ООО «ПРОЕКТ»

Схема территориального планирования Верхнехавского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

МК 10 - 08 - ГП

Главный инженер                                                                 В. В. Малахов

Главный инженер проекта                                                  А. С. Липко

Руководитель группы

территориального планирования                                      А. В. Волков

Воронеж - 2009 год.

Состав проекта.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Схема территориального планирования (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: Схема существующего состояния и комплексной оценки территории. Схема электроснабжения. Схема газоснабжения. Схема водоснабжения и водоотведения. Схема слаботочных электрических сетей (связи). |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

Том II

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования.

Содержание:

Предисловие………………………………………………………………………6

Введение………………………………………………………………...…………8

1. Характеристика и анализ современного состояния Верхнехавского муниципального района…………………………………………………………..9

1.1.Историко-культурная справка………………………………………………..9

1.2. Административно-территориальное устройство муниципального района……………………………………………………………………….……13

1.3. Природно-климатические условия……………………………………...…14

1.3.1. Климатическая характеристика………………………………….14

1.3.2. Ландшафт…………………………………………………………..16

1.3.3. Инженерно-строительные условия и ограничения……………...27

1.3.4. Выводы по природно-климатическим условиям………………..30

1.4. Планировочная структура и исторические особенности района………...31

1.4.1. Исторические особенности муниципального района…………..31

1.4.2. Планировочная структура и система расселения на территории Верхнехавского муниципального района…………………………………...…32

1.5. Объекты историко-культурного наследия………………………………...34

1.6. Экономическая база развития муниципального района………………….37

1.6.1. Промышленность…………………………………………………37

1.6.2. Сельское хозяйство……………………………………………….39

1.6.3. Связь……………………………………………………………….41

1.6.4. Рынок потребительских товаров и услуг……………………..…42

1.6.5. Малое предпринимательство…………………………………….44

1.6.6. Строительство и инвестиции…………………………………….45

1.7. Муниципальные финансы…………………………………………………..46

1.8. Население……………………………………………………………………51

1.8.1. Демографическая ситуация и занятость населения…………….51

1.8.2. Уровень жизни населения………………………………………..55

1.9. Жилищный фонд…………………………………………………………….60

1.10. Культурно-бытовое обслуживание……………………………………….61

1.110. Землепользование………………………………………………………...63

1.12. Государственная кадастровая оценка земель……………………………70

1.13. Транспортная инфраструктура……………………………………………72

1.14. Инженерная инфраструктура……………………………………………..75

1.14.1. Газоснабжение…………………………………………….……..75

1.14.2. Водоснабжение……………………………………………..…....76

1.14.3. Электроснабжение……………………………………….............76

1.14.4. Теплоснабжение…………………………………………………77

1.15. Зоны специального назначения…………………………………………...77

1.15.1. Места сбора бытовых отходов………………………………….77

1.15.2. Кладбища………………………………………………………...77

1.15.3. Скотомогильники………………………………………………..77

1.16. Выводы по современному состоянию……………………………………78

2. Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию…………………………………………..82

2.1. Архитектурно-планировочная организация территории………………....82

2.2. Административно-территориальное устройство……………………….…85

2.3. Функциональное использование территории и структура землепользования………………………………………………………………..85

2.4. Население……………………………………………………………………94

2.4.1. Прогноз численности населения…………………………………94

2.4.2. Демографическая емкость территории по производству продовольствия, поверхностным и грунтовым водам, рекреации…………...95

2.4.3. Определение демографической ёмкости территории по наличию водных ресурсов…………………………………………………………………96

2.4.4. Определение демографической ёмкости территории по наличию рекреационных ресурсов………………………………………………………..97

2.5. Жилищное строительство…………………………………….…………….97

2.6. Промышленность………………………………………………...………….98

2.7. Сельское хозяйство………………………………………………………….99

2.8. Связь………………………………………………………………………..100

2.9. Организация культурно-бытового обслуживания……………….………101

2.10. Охрана объектов историко-культурного наследия……………….…….104

2.11. Развитие транспортной инфраструктуры……………………………….105

2.12. Развитие инженерной инфраструктуры…………………………………106

2.12.1. Газоснабжение………………………………………………….106

2.12.2. Водоснабжение…………………………………………………107

2.12.3. Электроснабжение……………………………………………...109

2.12.4. Теплоснабжение………………………………………………..110

2.13. Зоны специального назначения……………………………………….…110

2.13.1. Места сбора бытовых отходов………………………………...110

2.13.2. Кладбища………………………………………………………..111

2.13.3. Скотомогильники……………………………………………….111

3. Охрана окружающей среды……………………………………………………....112

3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды…………………………………………….112

3.2. Экологические проблемы и пути их решения…………………………...113

3.2.1. Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения окружающей среды……………………………………………………………..113

3.2.2. Экологическое и санитарное состояние территории района…113

3.3. Воздействие на воздушный бассейн района…………………………..…117

3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн……………………………………………………………………….….117

3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн………………………………………………………………………..…117

3.3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн…………………………………………………………………………..119

3.3.4. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения…………………………………………………………..…119

## 3.4. Охрана воздушного бассейна……………………………………….…….121

3.5. Воздействие на состояние водного бассейна……………………….……124

3.5.1.Состояние поверхностных вод…………………………………..124

3.5.2. Состояние подземных вод………………………………………125

3.6. Состояние и охрана почв………………………………………………….127

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления………………………………………………………………..……129

3.7.1. Сельскохозяйственные отходы…………………………………129

3.7.2. Транспортные отходы……………………………………………129

3.7.3. Отходы садоводческих объединений…………………………...130

3.7.4. Медицинские отходы……………………………………………130

3.7.5. Твёрдые бытовые отходы………………………………………..130

3.7.6. Биологические отходы…………………………………………..131

3.8. Проектные предложения по сбору ТБО………………………………….132

3.9. Состояние и формирование природно-экологического каркаса….……..133

3.9.1. Оценка природно-территориального комплекса………………134

3.9.2. Состояние растительного покрова……………………………...134

3.10. Экологическая оценка ландшафтов……………………………………..138

3.11. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов……………….138

3.12. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения………………………………………………………….….138

3.12.1. Природно-очаговые болезни…………………………………..139

3.13. Природоохранные мероприятия…………………………………………139

3.14. Региональные памятники природы……………………………………...142

3.15. Реки и водоемы Верхнехавского района………………………………..143

3.15.1. Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса водного объекта…………………………………………………………………………..144

3.15.2. Режим водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта………………………………………………………………...145

3.16.  Влияние Воронежского биосферного заповедника……………………146

3.17.  Влияние защитных полос на ветровую эрозию………………………..146

4. Основные технико-экономические показатели…………………………….148

Приложения…………………………………………………………………..…151

Предисловие.

Схема территориального планирования Верхнехавского муниципального района Воронежской области выполнена в соответствии с муниципальным контрактом № МК 10-08 от 7.04.2008 г. с Администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

При разработке схемы использована следующая действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г.;

2. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г.;

3. Водный кодекс РФ от 03.06.2006г.;

4. Федеральный закон №7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.;

5. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г.).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

7. Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

8. Схема территориального планирования муниципального района разработана на основе топографической съемки М 1: 25 000;

При разработке схемы территориального планирования были использованы:

1. Данные анкетного обследования Верхнехавского муниципального района;

2. Данные, предоставленные службами и администрацией Верхнехавского муниципального района;

3. Ответы, представленные на запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории  Верхнехавского муниципального района;

4. Чертеж границ Верхнехавского муниципального образования Воронежской области;

5. Реестр объектов культурного наследия расположенных на территории Воронежской области.

6. Проекты планировки и застройки сел 1974 гг.;

7. Паспорта сельских поселений Верхнехавского муниципального района.

8. Решения и отводы под новое строительство;

9. Заключения регионального агентства по недропользованию Центрального федерального округа.

10. Программа газификации Воронежской области на 2007-2009 гг.;

11. Областная целевая программа  «Социальное развитие села на 2005 — 2010 годы»;

12. Областная целевая программа «Развитие образования в Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

13. Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008 -2012 годы»;

14. Областная целевая программа «Создание документов территориального планирования Воронежской области (2005 — 2009 годы)»;

15. Областная целевая программа «Развитие культуры Воронежской области (2007 — 2010 годы)»

16. Областная целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2006 — 2010 годы»

17. Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007 — 2015 годы»

Схема территориального планирования Верхнехавского муниципального района разработана на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2008 г.

Расчетный срок – 2029 г.

I очередь — 2014 г.

Введение.

Последние 15 лет градостроительство России переживает сложный и многотрудный период своего развития, связанный с изменением геополитической и социально-экономической обстановки в стране. Теория и практика градостроительства оказалась не подготовленной к новым условиям развития. Непригодными стали многие положения градостроительной политики, которые сложились в условиях прошлого периода, а рыночная стихия стала активно проявляться в дезорганизации планировки населенных мест. Двадцать первый век – век новых технологий, направленных не столько на использование ресурсов, сколько на поиск альтернативных моделей развития.

Настоящий проект – Схема территориального планирования Верхнехавского муниципального района выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (статья 19, часть 6), принятого Государственной Думой 22 декабря 2004 г.

Главная цель территориального планирования Верхнехавского муниципального района заключается в создании предпосылок повышения эффективности управления развитием территории района за счет принятия градостроительных решений, которые будут способствовать:

- улучшению условий жизнедеятельности населения района, улучшению экологической обстановки, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого градостроительного развития района;

- градостроительному регулированию использования территории района и связанной с ней недвижимости административно-правовыми и экономическими способами;

- в конечном счете – достижению устойчивого развития территории района, с учетом охраны среды жизнедеятельности для существующего и будущих поколений и обеспечения благоприятных условий социального и экономического развития общества.

Основными задачами, решаемыми в проекте являются следующие:

- Обеспечение возможности устойчивого развития района;

- Ориентация на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и социальный потенциалы;

- Комплексное решение экологических проблем, связанных с нейтрализацией последствий антропогенной деятельности.

Выполнение этих задач в условиях экономической глобализации достаточно проблематично и связано, прежде всего, с радикальной сменой модели пространственной организации экономической деятельности в постиндустриальную эпоху.

Представленный Проект является районным базовым документом.

1. Характеристика и анализ современного состояния Верхнехавского муниципального района.

1.1. Историко-культурная справка.

Верхнехавский муниципальный район расположен в северо-восточной  части Воронежской  области, с запада, востока и юга граничит с Рамонским, Эртильским, Панинским и Новоусманским районами, на севере – с Липецкой областью.

В 1990 году селу Верхняя Хава исполнилось 300 лет. В «Указателе храмовых празднеств в Воронежской епархии», под редакцией Д. Самбикина, имеются сведения о том, что «первоначально заселение села Верхняя Хава относится к XVI веку. К 1690 году здесь образовался поселок в 60 дворов».

Идет уже четвертое столетие с момента основания Верхней Хавы. К сожалению, в архивах области не сохранилось точных данных, когда здесь  появился первый поселенец. А если учесть, что в те далекие времена процесс заселения и строительство жилищ был очень медленный, то тогда от даты 1690 года надо отбросить несколько десятилетий назад, и вполне реально, что поселение Верхняя Хава возникло в шестнадцатом веке.

По сохранившимся рассказам стариков, живших в девятнадцатом веке, которые слышали от своих дедов, что на новые места, где было положено основание Верхней Хавы, ехали несколько семей в самый разгар лета. Перебравшись через реку Усмань, подводы с первыми поселенцами двигались по степному бездорожью. Кругом зеленела высокая трава, густо цвели разные луговые цветы. Чуть ли не из-под ног лошадей то и дело выскакивали зайцы, которых водилось здесь огромное множество. А по степи небольшими участками около многочисленных болот рос кустарник и мелкий лесок, следы которых сохранились местами до наших дней. Особый интерес у первопроходцев вызывала речка Хава. Они уже и раньше слышали о ней от людей, состоящих в русских дозорных отрядах. Именно на этой реке служилые люди из первых пограничных поселений часто устраивали засады и громили ногайских татар.

Возле речки стали возникать одна за другой улицы, которые назывались порядками, с присвоенными именами тех, кто осел на них первый: Лавренов порядок, Митриев, Амелин, Тарасов и т. д. Характерно, что эти названия улиц, помимо официально присвоенных, сохранились до наших дней.

В XVIII столетии вслед за крестьянами-однодворцами потянулись дворяне. Одним из первых приехал Абрам Селихов. Он обосновался в 12 километрах от р. Хавы вверх по течению. Кроме барского дома был построен пруд, и это положило начало основанию деревни Селихово или Абрамовки, ныне входящей в состав Семеновки. Почти рядом с Верхней Хавой к северу от нее поселился помещик Каверин, имевший почти тысячу десятин земли, положивший основание поселка Каверино.

В этот период на хавские просторы устремились дворянские семьи - Раевские, Алисовы. В XIX веке число дворянских семей увеличилось. В районе Сухих Гаев раскинулись поля Потамошнева, у Грачевской будки начинались поля Пастухова, а на юго-востоке от Верхней Хавы располагались земли Гурко и Звягинцева. В пяти километрах на восток от Верхней Хавы были земли помещика Пашутина. Западнее от нынешнего райцентра и почти до Малой Приваловки раскинулись земли семьи Халютиных. Эти земли в размере двух тысяч десятин получил генерал-майор, участник войны 1812 года Дмитрий Иванович Халютин. После его смерти поля перешли к его сыну Василию Дмитриевичу, который был мировым судьей 1-го участка города Воронежа. А после его смерти в 1872 году хозяином поместья стал сын Владимир Васильевич Халютин. Он был повенчан с княгиней Татьяной Волконской. В 1894 году он продал имение Соколовым и семьей проживал в Воронеже.

На юго-западе в районе Марьевки и Спасовки с давних пор земли принадлежали Мельгуновым, а в начале XIX века они были проданы Крашенинниковым.

Современные границы района, входившего перед революцией в состав Воронежской губернии сложились постепенно. В 1923 г. Верхнехавская волость была передана Усманскому уезду и одновременно укрупнена за счет присоединения Ивановской и Шукавской волостей, а так же включения сел Верхняя и Нижняя Байгора из Тамбовской губернии.

После образования в 1928 г.  Центрально-Черноземной области село Верхняя Хава стало центром района. В 1963 г. Верхнехавский район вошел в       состав Панинского территориально-производственного колхозно-совхозного управления. В январе 1965 г. его территория была расширена за счет части   земель Воронежского государственного заповедника. Хозяйственное освоение района началось с ХYII в. Проходило переселение служилого населения из других регионов страны. Значительная часть угодий  осваивалась через систему откупных ухожьев - участков необработанной земли, приобретаемых в аренду у правительства для организации промысла.

Приблизительно в  этот  же  период  на  реке  Усманке  был  основан Толшевский  Спасо-Преображенский  монастырь,  сыгравший  в последствие заметную роль в культурной жизни Воронежского уезда и окрестных  мест.

Крестьянская реформа 1861 г. дала толчок социально-экономическому развитию края. Значительным явлением оказалось строительство железной дороги Грязи - Воронеж, ветка которой в 1897 г. прошла через Верхнюю Хаву. Немалую роль в укреплении экономики и развитии промышленности сыграла аграрная реформа 1906-1910 гг. Быстро стали развиваться волостные центры Верхняя Хава и Шукавка. В с. Верхняя Хава были построены две земские школы, больница, тридцать лавок и магазинов, овчинное заведение,  кирпичный завод, три мельницы-крупорушки, две механические мельницы с  нефтяным и паровым двигателями, появилась торговая мануфактура Казьмина. С 1900 по 1911 г. грузооборот железнодорожной станции Верхняя Хава вырос в два раза. В с. Шукавка в начале ХХ в. было уже более десяти крестьянских конных заводов.

Первая школа на территории района - Верхнехавское сельское  училище была открыта в 1860 г. После перехода в 1865 г. сельских школ в ведение земства число их стало возрастать, а положение укрепляться. Начальные школы открылись в Шукавке, Большой Приваловке, Ильиновке, Сухих Гаях, Плясоватке, Росташевке (Плавице), Нижней Мазе. Земским  школам стали выделять значительные суммы возникшие крестьянские общества, заинтересованные в повышении уровня образования местного населения. Большую роль играла благотворительная деятельность попечителей (В. А. Стрижевской во втором Верхнехавском училище, открытом в 1902 г.; М. П. Савостьянова в Сухогаевской школе и др.). Помимо образовательной роли, школы выполняли культурные и общественные функции. Верхнехавская школьная библиотека была второй  по значимости в Воронежском уезде (около 700 книг). 27 апреля 1915 г. в помещении земской школы состоялось первое учредительное собрание Шукавского санитарного попечительства. Школы способствовали также распространению агрономических знаний. При них создавались опытные станции с показательными огородами и садами, где проводили эксперименты по агрономике, передовой для того времени. В 1896 г. в с. Никольском сестрой К. С. Станиславского З. С. Соколовой (Алексеевой) и ее мужем К. К.  Соколовым был создан театр, существующий до настоящего времени. В  июне 1855 г. в с. Сухие Гаи в имении помещика П. И. Савостьянова жил и работал поэт И. С. Никитин. В 1912 г. вдова писателя А. И. Эртеля приобрела в дер. Лаптевка имение в котором позже, в 1940-х гг., размещался Дом творчества писателей. В 1897 г. в селах Спасское, Никольское, Большая  Приваловка работала собирательница русских народных песен Е. Э. Линева /1853-1919/, впервые применившая фонограф для записи многоголосья. В 1920-23 гг. в с. Шукавка жила писательница Е. М. Милицина /1869-1930/ - автор рассказов о деревенской жизни. Она руководила библиотекой  и  организовала детский дом в бывшем имении Деева. 14 января 1918 г. в          с. Шукавка образовался первый на территории района волостной комитет,  смещенный в феврале вновь созданным волостным советом народных депутатов. Работа Верхнехавского совета была поставлена под контроль появившихся в уезде партячеек.

Аграрная политика большевиков вызвала растущее сопротивление, порой переходившее в открытые антиправительственные выступления. В Верхнехавском районе действовал в те годы отряд Скородумова, в с. Шукавка произошло антибольшевистское восстание, организованное священником Данченко, крестьянином Матыцыным и эсером Грыгиным. Крестьянские волнения подавлялись военными отрядами с участием опергруппы ЧК под руководством Н. И. Строкова.

Летом 1919 г. край оказался в сфере боевых действий.  В с. Верхняя Хава  был  образован военно-революционный  комитет.  В  сентябре село временно было занято частями генерала К. К. Мамонтова, но через месяц  их вытеснила конница С. М. Буденого.

В 1920-1921 гг.  деревня поддерживала движение антоновцев. В селах возникли повстанческие крестьянские отряды. Для их ликвидации в Верхнюю Хаву ввели части особого назначения под командованием Н. И. Строкова.

Подорванное сельское хозяйство района стало постепенно восстанавливаться в период нэпа. Увеличилась площадь посевов, открылись  магазины, возникли акционерные и арендные товарищества, кооперативы и т. п. В то же время правительственные органы проводили политику  ограничения частной торговли, стремясь сохранить свой контроль над  кооперативами, используя повышенное налогообложение на “несоциалистические формы хозяйствования”. Зимой 1929-1930 гг. началась  массовая коллективизация. В 1930 г. первый колхоз “Пробуждение” был создан в с. Степановка. Коллективизация сопровождалась    раскулачиванием, насильственным обобществлением имущества, скота и инвентаря, что привело к крестьянским волнениям (в Шукавке, Росташевке и др.). К концу мая 1931 г. в районе насчитывалось уже 115 колхозов.

В 1935 г. колхозницы  района  А. И. Реброва, А. И. Литвинова и М. В. Гусева стали зачинателями социалистического соревнования. В том же году Верхнехавский район добился наивысшей в Воронежской области урожайности сахарной свеклы, а участникам этого движения присвоили звание “верхнехавских пятисотниц”.

В 1946 г.,  когда Воронежская область была награждена орденом Ленина за высокие урожаи сахарной свеклы, район посетил председатель ЦИК СССР М. И. Калинин. При его содействии в с. Верхняя Хава была проложена шоссейная дорога, построены школа, ясли, родильный дом, баня, электростанция.

В годы Великой Отечественной войны Верхнехавский район находился в непосредственной близости от фронта. В с. Углянец в июле 1942 г.  располагался командный пункт командующего Воронежским фронтом. В с. Верхняя Хава и Большая Приваловка размещались госпитали 384, 4348, 6384.  Четверо уроженцев района П. Я. Анищенков (с. Никольское), П. Г. Попов (с. Верхняя Хава), В. А. Беляев (с. Архангельское) и В. Д. Белозерцев (с. Шукавка) стали Героями Советского Союза.

В северо-западной части района расположен Воронежский государственный биосферный заповедник. Он занимает северную часть Усманского бора, а так же часть Липецкой области. Заповедник создан в   1922 г. на месте Усманско-Графского лесничества и предназначался для охраны сохранившихся в воронежском крае бобров (после работы здесь экспедиции МГУ под руководством С. И. Огнева), а с 1935 г. охранные функции заповедника приняли комплексный характер. В ведение заповедника были переданы постройки Толшевского Спасо-Преображенского монастыря. На территории заповедника у Каверинского  кордона сохранилось древнее городище. С севера к нему примыкает часть Усманского земляного вала, сооруженного в середине ХYII в.

В 1991 г. в с. Верхняя Хава начал работать краеведческий музей. В преддверии своего 100-летнего юбилея возобновил работу Никольский народный театр, подтвердив звание “народного”, полученное в 1959 г.

1.2. Административно-территориальное устройство муниципального района.

Верхнехавский муниципальный район расположен в северной части Воронежской области: с севера граничит с Добринским и Усманским  районами Липецкой области, с востока - с Эртильским муниципальным районом Воронежской области, с юга – с Новоусманским и Панинским муниципальными районами Воронежской области, с запада - с Рамонским муниципальным районом Воронежской области.

В состав территории Верхнехавского  муниципального района входят следующие сельские поселения с административными центрами:

- Александровское сельское поселение – село Александровка;

- Большеприваловское сельское поселение – село Большая Приваловка;

- Верхнелуговатское  сельское поселение – село Верхняя Луговатка;

- Верхнемазовское сельское поселение – поселок Верхняя Маза;

- Верхнеплавицкое сельское поселение – село Верхняя Плавица;

- Верхнехавское сельское поселение – село Верхняя Хава;

- Малоприваловское  сельское поселение – село Малая Приваловка;

- Малосамовецкое  сельское поселение – поселок Малый Самовец;

- Нижнебайгорское сельское поселение – село Нижняя Байгора;

- Парижскокоммунское сельское поселение – село Парижская Коммуна;

- Плясоватское сельское поселение – село Плясоватка;

- Правохавское сельское поселение – село Правая Хава;

- Семеновское сельское поселение – село Семеновка;

- Спасское сельское поселение – поселок Вишневка;

- Сухогаевское сельское поселение – село Сухие Гаи;

- Углянское сельское поселение – село Углянец;

- Шукавское сельское поселение – поселок Шукавка.

Границы и статус Верхнехавского муниципального района установлены законом Воронежской области №85-03 «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Верхнехавского района» от 7 июля 2006 года.

При установлении границ поселений органы государственной власти и местного самоуправления исходили из основных принципов определения границ территорий поселений: исторически сложившиеся земли населенных пунктов и прилегающие к ним земли общего пользования.

Статья 11 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ определяет ряд требований к установлению границ муниципальных образований - поселений, в том числе:

- по численности населения (не менее 1000 человек, однако, п. 8 части 1 указанной статьи, Законами субъекта РФ, при определенных условиях, допускается наделение статусом сельского поселения поселений с численностью менее 1000 человек);

- по пешеходной доступности до административного центра поселения из всех входящих в него населенных пунктов (фактически - максимальной территории поселения);

- и ряду иных факторов.

В Верхнехавском муниципальном районе 12 поселений из 17 имеют численность менее 1000 человек (Александровское, Большеприваловское, Верхнелуговатское, Верхнемазовское, Верхнеплавицкое, Малоприваловское, Малосамовецкое, Плясоватское, Правохавское, Семёновское, Сухогаёвское, Шукавское (табл. 1)) .

Таблица 1. Муниципальные образования с численностью населения менее 1000 человек (с учетом поселений менее 1050 чел)

| № п/п | Сельские поселения | Численность (чел.) | Кол-во НП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Александровское | 447 | 5 |
| 2. | Большеприваловское | 696 | 2 |
| 3. | Верхнелуговатское | 695 | 2 |
| 4. | Верхнемазовское | 527 | 6 |
| 5. | Верхнеплавицкое | 500 | 2 |
| 6. | Малоприваловское | 611 | 7 |
| 7. | Малосамовецкое | 370 | 1 |
| 8. | Плясоватское | 442 | 3 |
| 9. | Правохавское | 702 | 3 |
| 10. | Семёновское | 540 | 4 |
| 11. | Сухогаёвское | 615 | 6 |
| 12. | Шукавское | 697 | 3 |

В схеме территориального планирования Воронежской области даются  варианты присоединения указанных поселений к соседним, либо объединения смежных. В рамках данного проекта подобное мероприятие не предусматривается, поскольку большинство сельских поселений имеют большую площадь, но малую численность населения.

1.3. Природно-климатические условия.

1.3.1. Климатическая характеристика.

Климат Верхнехавского муниципального района приводится по наблюдениям метеостанции, расположенной в городе Воронеже.

Верхнехавский муниципальный район географически располагается в пределах Центрального плоскоместного района типичной лесостепи лесостепной провинции Окско-Донской низменной равнины.

Территория района относится к 1 агроклиматическому району.

Направление ветра характеризуется неустойчивостью, зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной юго-восточного, летом северного и северо-восточного.

Климат района характеризуется умеренной континентальностью. Зима умеренно-холодная, лето теплое, иногда жаркое. Средняя температура января — 9,50 С июля +19,80 С. Амплитуда колебаний температуры — 29,60 С. Продолжительность периода вегетации с температурой воздуха выше +100 С составляет 154 дня, безморозного — 150 дней, что указывает на возможность возделывания теплолюбивых культур.

Весенний сезон приходится в основном на конец марта — начало мая.

Переход температуры воздуха через 00 С Происходит 30 марта, через +50 С — 13 апреля, через +100 С — 27 апреля и через +150 С — 18 мая. Средняя дата последнего заморозка — 2 мая. Осадков выпадает по декадам весеннего сезона 9 - 14 мм, т. е. весенний сезон засушливый.

Летний сезон приходится на июнь - август. Продолжительность сезона 106 дней. Наименьшее количество осадков выпадает в мае-июле. Лето характеризуется как среднее по длительности, теплое, полузасушливое.

Осенний сезон приходится на сентябрь - ноябрь. Переход температуры через +150 С происходит 2 сентября, через 00 С — 10 ноября. Первые заморозки — 3 октября, самое позднее — 21 октября. Осень длинная, полузасушливая.

Зимний сезон - ноябрь-март. Продолжительность сезона 141 день. Средняя температура холодного месяца января -9,50 С. Средний из абсолютных минимумов температуры -300 С. Средняя высота снежного покрова равна - 31 см. Число дней со снегом — 120 число дней с метелями — 40. Промерзание почвы от 0,2 до 0,9 м. Разрушение снежного покрова происходит с 23 марта по 2 апреля, окончательный сход его с 26 марта по 4 апреля. Условия зимы обеспечивают перезимовку плодово-ягодных культур и озимых зерновых.

Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Летние осадки выпадают неравномерно и не редко имеют ливневой характер. Имеют место атмосферные засухи. По статическим данным, один из трех лет является засушливым.

Таблица 2. Температура воздуха по месяцам.

| По месяцам | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Температура воздуха средняя, 0 C | -9,5 | -9,5 | -4,1 | 5,6 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 18,3 | 13 | 5,8 | -1,1 | -7,2 | 5,2 |
| Осадки, мм | 30 | 24 | 27 | 29 | 48 | 61 | 72 | 60 | 41 | 41 | 36 | 35 | 504 |

При относительно небольшой среднегодовой скорости ветра, равной 4,8

м/сек, возможны пыльные бури.

В целом, климат района характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность возделывать ценные сельскохозяйственные культуры.

1.3.2. Ландшафт.

Рельеф.

Рельеф оказывает непосредственное влияние на распределение растительного и почвенного покрова, рек, земельных угодий, дорог.

По геоморфологическому районированию Воронежской области территория Верхнехавского муниципального района относится к низменной северной части, занимающей южную окраину Окско-Донской равнины.

Водоразделы Окско-Донской низменности представляют собой плоскую равнину, слабо расчлененную долинно-балочной сетью.

Рельеф территории района не однороден. Основными формами рельефа, определяющими характер поверхности территории поселения, являются речные долины, их водоразделы, а так же балки, овраги, блюдца и западины.

В целом рельеф можно охарактеризовать как равнинно-волнистый. Преобладающим элементом рельефа являются водораздельные пространства, представляющие собой плато с широкими, почти плоскими вершинами и растянутыми склонами, постепенно нисходящие к поймам рек.

Изрезанность овражно-балочной сетью увеличивается с запада на восток.

На территории поселения очень развит микрорельеф, который представлен множеством глубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

Наряду с балками, значительное развитие в данном районе получили овраги, развивающиеся главным образом по днищам и склонам балок, а так же по склонам речных долин. Склоны оврагов крутые до 200.

Почвы.

Территория муниципального района относится к черноземной зоне, занимая северную часть области и выделяясь по климатическим и географическим условиям.

Верхнехавский муниципальный район расположен в подзоне типичных мощных и среднемощных черноземов в лесостепной провинции Окско-Донской равнины.

В северной части, менее изрезанной оврагами, а отсюда меньше подверженной эрозии, сформировались черноземы типично мощные. В южной части более эродированной распространены черноземы типично среднемощные.

Значительное место занимают лугово- и луговато-черноземные почвы, которые приурочены к обширным, закрытым понижениям на плато.

По склонам балок залегают почвы балочных склонов, по их днищам дерново-намытые почвы днищ балок.

В поймах рек сформировались пойменные почвы различного механического состава.

На второй надпойменной террасе р. Усманка развиты песчаные  супесчаные слабогумусированные почвы.

Агропроизводственные группы почв, их характеристика и рекомендации по использованию.

Почвенный покров земельных угодий района очень неоднороден, в связи с чем необходимо строго дифференцировать подход к разработке и применению системы агротехнических мероприятий на разных почвах.

В основу агропроизводственных групп положены признаки почв, которые характеризуют современное состояние их потенциального плодородия.

К ним относятся генетические особенности, механический состав, эродированность, окультуренность, производственная значимость и ряд агротехнических показателей.

Исходя из этого, в данном районе из принятой классификации по группам почв имеется 11 агропроизводственных групп.

Первая агропроизводственная группа.

К ней относятся почвы, залегающие на водоразделах, надпойменных террасах, слабопологих и пологих склонах: черноземы выщелоченные, слабовыщелоченные, типичные, мощные и среднемощные и в комплексе с черноземами оподзоленными, выщелоченными, слабовыщелоченными, лугово-черноземными глинистого, тяжелосуглинистого, среднесуглинистого и легкосуглинистого механического состава.

Это основной пахотноспособный массив района, на который приходится основная часть пашни. Таких почв - 72587 га, 69,2 %, из них почвенный покров основной площади пашни характеризуется  положительными физико-химическими свойствами. По рельефу они расположены на самых ровных пространствах, имеют значительную мощность гумусовых горизонтов 64 - 83 см, хорошо выраженную зернистую структуру подпахотных горизонтов, среднее содержание гумуса 4,98 % - 8,60 %. Эти почвы наиболее плодородные.

Основными мероприятиями в повышении эффективности использования этих почв является накопление и сохранение влаги. Наиболее простыми и эффективными мероприятиями по улучшению водного режима и оструктурированию пахотного слоя являются агротехнические мероприятия: ранняя отвальная и частично безотвальная вспашка зяби, периодическое углубление пахотного слоя, связанного с вовлечением в пашню оструктуренного горизонта, строгое внесение удобрений, снегозадержание, регулирование снеготаяния.

На участках пашни свыше 10 необходимо строго соблюдать противоэрозионно-агротехнические мероприятия: пахота поперек склона, предпосевная обработка почв.

Помимо пахотных земель в первую агрогруппу входит 43 га сенокосов и 764 га пастбищ. Все они характеризуются низкой продуктивностью. На них рекомендуется проводить частично коренное улучшение и соблюдать нормированный выпас скота.

Третья агропроизводственная группа.

В эту группу входят темно-серые, светло-серые лесные почвы и оподзоленные черноземы глинистого, среднесуглинистого и легкосуглинистого механического состава.

Эти почвы характеризуются относительно худшими физико-химическими свойствами, чем почвы первой агрогруппы. Они содержат меньше питательных веществ, т. е. менее плодородны.

Мощность гумусовых горизонтов от 45 до 72 см, содержание гумуса 2,02 - 5,38 %.

Общая площадь третьей агрогруппы составляет 267 га и 0,8 % к общей площади.

При их использовании в пашне (118 га) - применять те же приемы обработки, как и для почв первой агрогруппы, но только с более поздними сроками их проведения.

Необходимы более частые поверхностные рыхления для борьбы с образованием корки.

Поскольку описываемые почвы часто формируются на эродированных участках, то на пашне необходимо применять следующие противоэрозионные мероприятия:

а) снегозадержание и регулирование снеготаяния;

б) вспашка зяби и пара поперек склона;

в) введение и севооборот культур сплошного сева.

Из удобрений основными являются навоз и минеральные азотные. Вносить их надо более высокими дозами.

Пятая агропроизводственная группа.

В данную агропроизводственную группу вошли слабо, средне и сильно смытые почвы и их комплексы, расположенные на пологих и покатых юго-западных склонах. Общая площадь таких почв 3217 га, или 3,1 % к общей площади. В пашне используется 2517 га. Рельеф расчлененный и посевы на склонах подвергаются интенсивному смыву.

Мощность гумусовых горизонтов 23 - 56 см. Содержание гумуса 1,86 - 6,49 %.

Помимо предприятий, которые были рекомендованы для почв первой агропроизводственной группы, первостепенное значение приобретает борьба с эрозией почв. К ним относятся: пахата поперек склона, контурная обработка почвы, периодическое почвоуглубление, безотвальная вспашка  с сохранением на поверхности стерни, посадка водорегулирующих лесных полос.

На почвах пятой агрогруппы наиболее эффективны органические и минеральные удобрения.

Почвы пригодны под все районированные культуры.

Основным средством восстановления травостоя является представление пастбищам 1,5 - 2 - годичного отдыха от выпаса скота.

Шестая агропроизводственная группа.

К шестой группе относены луговато-черноземные и лугово-черноземные почвы от глинистого до супесчаного механического состава.

Общая площадь этой группы - 12685 га, или 1,1 % от общей площади. В пашне - 8776 га.

Почвы данной группы имеют сравнительно гумусированный профиль и более положительный водный баланс, т. к. здесь отмечается высокое залегание грунтовых вод.

Луговато-черноземные почвы пригодны для выращивания всех зерновых, пропашных и овощных культур, а также для использования в кормовых угодьях.

Лугово-черноземные почвы пригодны для выращивания тех же полевых культур, но за исключением посева озимых.

Агротехника возделывания сельскохозяйственных культур отличается от агротехники первой агрогруппы лишь более поздними сроками проведения полевых работ.

Для улучшения аэрации - глубокая пахата и более частые глубокие рыхления до 40-45 см.

Дозы органических и минеральных удобрений обычные.

Помимо пашни в агрогруппу входят 281 га сенокосов и 1044 га пастбищ. Для улучшения их качества необходимо провести мероприятия по их улучшению.

Седьмая агропроизводственная группа.

В нее входят все солонцеватые, солончаковые и в комплексе с солонцами почвы.

Общая площадь этой группы составляет 6157 га или 5,9% от общей площади района.

В пашне используется 2926 га, под выгонами 1600 га и сенокосами 432 га.

Почвы этой группы пригодны под выращивание зерновых, корнеплодов и к использованию под кормовые угодья. Посев озимых культур на лугово-черноземных почвах исключается.

Агротехнические мероприятия проводятся в более поздние сроки. На пятнах солонцов для уменьшения засоления и токсикоза на культурные растения рекомендуется землевание.

Универсальным средством химической мелиорации солонцовых почв является гипсование (от 4 до 10 т/га).

Очень важно гипсование сопровождалось промывкой почвы, т. е. было связано со снегозадержанием.

Важным агротехническим приемом является применение почвоуглубителя с целью понижения уровня грунтовых вод.

Выгонные и сенокосные участки рекомендуется улучшать и производить  посев солевыносливых многолетних трав (донник, белый и желтый, житняк, люцерну желтую и гибридную, костер безостный).

Восьмая агропроизводственная группа.

В эту группу входят черноземные супеси и песчаные слабогумусированные почвы. Наибольшую площадь занимают песчаные почвы. Занимают эти почвы надпойменную террасу. Низкое содержание гумуса, распыленная структура, промерзание зимой на значительную глубину, являются неблагоприятными свойствами этих почв. Обладают они и рядом положительных свойств: сравнительно близкий уровень грунтовых вод и отсутствие стока, хорошая аэрация, быстрая и высокая прогреваемость в весенний период.

Мощность гумусового горизонта около 59 см, содержание гумуса 0,77 %.

Общая площадь данной группы 460 га или 0,4 % от всей площади. Из них в пашне 11 га, под сенокосами 54 га и пастбищами 71 га.

На пашне все приемы обработки должны быть направлены на предотвращение возможного развевания и выдувания пахотного горизонта.

Пастбища и сенокосы нуждаются в коренном улучшении с посевом многолетних трав: эспарцет песчаный, люцерна желтая, донник.

Девятая агропроизводственная группа.

В нее входят пойменные зернистые, слоисто-зернистые и слоистые слаборазвитые почвы, глинистого, среднесуглинистого, легкосуглинистого и песчаного механического состава.

Общая площадь этой группы 2473 га или 2,4 %. В пашне - 514 га, под сенокосами 993 га, под пастбищами 477 га.

Эти почвы относятся к группе средне-плодородных земель. Их можно использовать под все поздние яровые, овощные культуры и кормовые угодья. Агротехника отличается более поздними сроками проведения полевых работ.

Необходимо проводить глубинную пахоту до 30 см для улучшения аэрации.

Пахота должна  проводиться поперек движения паводка с оставлением 20-метровой водоохранной зоны.

На сенокосах и пастбищах рекомендуется проводить коренное улучшение.

Десятая агропроизводственная группа.

В эту группу отнесены почвы с признаками заболоченности. Это лугово-черноземные и пойменные зернистые заболоченные почвы.

Общая площадь этой группы 706 га или 0,7 % от площади района. В пашне используется 41 га. Пригодны они для выращивания поздних яровых зерновых и овощных культур.

Агротехника их связанна с более поздними сроками обработки. Рекомендуются более частые рыхления.

Нормы внесения удобрений обычные.

Среднезаболоченные участки и сильнозаболоченные участки использовать для осушения.

После осушения использовать под улучшенные выгоны и сенокосы.

Одиннадцатая агропроизводственная группа.

В эту группу включены солоди луговые глинистые. Они являются наиболее бедными и малоплодородными почвами. Солоди залегают в понижениях.

Общая площадь данной агрогруппы составляет 543 га или 0,5 % площади района.

В пашне используются 25 га, под сенокосами 55 га и под пастбищами 65 га.

Площадь большинства контуров так мала, что составляет сотые доли гектара, площадь других контуров несколько больше 0,5 — 1,0 га. В процессе обработки это площади пашутся на такую же глубину, как и окружающие их почвы, т. е. на 22 - 25 см.

Одним из наиболее эффективных мер по улучшению солодей, в виде небольших пятен, является метод землевания с полевыми остатками сельхозрастений и одновременным внесением повышенных доз органических (до 40 т/га) и минеральных удобрений.

Двенадцатая агропроизводственная группа.

В нее включены почвы балочных склонов и дерново-намытые почвы днищ балок. Условия залегания для всех почв - балочные склоны и днища балок.

Общая площадь агрогруппы 3738 га или 3,5 % от общей площади района.

В основном площадь этой группы используется под пастбища - 2394 га, под сенокосами - 439 га, под многолетними насаждениями - 4 га.

Балочные склоны в основном отличаются большой крутизной склонов или подвержены плоскостной и линейной эрозии.

На участках, удобных по конфигурации и размерам - необходимо выборочное проведение поверхностного улучшения с применением минеральных удобрений. На остальных контурах пастбищ необходимо соблюдать нормированный выпас скота.

Тринадцатая агропроизводственная группа.

Выходы материнских пород, обнажения, овраги и промоины, лугово-болотные почвы, солоди и заболоченные, солонцы вошли в эту группу.

Общая площадь этой группы 2105 га или 1,9 % от общей площади района.

Под сенокосами используются 244 га, под пастбища - 310 га. Остальная часть площади этой группы не используется в сельском хозяйстве.

Почвы этой группы засолены из-за сильной минерализации грунтовых вод.

В связи с этим коренная мелиорация этих почв возможна лишь при одном условии - понижении уровня грунтовых вод глубже 3-х метров от поверхности земли.

Коренное улучшение почв этой группы рекомендуется проводить с солонцовой обработкой и с внесением гипса, минеральных и  органических удобрений.

Овраги и обнажения - под сплошное облесение.

Растительность.

По ботанико-географическому районированию Верхнехавский муниципальный район относится к типичной лесостепи. Лесостепь - зона древней земледельческой культуры.

В настоящее время от былой естественной лугово-степной растительности остались только узкие полоски, окаймляющие берега овражно-балочной системы, да и та растительность сильно изменилась в своем составе под влиянием неумеренной пастьбы скота.

Растительный покров выгонных угодий самый разнообразный. По бровкам балок и оврагов, а так же по их склонам отмечена растительность лугово-степного типа типчакового разнотравная, полыново-разнотравная ассоциация.

Из злаков преобладают типчак и мятник луговой, из разнотравья - подорожник, одуванчик, тысячелистник, цикорий, полынок, полынь горькая.

Бобовые (клевер белый, красный, лядвенец рогатый) в травостое встречаются в небольшом количестве.

На пойме растительность представлена костром безостым, лисохвостом, ежей сборной, овсяницей луговой, тимофеевкой луговой, клевером и др.

На территории района в большом количестве сохранились лесные массивы в вершинах балок и по замкнутым блюдцам, а также леса принадлежащие ГЛФ.

Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Склоны многих балок облесены древесными и кустарниковыми породами.

Сельскохозяйственная культурная растительность представлена зерновыми, (рожь, пшеница и др.), техническими (сахарная свекла, подсолнечник и др.) и кормовыми (кукуруза, рапс и др.) культурами. Посевы сельскохозяйственных культур в средней степени засорены осотом, вьюнком полевым, лебедой, малочаем и другими.

Гидрогеологические условия.

На территории района на основании материалов, полученных при бурении водозаборных скважин, выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Подземные воды.

Верховодка.

Воды типа верховодки широко используются населением с помощью колодцев и практического значения для крупного сельскохозяйственного водоснабжения не имеют.

Современно-четвертичный аллювиальный водоносный горизонт.

Водовмещающими породами горизонта являются суглинки и пески с прослоями супесей и глин. Распространен горизонт в долинах рек и достигает мощности до 8 м.

Воды горизонта грунтовые, залегают на глубинах от 0,2 до 4,0 м.

Коэффициент фильтрации водовмещающих суглинков и песков составляет 0,03 - 0,04 м3/сутки. При пробных откачках, дебит колодцев не превышают 0,1 - 0,03 л/сек. Жесткость вод колеблется от 1,0 до 17,24 мг-экв/л. Сухой остаток варьирует от 0,1 до 1,7 г/л.

Во многих колодцах отмечается повышенное содержание нитрат-аммония NO3 117 мг/л и высокая окисляемость до 20 мг/л, что указывает на местное загрязнение.

Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод и за счет подтока вод из других водоносных горизонтов.

Современный четвертично-аллювиальный водоносный горизонт по водообильности, минерализации и жесткости мало пригоден для питьевого водоснабжения, однако эксплуатируется местным населением при помощи шахтных колодцев.

Верхне-нижнечетвертичный аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт.

На северо-западе описываемого района водоносные пески, супеси, реже суглинки аллювиальных надпойменных террас. Воды горизонта грунтовые. Мощность водовмещающих песков колеблется от 8 до 29 м. Зеркало вод горизонта залегает на глубине 4 - 5 м.

Коэффициенты фильтрации песков варьируют в широких пределах и составляют 2 - 25 м3/сут, в большинстве случаев составляют 6 - 10 м3/сут, а суглинков от 0,01 до 0,5 м3/сут.

Дебиты колодцев составляют 0,8 - 0,9 л/сек, а скважин изменяются от 0,1 до 1,8 л/сек, при понижениях от 1,5 до 19 м.

Воды горизонта пресные с сухим остатком от 0,1 до 1,5 г/л.

Общая жесткость вод колеблются от 1,27 до 22,74 мг-экв/л. Содержание в воде нитратного иона (NО3) в отдельных колодцах и скважинах достигает до 285 мг/л, а повышенная окисляемость (СО2) достигает до 36,7 мг/л. Повышенное содержание NО2 и СО2 указывает на местное загрязнение водоносного горизонта. В большинстве случаев колилитр вод не менее 333.

Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод и вод нижележащих водоносных горизонтов.

Воды горизонта дренируются р. Усманью в период ее межени. Воды описанных отложений широко эксплуатируются местным населением шахтными колодцами и редко скважинами. Однако, не могут быть рекомендованы для водоснабжения в виду ограниченного распространения, повышенного содержание сульфатов и высокой жесткости.

Московско-Днепровский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт.

Этот водоносный горизонт приурочен к линзам и порослям песка, залегающим в толще флювиогляциальных суглинков и глин в долине р. Хава. Мощность обводненных линз 0,8 - 1,6 м. редко до 4,4 м, Коэффициент фильтрации не превышает 0,48 м3/сут. Дебит колодцев 0,01 л/сек родников 0,1 л/сек. Минерализация вод горизонта от 0,1 до 0,8 г/л. Жесткость общая 5,9 - 9,0 мг-экв/л. Питание водовмещающих линз происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков через толщу покровных суглинков.

Воды эксплуатируются местным населением посредством шахтных колодцев. В виду ограниченного распространения и незначительной водообильности - воды этого водоносного горизонта не могут быть рекомендованы для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Днепровско-окский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт.

Водноледниковые отложения времени наступления днепровского ледника и аллювиально-озерные лихвинские межледниковья содержат горизонт подземных вод. Водоносными породами являются линзы песка в толще суглинков, реже песчаники, суглинки.

Водоносный горизонт широко распространен на территории поселения и эксплуатируется шахтными колодцами и скважинами. Глубина залегания водоносного горизонта различна от 0,01 - 12,0 м до 65 - 75,0 м.

Воды безнапорные, лишь на отдельных участках обладают напором до 5,5 м.

Водообильность горизонта характеризуется дебитами 1,1 - 4,2 л/сек. при понижениях на 5 - 13 м. Удельные дебиты 0,4-0,1 л/сек.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород колеблются от 0,7 до 9 м3/сут.

По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые с сухим остатком от 0,5 до 2,0 г/л. Общая жесткость вод от 9 до 11,7 мг-экв/л. Колилитр более 333. Питание горизонта происходит за счет перелива вод из выше - и ниже лежащих водоносных горизонтов и в меньшей мере за счет атмосферных осадков. Воды подморенного горизонта в виду неравномерного их распространения, незначительной водообильности не могут быть рекомендованы для централизированного водоснабжения объектов сельского хозяйства.

Верхненеогеновый водоносный горизонт.

Верхненеогеновый (плиоценовый) водоносный горизонт на территории района имеет повсеместное непрерывное распространение и является основным эксплуатационным горизонтам.

Водовмещающими породами описываемого горизонта являются пески разного гранулометрического состава. Обычно в кровле разреза пески мелкозернистые, глинистые, а в нижней части средне и крупнозернистые, иногда с примесью гравия и редко гальки.

Водоносный горизонт безнапорный, имеет свободную поверхность.

Местами водоупорной кровлей служат верхнетретичные и четвертичные глины и суглинки, создающие местные напоры до 30 - 40 м. Местные напоры так же создаются наличием в толще песка линз и прослоек глины. Нижний водоупор развит не повсеместно. На отдельных участках он представлен глиною и песками апт-неокамского горизонта нижнемеловского отдела и глинами верхнего девона.

Воды верхнеогенового водоносного горизонта имеют гидравлическую связь с водами апт-неокамского водоносного горизонта.

Глубина залегания вод горизонта в зависимости от условий современного рельефа изменяется  от 25 до 60,0 м, что соответствует отметкам 110 - 130 м.

Коэффициенты фильтрации в зависимости от литологического состава песка изменяются от 0,8 до 66 м3/сутки.

Для разно- и крупнозернистых песков он изменяется от 10 до 66 м/сутки, обычно он составляет 15 - 25 м3/сутки. Для средне- и мелкозернистых песков от 0,8 до 13,5 м3/сутки с преобладающим значением от 4 до 9 м.

Мощность водоносных песков составляет 16 - 32 м.

Описываемый водоносный горизонт характеризуется довольно высокой водообильностью.

Скважины имеют дебиты от 1,5 до 11,3 л/сек при понижениях от 0,3 до 12 м.

Удельные дебиты скважин составляют 0,5 - 2,7 л/сек и редко более.

По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатно-сульфатно- хлоридные, гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные, кальциево-натриево-магниевые с минерализацией и от 0,3 до 0,8 г/л. и редко более. Качество вод характеризуется низким содержанием хлоридов и сульфатов. Реакция вод (РН вод 6,8-7,7) от слабо кислой до слабо щелочной.

Общая жесткость вод изменяется от 1,6 до 8 мг-экв/л редко достигая до 14 мг-экв/л.

Питание вод горизонта происходит за счет подтока вод из других горизонтов и инфильтрации атмосферных осадков.

Апт-неокамский водоносный горизонт.

Апт-неокамский водоносный горизонт нижнемеловского отдела распространяется почти повсеместно и вскрывается скважинами на глубине 40 - 80 м.

Водовмещающие породы представлены мелко- и разно зернистыми песками с примесью гравия и мелкой гальки. Мощность песков колеблется от 4 до 30 м.

Нижним водоупором являются глины баррема. В кровле выдержанного водоупора не наблюдается и поэтому воды взаимосвязаны с верхнеогеновым водоносным горизонтом, а в долинах рек с водами четвертичных отложений.

Воды напорные с величиной напора 20 - 35 м.

Дебит скважин, забирающих воды этого водоносного горизонта, изменяется от 0,6 до 5 л/сек, при понижениях от 1 до 12 м.

Удельные дебиты скважин варьируют от 0,3 до 2,6 л/сек.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород составляет 0,6 - 7,0 м3, и редко 14,0 м3/сут.

По химическому составу преобладают воды гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-хлористые с минерализацией от 0,1 до 10,7 мг-экв/л.

Питание вод апт-неокамского водоносного горизонта происходит за счет переливания вод из других горизонтов.

Эксплуатация вод горизонта ограничивается наличием более водообильного верхненеогенового водоносного горизонта, залегающего выше.

Воды девонских отложений.

На территории района девонские водоносные горизонты водозаборными скважинами не вскрывались и поэтому пока не могут быть рекомендованы для водоснабжения сельскохозяйственных объектов.

Протерозейско-архейский водоносный горизонт.

На территории района воды кристаллического фундамента совершенно не изучены как в количественном, так и в качественном отношениях.

Гидрогеологическое районирование территории района.

На территории района выделяется один микрорайон за счет использования вод верхненеогеновых отложений.

Основными преимуществами верхненеогенового горизонта являются следующие данные:

а) повсеместное его распространение;

б) сравнительно высокая обильность;

в) хорошее качество воды;

г) легкая доступность.

Водовмещающими породами горизонта служат пески различной зернистости. Обычно крупнозернистые пески наблюдаются в нижней части разреза, а мелко- и тонкозернистые в его верхней части.

Коэффициент фильтрации водовмещающих песков, в зависимости от литологического состава, изменяется от 0,8 до 66 м3/сут.

Обычно для крупнозернистых и разно зернистых песков он составляет 15 — 25 м3/сут, а мелкозернистых песков 0,8 — 13,5 м3/сутки с преобладающим значением 24 - 9 м3/сут.

Мощность горизонта изменяется от 16 до 32 м. Преимущественно составляет 20 - 30 м.

Глубина залегания водоносного горизонта, в зависимости от условий рельефа, варьирует от 25 до 60 м.

Воды горизонта преимущественно безнапорные, но при наличие в кровле, а так же в толще песка прослоев и линз глины приобретают местный напор иногда 30 - 40 м.

Водоупорной кровлей служат верхнеплиоценовые глины, а на некоторых участках озерные глины, межледниковые глины, и суглинки. Нижний водоупор развит не повсеместно, благодаря чему воды горизонта гидравлически связанны с нижележащим апт-неокамскими водами.

Дебиты скважин изменяются от 1,5 до 11,3 л/сек, при понижениях от 1 до 12 м. Удельные дебиты в зависимости от литологического состава песка, конструкций фильтра и способа бурения скважин изменяются от 1,5 до 2,7 л/сек.

Минерализация вод изменяется от 0,3 до 0,8 г/л. Общая жесткость 1,6-8,0 мг-экв/л, редко отмечается жесткость до14 мг-экв/л. Обычно жесткость в большинстве скважин изменяется от 3,5 до 6,0 мг-экв/л.

Содержание микроэлементов, органолептические и бактериологические качества вод соответствуют санитарным требованиям. Редко в отдельных скважинах наблюдается понижение колилитра и повышенное содержание нитратов (NO3), что указывает на местное загрязнение скважин.

Современное водопотребление по району составляет 0,28 м3/сек, что составляет 12,2 % от подсчитанных запасов.

Степень надежности водоносного горизонта с точки зрения эксплуатационных запасов не вызывают сомнений.

Дебиты скважин могут быть увеличены до 40-80 м3/сек, при условии их оборудования гравийнообсыпными фильтрами диаметром не менее 250 - 300 мм.

На большей части территории описываемого района водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. Во избежание загрязнения отдельных водозаборов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические условия, предъявляемые к эксплуатации подземных вод.

1.3.3. Инженерно-геологические условия и процессы.

Территория Верхнехавского муниципального района расположена в Окско-Донской низине, рельеф слаборасчлененный. С поверхности залегают черноземы обыкновенные, под ними залегают коренные отложения - пески и глины.

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория района в целом характеризуется как ограниченно-благоприятная для строительства.

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями их строения; физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений; гидрогеологическими условиями; наличием экзогенных геологических процессов; степенью техногенной нагрузки на территорию.

Основной проблемой рассматриваемой территории является распространение таких видов рельефа, как блюдца и западины. Они размещены по территории района относительно равномерно. Так же имеется большое количество заболоченных участков. Их основная часть располагается по берегам водных объектов, которых в Верхнехавском муниципальном районе очень много. Овраги и балки в наибольшей степени распространены в южной и юго-восточной частях района.

Из современных физико-геологических процессов, получивших развитие на рассматриваемой территории, отмечаются следующие: заболачивание, просадки лессовидных грунтов. Овражная и балочная эрозия и оползневые процессы развиты в небольшой степени.

Особенностью геологического строения района является неравномерное залегание водоупорных и водонепроницаемых пород, как по глубине, так и по площади распространения.

В связи с этим перед проектированием водохранилищ необходимы детальные геолого-гидрогеологические разведки с заложением скважин-шурфов, лабораторные и опытно-полевые исследования водно-физических свойств пород, слагающих чашу проектируемого водоема.

Геологическое строение района характеризуется повсеместным развитием четвертичных и верхне-третичных (неоген-орген) отложений. Четвертичные отложения представлены покровными суглинками и глинами и песчано-глинистыми аллювием-делювием реки Хава.

Наиболее древними породами, вскрытыми скважинами, являются глины щигровских слоев верхнего девона, кровли которых залегают на абсолютной отметке 70-80 м.

На девонских отложениях залегает довольно мощная до 70 м и песчано-глинистая толща неогена-органат представлена в верхней части разреза глинами, а в низах разреза — разнозернистыми песками. Четвертичные отложения представлены делювиальными глинами и песками, а так же песчано-глинистыми отложениями речных долин.

Полезные ископаемые.

Полезными ископаемыми данный район беден. В большинстве случаев в качестве полезных ископаемых могут быть использованы суглинки и глины, имеющие широкое распространение в качестве сырья для производства красного кирпича на местных кирпичных заводах.

1. Месторождение — Верхнехавский участок (суглинки кирпичные) - расположен на южной окраине с. В. Хава, в 3 км на юго-востоке от ст. В. Хава. Разведано в 1953 г. Средняя мощность суглинков 3,5 м. Запасы не подсчитывались. Участок забракован из-за обводненности полезной толщи и большого количества известковых включений.

2. Месторождение Верхнехавское открыто в 1954 году. Расположено в 2-3 км на юго-запад от с. Верхняя Хава. Эксплуатируется Верхнехавским кирпичным заводом. По качеству суглинки малозасоренные, среднепластичные и высокопластичные, дисперсные. Сырье пригодно для производства обыкновенного кирпича методом пластического формирования.

Полученные запасы позволяют увеличить производительность Верхнехавского кирпичного завода. Перспективы прироста запасов возможны за счет разведки прилегающих территорий.

Суглинки и глины для производства керамзита.

1.Месторождение у с. Беляево.

Открыто в 1961 г. Расположено в 14 км на северо-запад от ст. Графская, село Беляево. Месторождение не эксплуатируется. Взятые пробы показали пригодность сырья для производства керамзита марки 500 с добавлением 2 % топлива (солярного масла). Запасы не подсчитывались. О перспективах использования сведений нет.

2. Месторождение у ст. Графская.

Расположено в 1,5 км южнее ст. Графская. Запасы не подсчитывались. Месторождение не разрабатывается.

Глины тугоплавкие и огнеупорные.

1. Месторождение - Байгорский участок. Выявлено в 1961 году.

Расположено в районе села Кручинская и Нижняя Байгора, в 18,5 км к востоку от ст. Беляево.

Участок обводнен, горно-технические условия сложные.

Запасы не подсчитывались. Сведений о перспективах развития нет.

2. Месторождение - Байгорское. Открыто в 1964 году. Расположено в с. Верхняя Байгора в 1,5 км восточнее железной дороги. Рекомендуется проведение детальной разведки.

Глины рекомендуются в качестве сырья для производства облицовочных плиток, а с добавлением менее пластичных глин для канализационных труб и кислотоупорных изделий.

Вскрытые глины могут оказаться пригодными для производства кирпича глиняного обыкновенного.

Пески строительные на территории муниципального района.

Месторождение у села Малая Приваловка в 6 км к ЮВ от ст. Графская, на окраине села Малая Приваловка не эксплуатируется. Мощность до 4 м. Перспективы использования и запасы не определялись.

Минеральные воды. По состоянию на 01.01.2006 г. на территории Верхнехавского муниципального района разведано одно месторождение минеральных вод.

Месторождение «Углянец» расположено на территории санатория «Углянец» (с. Углянец). Водовмещающими породами служат трещиноватые известняки и песчаники среднего девона, трещиноватые кристаллические породы докембрия. Воды маломинерализованные (М — 2,5-4,5 г/л), хлоридно-сульфатные магниево-кальциево-натриевые со слабощелочной реакцией среды. Согласно бальнеологическому заключению Испытательного центра природных лечебных ресурсов РНЦВМиК вода относится к питьевым лечебно-столовым минеральным (близкий аналог Угличской) и может использоваться для лечения и промышленного розлива. Запасы минеральных вод на месторождении утверждены по категориям В – 0,216 и С1-0,095 тыс. м3/сут, всего – 0,311 тыс. м3/сут. (протокол НТС ПГРЭ №15 от 27 ноября 1986 г.). В 2005 году было извлечено 0,011 тыс. м3/сут, что составляет 3,5% от утвержденных запасов. Воды используются для нужд санатория «Углянец» и передаются заводу фруктовых вод г. Воронежа для розлива и реализации через торговую сеть под названием «Углянческая».

Территории месторождений полезных ископаемых застройке не подлежат. В случае необходимости их освоения требуется согласование с органами Госгортехнадзора Воронежской области.

Выводы. В целом территория Верхнехавского муниципального района благоприятна для градостроительного освоения. Исключение составляют слабые грунты с пониженной несущей способностью, районы распространения осадочных грунтов (строительству должны предшествовать инженерно-геологические изыскания для выявления участков распространения карста и территорий с просадочными грунтами). Освоение таких участков потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.).

Грунтами основания для фундаментов зданий и сооружений, в основном будут служить суглинистые щебенисто-суглинистые грунты условное расчетное сопротивление которых составит 2 - 2,5 кгс/см2.

Можно считать, что рассматриваемая территория Верхнехавского муниципального района характеризуется высокой устойчивостью геологической среды к техногенному воздействию и в целом благоприятна для строительства.

1.3.4. Выводы по природно-климатическим условиям.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Верхнехавского муниципального района.

Земельные ресурсы района более чем на 80 % представлены черноземами, из которых большая часть территории района занимают самые плодородные почвы – типичные черноземы.

В настоящее время более половины площадей черноземов имеют запасы гумуса в пределах 120 т на гектар, что обеспечивает урожайность зерновых на уровне 15 - 17 ц/га.

Территория Верхнехавского муниципального района отличается очень высокой сельскохозяйственной освоенностью — 79 % сельскохозяйственных земель занимает пашня.

В районе прогрессируют процессы переувлажнения почв. В настоящее время значительное распространение получило антропогенное переувлажнение почв, определяющее достаточно быструю трансформацию черноземов в заболоченные и засоленные почвы. По материалам инвентаризации, проведенной Департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области в 2008 году на территории Верхнехавского муниципального района расположено 164 водных объекта.

Изучение качественного состояния сельскохозяйственных угодий показывает, что почвы представлены в основном черноземными разностями (81,1 %), третья часть их нуждается в улучшении путем проведения специальных мелиоративных и противоэрозионных мероприятий.

Агроклиматические ресурсы (обеспеченность теплом и влагой) умеренно благоприятные для выращивания почти всех сельскохозяйственных культур, выращиваемых на данной широте. Условия перезимовки относительно удовлетворительные. Для улучшения условий перезимовки растений требуется проведение мероприятий по снегозадержанию.

На территории района полезных ископаемых практически нет. В основном разрабатываются песок и глина. На территории района имеется месторождение минеральных вод, расположенное в Углянском сельском поселении.

Сохраняемые в Воронежском заповеднике и охотничьем заказнике «Байгоровский» природные ценозы являются участками концентрации, а в ряде случаев и единственными местами обитания многих представителей флоры и фауны района и региона в целом, среди которых имеются редкие в наши дни виды – русская выхухоль, дрофа и др.

Разнообразный природно-ресурсный, богатый ландшафтно-рекреационный и историко-культурный потенциал способствуют развитию на территории Верхнехавского муниципального района санаторно-курортного комплекса, культурно-познавательного, оздоровительно спортивного, паломнического, археологического, экологического и других видов туризма.

Из всего вышесказанного следует, что природно-ресурсный потенциал Верхнехавского муниципального района достаточно разнообразен и богат.

1.4. Планировочная структура и исторические особенности.

1.4.1. Исторические особенности муниципального района.

Верхнехавский район образован в 1928 году в Центрально-Черноземной области (ЦЧО). В 1934 году  при разделении ЦЧО на Курскую и Воронежскую области, был включен во вновь образованную Воронежскую область. Границы и размеры района неоднократно изменялись. В 1963 году Верхнехавский район был упразднен, его территория была передана в состав Панинского сельского района. Восстановлен в 1965 году.

В 1868 году с севера на юг через территорию района прошла железная дорога Грязи – Воронеж,  в 1897 году с запада на восток - железнодорожная ветка Графская - Анна.

В советскую эпоху район - крупный центр социалистического земледелия и животноводства. В 1935 году по урожайности сахарной свеклы Верхнехавский район занял первое место в стране,  ему было присуждено Всесоюзное Красное Знамя. Группа свекловичниц (верхнехавские пятисотницы – А. И. Реброва, Е. Г. Бредихина, А. А. Фролова, сестры И. А. и А. А. Литвиновы из к-за «Красный пахарь» Нижнебайгорского сельсовета и М. В. Гусева из колхоза им. Калинина) были награждены орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

В годы Великой Отечественной войны и боёв за Воронеж район был ближайшим тылом Советской Армии. В с. Верхняя Хава в здании школы находился госпиталь. Четырём верхнехавцам было присвоено звание Герой Советского Союза (Анищенков П. Я., Попов П. Г., Беляев В. А., Белозерцев В. Д.).

В послевоенном 1947 году за достижение высоких урожаев звание Героя Социалистического Труда было присвоено Лебедевой А. Т., Лебедевой А. Х., Зубаревой М. М.., Подвигиной А. М., Деревенских А. А.

Верхнехавский район находится в северной части Воронежской области. Граничит с Липецкой областью, а также с Эртильским, Панинским, Новоусманским и Рамонским районами Воронежской области.

На территории района работают следующие промышленные предприятия: ЗАО «Маслопродукт», ОГУ «Районная газета «Верхнехавские рубежи», «Тепловые сети», а так же Молокозавод,

В сельском хозяйстве объем валовой продукции во всех категориях хозяйств за 2006 год составил 888,4 млн. руб. - это в сопоставимой оценке 119,2 % к уровню прошлого года. Прибыль по итогам года составила10,0 млн. руб., в том числе: 9 хозяйств получили прибыль 12,8 млн. руб., а 3 хозяйства - убыток 2,8 млн. руб. Протяженность автомобильных дорог Верхнехавского района составляет 283,5 км, в т. ч. 281,8 км с твердым покрытием.

1.4.2. Планировочная структура и система расселения территории Верхнехавского муниципального района.

Рельеф территории Верхнехавского муниципального района неоднороден. В южной части района развита овражно-балочная сеть. Характерной особенностью территории Верхнехавского муниципального района является большое количество водных объектов: реки Хава, Усмань, Байгора, Матрёночка, Слекатарка, Грязнушка, Плавица; озёра, пруды. Также на территории района имеется большое количество заболоченных участков. Всё это влечёт необходимость проведения мероприятий по осушению земель района.

Специфика Верхнехавского муниципального района в том, что его центр — с. Верхняя Хава находится в центре района. Расположение населенных пунктов по территории района достаточного равномерное, тем не менее, транспортное обеспечение территории различное. Верхнехавский муниципальный район располагается в северо-восточной части Воронежской области. Территория является одной из наиболее благоприятных для проживания и хозяйственной деятельности. В районе сложилась аграрная зона расселения. На территории Верхнехавского муниципального района есть только сельские населенные пункты, из них два не имеют населения вообще. Плотность населения района составляет 20,9 чел/км2, это в 2 раза меньше, чем в Воронежской области. Плотность населенных пунктов составляет 5,1 населенных пункта на 100 км2, по области это число составляет 3,3 населенных пункта на 100 км2. Главной особенностью населенных пунктов является очень маленькая плотность застройки. Большинство из них имеют численность населения до 100 человек. Крупных населённых пунктов с численностью населения более 1000 человек всего 3: с. Верхняя Хава, с. Углянец, п. Подлесный. Застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами. Квартирные дома есть только в районном центре с. Верхняя Хава и в селах Углянец и Парижская Коммуна. Обеспечение объектами культурно-бытового и социального назначения в большинстве населённых пунктов не соответствует нормам. Многие из существующих объектов требуют капитального ремонта.

Преимущество Верхнехавского района — прохождение по его территории федеральной трассы «Воронеж — Тамбов». Указанная трасса образует основную планировочную ось района. В общем, дорожная сеть в районе развита хорошо, что так же является большим преимуществом. Общая площадь дорог с твердым покрытием 261,44 км2, плотность дорог — 22,9 км на км2.

Для района характерна высокая сельскохозяйственная освоенность – 76% и большая общая залесенность – 13,5%.

Значительные размеры района, его геополитическое положение, а также особенности климатической зоны, предопределили своеобразный характер и специфику развития хозяйства и использования территории.

Размещение производительных сил района, развитие транспортной инфраструктуры, системы расселения, природно-ресурсного и экономического потенциалов, структуры и специализации хозяйства - характеризуются неравномерностью по территории района. Наиболее освоенными и заселенными являются западная и центральная части района. Особенно характерна неравномерность развития промышленного потенциала района. Все промышленные предприятия расположены в районном центре с. Верхняя Хава. Сложившаяся неравномерность развития планировочной структуры отражается на плотности населения и плотности транспортных потоков.

Сельское расселение. Современное сельское расселение района образовалось в результате сложной трансформации многовековой сети населенных мест. По своим природно-климатическим факторам (продолжительное лето, мягкая зима и плодородные земли), на территории Воронежской области  — Верхнехавский муниципальный район один из самых благоприятных для проживания населения. Территория района относится к регионам длительного земледельческого освоения, поэтому в расселении преобладают только сельские населенные пункты.

В период с 1970 по 1989  годы численность населения района сильно уменьшилась. Это обусловлено, прежде всего, миграционным оттоком сельских жителей в городские поселения других районов и областей. В период с 1980 по 2002 годы главной причиной снижения численности населения стала естественная убыль, которая охватила все сельские районы области. В то же время наблюдался приток сельского населения за счет внешней миграции и снизился внутренний отток сельских жителей.

К основным проблемам сельского расселения Верхнехавского муниципального района относятся:

- сокращение численности населения за счет естественной убыли и усугубления регрессивности половозрастной структуры и как следствие падение демографического потенциала сельской местности. Кроме того, отток населения, т. е. выбытие самых активных трудоспособных возрастов, наблюдавшееся как минимум на протяжении двух десятилетий, привело к регрессивной возрастной структуре населения — высокой доле лиц пенсионных возрастов и низкий — детей;

- запущенность социальной сферы, примитивизм сферы культурно-бытового обслуживания в отдаленных сельских пунктах.

1.5. Объекты историко-культурного наследия.

В 1994 – 2007 гг. на территории района выявлено 56 объектов археологии. Согласно действующему законодательству «объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения». А все «выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране» наравне с объектами культурного наследия.

В целом, объекты культурного наследия района (памятника архитектуры и археологии), включенные в реестр,  в 1990-е гг. были снабжены учетной документацией, их описания содержатся в «Материалах Свода Памятников РФ. Воронежская область».

Границы территорий объектов культурного наследия района в установленном порядке не утверждены. Также не утверждены и зоны охраны объектов культурного наследия.

Таблица 3. Государственный список памятников истории,  архитектуры и археологии Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Памятники археологии |  |  |
| 1 | Стоянка у с. Абрамовка | Семеновское СП |
| 2. | Курган 1 у с. Богословка | Верхнехавское СП |
| 3. | Курган 2 у с. Богословка | Верхнехавское СП |
| 4. | Курган 3 у с. Богословка | Верхнехавское СП |
| 5. | Курган 4 у с. Богословка | Плясоватское СП |
| 6. | Курганный могильник у с. Богословка | Верхнехавское СП |
| 7. | Курган у с.Большая Михайловка | Семёновское СП |
| 8. | Поселение у с.Большая Михайловка | Семёновское СП |
| 9. | Курган у с.Верхняя Байгора | Нижнебайгорское СП |
| 10. | Стоянка 1 у с.Верхняя Байгора | Нижнебайгорское СП |
| 11. | Стоянка 2 у с.Верхняя Байгора | Нижнебайгорское СП |
| 12. | Стоянка 3 у с.Верхняя Байгора | Нижнебайгорское СП |
| 13. | Стоянка 4 у с.Верхняя Байгора | Нижнебайгорское СП |
| 14. | Стоянка 5 у с.Верхняя Байгора | Нижнебайгорское СП |
| 1 | 2 | 3 |
| 15. | Стоянка 6 у с.Верхняя Байгора | Нижнебайгорское СП |
| 16. | Курганный могильник 1 у с. Верхняя Маза | Верхнемазовское СП |
| 17. | Курганный могильник 2 у с. Верхняя Маза | Верхнехавское СП |
| 18. | Курганный могильник 3 у с. Верхняя Маза | Верхнемазовское СП |
| 19. | Курган у с. Верхняя Маза | Верхнемазовское СП |
| 20. | Курганный могильник 4 у с. Верхняя Маза | Верхнемазовское СП |
| 21. | Курган у с.Верхняя Плавица | Верхнеплавицкое СП |
| 22. | Стоянка у с.Верхняя Плавица | Верхнеплавицкое СП |
| 23. | Курган у с.Верхняя Хава | Верхнехавское СП |
| 24. | Курганный могильник 1 у с. Верхняя Хава | Верхнехавское СП |
| 25. | Курганный могильник 2 у с. Верхняя Хава | Спасское СП |
| 26. | Курганный могильник 3 у с. Верхняя Хава | Верхнехавское СП |
| 27. | Поселение у с. Верхняя Хава | Верхнехавское СП |
| 28. | Поселение у с. Енино | Малоприваловское СП |
| 29. | Поселение у поселка Желдаевка | Малоприваловское СП |
| 30. | Курганный могильник у с.Забугорье | Парижскокоммунское СП |
| 31. | Поселение 1 у с.Забугорье | Парижскокоммунское СП |
| 32. | Поселение 2 у с.Забугорье | Парижскокоммунское СП |
| 33. | Каверинское городище | Малоприваловское СП |
| 34. | Курган у с.Малый Самовец | Малосамовецкое СП |
| 35. | Курганный могильник у с.Малый Самовец | Малосамовецкое СП |
| 36. | Курганный могильник 1 у с.Нижняя Байгора | Нижнебайгорское СП |
| 37. | Курганный могильник 2 у с.Нижняя Байгора | Нижнебайгорское СП |
| 38. | Курганный могильник 3 у с.Нижняя Байгора | Нижнебайгорское СП |
| 39. | Курганный могильник 4 у с.Нижняя Байгора | Нижнебайгорское СП |
| 40. | Стоянка 1 у с.Нижняя Байгора | Нижнебайгорское СП |
| 41. | Стоянка 2 у с.Нижняя Байгора | Нижнебайгорское СП |
| 42. | Стоянка 3 у с.Нижняя Байгора | Нижнебайгорское СП |
| 43. | Поселение у с. Нижняя Байгора | Нижнебайгорское СП |
| 44. | Курганный могильник у с. Орлово | Парижскокоммунское СП |
| 45. | Курганный могильник у с. Перовка | Нижнебайгорское СП |
| 46. | Курган у с.Плясоватка | Плясоватское СП |
| 47. | Курган 2 у с. Плясоватка | Плясоватское СП |
| 48. | Курган 1 у с.Покровка | Плясоватское СП |
| 49. | Курган 2 у с.Покровка | Плясоватское СП |
| 50. | Стоянка у с.Покровка | Плясоватское СП |
| 1 | 2 | 3 |
| 51. | Курганный могильник у с.Семеновка | Нижнебайгорское СП |
| 52. | Поселение у с.Сухие Гаи | Сухогаевское СП |
| 53. | Курганный могильник у пос. Фоминичи | Верхнемазовское СП |
| 54. | Поселение у с.Чебышевка. | Правохавское СП |
| 55. | Курганный могильник 1 у с.Шукавка | Шукавское СП |
| 56. | Курганный могильник 2 у с.Шукавка | Шукавское СП |
| Памятники архитектуры |  |  |
| 1. | Школа земская н. 20 в. | Верхнехавское СП |
| 2. | Церковь Знамения 1826 г. | Александровское СП |
| 3. | Школа начальная к. 19 в. | Александровское СП |
| 4. | Церковь Казанская 1814 г. | Верхнемазоское СП |
| 5. | Школа земская н. 20 в. | Большеприваловское СП |
| 6. | Школа земская н. 20 в. | Большеприваловское СП |
| 7. | Школа начальная н. 20 в. | Верхнеплавицкое СП |
| 8. | Школа земская н. 20 в. | Правохавское СП |
| 9. | Усадьба Соколовых 19 в. | Малоприваловское СП |
| 10. | Школа, построенная Соколовыми н. 20 в. | Малоприваловское СП |
| 11. | Школа земская н. 20 в. | Верхнемазоское СП |
| 12. | Школа земская н. 20 в. | Сухогаевское СП |
| 13. | Церковь Дмитрия Ростовского 1824 г. | Правохавское СП |
| 14. | Церковь Стефана 1826 г. | Углянское СП |
| 15. | Усадьба Эртелей сер. 19 - н. 20 в. | Малоприваловское СП |
| Братские могилы |  |  |
| 1. | Братская могила №87 1919 г. | Верхнехавское СП |
| 2. | Братская могила №89 1943 г. | Плясоватское СП |
| 3. | Братская могила №91 1943 г. | Спасское СП |
| 4. | Братская могила №93 1943 г. | Большеприваловское СП |
| 5. | Братская могила №88 1943 г. | Верхнелуговатское СП |
| 6. | Братская могила №90 1943 г | Малоприваловское СП |
| 7. | Братская могила №92 1943 г | Семеновское СП |
| 8. | Индивидуальная могила №490 (ст. л-т Травкин) | Малоприваловское СП |
| Особо охраняемые природные территории |  |  |
| 1. | Парк-усадьба Эртелей | Малоприваловское СП |
| 2. | Исток реки Хава | Плясоватское СП |

Для сохранения объектов культурного наследия района, в целях территориального планирования представляется целесообразным утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования.

Для включения территорий, занимаемых памятниками археологии, в категорию земель особо охраняемых природных территорий, для всех объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории Верхнехавского муниципального района требуется утвердить границы их территорий, охранные зоны и зоны регулирования застройки с градостроительными регламентами.

Историко–градостроительный анализ развития муниципального района и сельских поселений на территории Верхнехавского муниципального района показал следующее:

1. Верхнехавский муниципальный район обладает комплексным историко-культурным потенциалом, расположен в окружении выразительного ландшафта и имеет высокий туристско-рекреационный потенциал. Здесь возможна организация рекреационной зоны вдоль рек, что будет способствовать социально-экономическому развитию района.

2. В целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования.

Полномочия по охране объектов культурного наследия законодательством возложены на Правительство Воронежской области. Территории памятников и их охранные зоны в установленном порядке не разработаны и не утверждены. Необходимо разработать вышеуказанные зоны.

Расположение объектов историко-культурного наследия на территории муниципального района показано на Схеме территориального планирования Верхнехавского муниципального района (схема существующего состояния и комплексной оценки территории) и Схеме территориального планирования Верхнехавского муниципального района (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

1.6. Экономическая база развития муниципального района.

1.6.1. Промышленность.

Промышленность Верхнехавского муниципального района развита довольно слабо и имеет, преимущественно, пищевое направление. В районе имеются следующие промышленные предприятия: предприятия: ЗАО «Маслопродукт», МП «Тепловые сети», ОГУ «Редакция районной газеты «Верхнехавские рубежи», Молокозавод. Все предприятия расположены в районном центре с. Верхняя Хава. Самым крупным предприятием перерабатывающей промышленности является ЗАО «Маслопродукт».

Объем промышленной продукции в действующих ценах в целом за анализируемый период увеличился  более чем в 7 раз и составил 5161 млн. рублей (табл. 4).

Таблица 4. Объем промышленной продукции.

| Вид продукции | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оборот промышленной продукции, всего | 771 | 1118 | 1629 | 2911 | 5161 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| машиностроение и металлообработка | - | - | - | - | - |
| лесная, деревообрабатывающая, и целлюлозно-бумажная | - | - | - | - | - |
| пищевая | 771 | 1112 | 1588 | 2876 | 5142 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | нет св. | 6 | 41 | 35,1 | 19,1 |

Стоит отметить весьма динамичный рост производимой продукции в пищевой промышленности района в течение всего наблюдаемого периода. Так, за пять лет он увеличился в 12 раз.

В табл. 5 проиллюстрировано производство продукции в натуральном выражении, исследование которого полезно с точки зрения исключения влияния инфляционного фактора.

Таблица 5. Производство важнейших видов

продукции промышленности, в натуральном выражении.

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Масло растительное | тонн | 36994 | 59345 | 138223 | 128825 | 103045 |
| Жмых | тонн | 15889 | 37251 | 835424 | 67522 | 58735 |
| Молоко пастеризованное | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Масло сливочное | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сыр | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Творог | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хлеб | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэнергия | гкал | 0 | 4745 | 13931 | 13744 | 2999 |
| Издание газет | тыс. экз. | 228 | 239 | 229 | 222 | 212 |

Как видно из таблицы 5 значительными темпами растет производство растительного масла и его побочного продукта – жмыха, что иллюстрирует существенное расширение масштабов деятельности ЗАО «Маслопродукт». Так, в 2007 г. количество произведенного растительного масла (в тоннах) превысило уровень предыдущего года на 133 %, а жмыха было произведено в 22 раза больше, чем в 2006 г. Последнее создает хорошие условия для развития животноводства в районе. В 2008 году наблюдается небольшое снижение объема производимой продукции практически на всех предприятиях. Увеличение произошло только в производстве теплоэнергии. За рассматриваемый период не производились молоко, сливочное масло, творог, сыр, хлеб.

1.6.2. Сельское хозяйство.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 93509 га, в т. ч. сельхозугодий 87563 га. Из них пашни — 74930 га. Основную часть пахотных земель района составляют черноземы типичные с высоким содержанием гумуса. Территория района характеризуется спокойным рельефом. По кадастровой оценке земли Верхнехавского муниципального района занимают второе место в области.

В районе сделан стратегический выбор в пользу крупных предприятий, способных успешно работать в условиях жесткой конкуренции. В настоящее время на территории осуществляют свою деятельность 12 сельскохозяйственных предприятий и 171 крестьянско-фермерское хозяйство. Аграрное производство в Верхнехавском районе, как и в большинстве территорий Центрального Черноземья является доминирующим. Основными сельхозтоваропроизводителями являются ООО «МТС-Агросервис», ООО «Сатурн», ООО «Золотая Нива», ООО «Спецхоз Вишневский».

В 2008 г. Верхнехавском муниципальном районе из 74930 га пашни посевная площадь составила 59345 га (74,7%). Почти половину посевной площади (45%) занимают зерновые и зернобобовые культуры. Значительные площади заняты под подсолнечником и сахарной свеклой.

Таблица 6. Структура посевных площадей хозяйств Верхнехавского района*.

| Показатели | 2004 год |  | 2005 год |  | 2006 год |  | 2007 год |  | 2008 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Площадь пашни | 79109 |  | 75185 |  | 74930 |  | 75745 |  | 79465 |  |
| Посевная площадь | 52864 | 66,8 | 46465 | 61,8 | 51220 | 68,3 | 52162 | 68,7 | 59345 | 74,7 |
| зерновые и зернобобовые | 35868 | 67,8 | 30446 | 65,5 | 30144 | 58,8 | 30983 | 59,4 | 26723 | 45,0 |
| сахарная свекла | 2536 | 4,8 | 1984 | 4,2 | 4020 | 7,8 | 5324 | 10,2 | 3127 | 5,3 |
| подсолнечник | 6504 | 12,3 | 6974 | 15,0 | 6653 | 12,9 | 5739 | 11,0 | 8488 | 14,3 |
| картофель | 2482 | 4,7 | 2955 | 6,3 | 3463 | 6,7 | 3612 | 6,9 | 5235 | 8,8 |
| овощи | 906 | 1,7 | 1185 | 2,5 | 1113 | 2,2 | 1637 | 3,1 | 978 | 1,6 |
| кормовые культуры | 4486 | 8,4 | 3584 | 7,7 | 2629 | 5,1 | 2704 | 5,2 | 1727 | 2,9 |
| пар | 26245 | 32,2 |  |  | 12517 | 16,7 | 21371 | 28,2 | 20120 | 25,3 |
| рапс | - | - |  |  | 3100 | 6,0 | 1973 | 3,8 | 397 | 0,7 |

* площадь сельскохозяйственных культур приведена в процентах к посевной площади, посевная площадь и пар приведены в процентах к площади пашни.

За последние несколько лет посевные площади снизились на 7 % по сравнению с 2004 г., однако нельзя не отметить их увеличение в 2008 г. по сравнению с предыдущим на 7183 га.

Оценивая структуру посевных площадей в динамике, следует отметить некоторое снижение удельного веса зерновых и зернобобовых при одновременном увеличении доли картофеля и овощей, что связано с распространением малых форм предпринимательства на селе.

В сельскохозяйственных организациях произведено 43,1 % валовой продукции, в то время как в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах 55,9 % и 1 % соответственно. Крупные сельскохозяйственные организации, по-прежнему, остаются основными товаропроизводителями.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства в Верхнехавском муниципальном районе за анализируемый период увеличивалось (табл. 7). Снижение объемов валового производства наблюдалось только по сахарной свекле, это связано в основном с уменьшением ее площади посева. Весьма значительно в 2008 г. по сравнению с 2006 г. увеличился объем произведенного подсолнечника (на 155 %), став рекордными за последние пять лет, а также пшеницы (на 249 %). Это связано, как с расширением площадей под данными культурами, так и благоприятными погодными условиями.

Таблица 7. Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства.

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Производство продукции растениеводства |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые, всего | тонн | 66502 | 67563 | 68796 | 60430 | 118788 |
| Озимые, всего | тонн | 19640 | 32025 | 30382 | 18155 | 46634 |
| в том числе: пшеница | тонн | 19632 | 32025 | 30382 | 17992,5 | 44894 |
| Рожь | тонн | 8 | - | - | 162,5 | 1740 |
| Сахарная свекла | тонн | 54105 | 50129 | 107504 | 130355 | 101383 |
| Подсолнечник | тонн | 5780 | 8293 | 7341 | 8204 | 12720 |
| Картофель | тонн | 29105 | 20880 | 56861 | 46463 | 42120 |
| Овощи | тонн | 8065 | 10317 | 11922 | 19207 | 26359 |
| Плоды | тонн | 1917 |  | 1027 | 3177 | 3200 |
| Производство продукции животноводства |  |  |  |  |  |  |
| Реализация скота и птицы на мясо, всего в живой массе | тонн | 4272 | 3848 | 4102 | 3230 | 3993 |
| в том числе: КРС | тонн | 1660 | 1203 | 1403 | 790 | 638 |
| Свиней | тонн | 2457 | 2479 | 2633 | 2264 | 3183 |
| Овец и коз | тонн | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Птицы | тонн | 40 | 40,6 | 41 | 41 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочих видов | тонн | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Молоко | тонн | 11923 | 9029 | 9177 | 8783 | 7518 |
| Яйца | млн. шт. | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,9 |
| Шерсть | тонн | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 2,9 |
| Мед | тонн | 16 | 17 | 17,8 | 17 | 18 |

Анализируя производство продукции животноводства, также можно отметить позитивные тенденции, сложившиеся в 2008 г. Так, скота и птицы в живой массе было реализовано больше, чем в прошлом году на 23,6 %, яиц на 2,6 %, меда на 5,9 %. Количество реализованных молока и шерсти уменьшилось за счет сокращения поголовья коров, овец.

Если говорить о динамике за последние пять лет, то видно, что значительно снизилась реализация скота, особенно КРС.

Анализ динамики поголовья сельскохозяйственных животных в Верхнехавском муниципальном районе показывает, что в последние годы  наблюдается устойчивый рост поголовья свиней за счет наращивания его в сельхозпредприятиях района, поголовье крупного рогатого скота сократилось  (табл. 8). В районе значительно сократилось дойное стадо. На начало 2008 года в районе насчитывалось 1255 гол. коров, что на 60% меньше, чем в 2004 г. Сокращение поголовья КРС произошло как в сельхозпредприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах.

Таблица 8. Поголовье животных Верхнехавского муниципального района.

| Поголовье | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Крупный рогатый скот | голов | 5473 | 4586 | 3984 | 4218 | 3382 |
| в т. ч. коровы | голов | 3128 | 2083 | 1842 | 1800 | 1255 |
| Свиньи | голов | 17044 | 16884 | 7082 | 10725 | 26786 |
| Овцы и козы | голов | 1863 | 1851 | 1054 | 2337 | 2489 |
| Птица | голов | 47400 | 42140 | 39100 | 46244 | 54521 |

Столь стремительное и устойчивое снижение поголовья животных грозит исчезновением животноводческой отрасли в районе, что требует немедленного вмешательства властей (льготное кредитование и налогообложение и др.).

1.6.3. Связь.

На территории муниципального района работает 19 телефонных станций общего пользования (табл. 9). Из 3525 телефонных аппаратов сети, в квартирах установлены 3027 единиц. В Верхнехавском районе на 1000 жителей установлен всего 121 квартирный телефон. Почти 500 семей состоит в очереди на установку телефона.

Таблица 9. Показатели охвата населения Верхнехавского района средствами связи.

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Число телефонных станций общего пользования | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Число телефонных аппаратов (номеров) сети общего пользования, всего | 3523 | 3526 | 3525 | 3525 | 3467 |
| из них квартирных, всего | 2971 | 3000 | 3027 | 3015 | 2908 |
| Количество квартирных телефонов на 10000 жителей | 1154 | 1183 | 1210 | 1256 | 1210 |
| Число сельских населенных пунктов, не имеющих предприятий связи | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Численность населения в них, тыс. чел. | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

Два сельских поселения не имеют АТС — Плясоватское и Малосамовецкое. В 42 населенных пункта с населением 1900 человек не имеют предприятий связи. Между тем в 2003 г. численность населения, проживающего в населенных пунктах без связи, составляла 5600 человек.

1.6.4. Рынок потребительских товаров и услуг.

В настоящее время в Верхнехавском муниципальном районе действуют 20 предприятий общественного питания на 950 посадочных мест. Их оборот в 2008 году в фактических действующих ценах составил 2587 тыс. руб., что в расчете на душу населения составило 103 рубля.

Из 169 зарегистрированных в 2008 г. предприятий розничной торговли - 106 магазинов, 25 павильонов и 30 киосков и 8 аптек. На территории района постоянно работает 1 рынок со 150 торговыми местами (табл. 10).

Таблица 10. Предприятия потребительской сферы Верхнехавского района.

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Число предприятий розничной торговли | 158 | 164 | 165 | 178 | 169 |
| в т. ч. магазины | 87 | 98 | 96 | 100 | 106 |
| павильоны | 8 | 13 | 18 | 26 | 25 |
| киоски | 54 | 44 | 43 | 44 | 30 |
| аптеки | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Число постоянных рынков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество торговых мест на рынках | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Торговая площадь предприятий розничной торговли, тыс. кв. м | 4,9 | 6,1 | 11,1 | 12,1 | 12,3 |
| Количество предприятий, оказывающих бытовые услуги | 10 | 14 | 16 | 16 | 13 |
| Число предприятий общепита - всего | 29 | 27 | 23 | 22 | 20 |
| Число посадочных мест в предприятиях общественного питания | 242 | 138 | 1018 | 1118 | 950 |
| Численность занятых в сфере торговли | 514 | 521 | 541 | 578 | 586 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Численность работающих в сфере бытовых услуг | 26 | 43 | 46 | 63 | 58 |
| Численность занятых в сфере общественного питания | 26 | 35 | 65 | 58 | 52 |

Судя по данным табл. 11, можно смело заявлять, что потребительская сфера является наиболее динамично развивающейся в Верхнехавском районе. Так, за пять лет, вдвое выросло количество торговых мест на рынке, на 47 % расширилась площадь предприятий розничной торговли, в 3,4 раза выросло число посадочных мест в предприятиях общественного питания.

Таблица 11. Динамика рынка потребительских товаров и услуг Верхнехавского района.

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оборот розничной торговли в действующих ценах, тыс. руб. | 205500 | 244000 | 298000 | 353700 | 440300 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,3 | 108,4 | 114,7 | 112 | 112,1 |
| в т. ч. продовольственные товары, тыс. руб. | 146300 | 172800 | 204600 | 244058 | 306210 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,6 | 106 | 111,1 | 111,8 | 112,9 |
| непродовольственные товары, тыс. руб. | 59200 | 71200 | 93400 | 109697 | 134090 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 110,8 | 107,9 | 123 | 110 | 110 |
| Объем реализации платных услуг в действующих ценах, тыс. руб. | 47900 | 44164 | 62478 | 75688 | 94202 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,5 | 90,7 | 123 | 112 | 112,1 |
| Оборот общественного питания в фактических действующих ценах, тыс. руб. | 850 | 2237 | 2587 | 7684 | 8964 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 74,3 | В 2,3 р | 105 | 84,4 | 181,6 |
| Оборот розничной торговли на душу населения | 7900 | 9606 | 11920 | 14378 | 17971 |
| продовольственных товаров, руб. | 5600 | 6803 | 8184 | 9921 | 12498 |
| непродовольственных товаров, руб. | 2300 | 2803 | 3736 | 4457 | 5473 |
| Оборот платных услуг на душу населения, руб. | 1860 | 2595 | 3378 | 3076 | 3845 |
| Оборот общественного питания на душу населения, руб. | 30,9 | 88 | 103,5 | 312 | 369 |

Индексы оборота розничной торговли в процентах к предыдущему году в последние годы изменялись незначительно. Но общий торговый оборот в районе за последние пять лет практически удвоился.

Оборот непродовольственных товаров растет более динамично, чем продовольственных. Оборот розничной торговли на душу населения в 2008 г. составил 227 % от уровня 2004 г., объем реализации платных услуг –207 %.

Положительная динамика в этой отрасли характеризуется ростом товарной насыщенности рынка, покупательской способностью и активностью населения, ростом товарных запасов, показателями инфраструктуры, увеличением рабочих мест, налоговыми платежами в бюджетную систему всех уровней.

1.6.5. Малое предпринимательство.

По состоянию на 01 января 2008 г. на территории Верхнехавского района зарегистрировано 64 малых предприятия. За последние годы их количество увеличилось почти вдвое. Основной вид деятельности малых предприятий — это торговля. Так же имеются предприятия общественного питания, обрабатывающего производства, строительства и др.

Объем произведенной продукции в малых предприятиях не постоянен в связи с тем, что, наращивая свой производственный потенциал, предприятия перемещаются в группу крупных и средних (табл. 12).

Таблица 12. Развитие малого предпринимательства.

| Наименование показателей | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объем продукции малых предприятий, всего, тыс. руб. | 890394 | 225764 | 285576 | 780301 | 595505 |
| Численность занятых на малых предприятиях, человек | 824 | 477 | 519 | 720 | 619 |
| Доля занятых на малых предприятиях, в % от общей численности занятых | 8,4 | 4,9 | 5,3 | 7,3 | 6,3 |
| Объем инвестиций в предприятия малого бизнеса, всего, тыс. руб. | 449664 | 8829 | 38532 | 129760 | 50325 |

Так, если в 2004 г. предприятиями малого бизнеса было произведено продукции и оказано услуг на сумму 890394 тыс. руб., то в 2008г. этот показатель составил 595505 тыс. руб., на 33 % меньше. Снизились также объем инвестиций и количество занятых на малых предприятиях. Если за «точку отсчета» брать 2005 год, прослеживается тенденция положительной динамики развития малых предприятий.

В целом, развитие малого бизнеса должно быть одной из приоритетных задач руководства района, поскольку при этом создаются дополнительные рабочие места, реализуются предпринимательские инициативы граждан, растет объем налоговых поступлений в местный бюджет.

1.6.6. Строительство и инвестиции.

Устойчивое и поступательное развитие муниципального района невозможно без наращивания инвестиций в экономику и социальную сферу территории. Анализируя табл. 14, можно отметить, что объем инвестиций в экономику в Верхнехавском муниципальном районе увеличивается. Основным источником инвестиций являются средства предприятий и организаций.

Таблица 14. Динамика инвестиционной деятельности Верхнехавского муниципального района.

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитальные вложения в экономику, всего, млн. руб. | 513,959 | 470,6 | 677,4 | 774,5 | 873,6 |
| Источники инвестиций |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет, млн. руб. | 1,110 | 9,5 | 7,9 | 6,4 | 34 |
| областной бюджет, млн. руб. | 3,312 | 5,9 | 16,5 | 139,7 | 130,2 |
| бюджет района, млн. руб. | - | 1,2 | - | 12,2 | 4,3 |
| средства предприятий и организаций, млн. руб. | 255,620 | 429 | 586,9 | 413,3 | 705,1 |
| средства населения, млн. руб. | 25,293 | 25,0 | 66,1 | 104,4 | 188 |
| Производственные капиталовложения, млн. руб. | 484,924 | 153,8 | 287,0 | 236,4 | 259,2 |
| электроэнергетика, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| пищевая промышленность, млн. руб. | 360,300 | 141,1 | 91,1 | 59,8 | 141,2 |
| транспорт, млн. руб. | 0,780 | - | 0,5 | 0,6 | 1,1 |
| связь, млн. руб. | 5,270 | - | - | - | 25 |
| строительство | - | - | - | - | 1,9 |
| торговля и общественное питание | 3,723 | - | - | 2,2 | 2,4 |
| сельское хозяйство | 111,870 | 12,7 | 190,9 | 173,1 | 87,6 |
| прочие отрасли, млн. руб. | 2,981 | - | 4,5 | 2,9 | 27,4 |
| Непроизводственные капиталовложения, млн. руб. | 29,035 | 316,8 | 390,4 | 538,1 | 614,4 |
| жилищное строительство, млн. руб. | 20,600 | 17,3 | 13,5 | 37,4 | 95,8 |
| коммунальное строительство, млн. руб. | 3,170 | 287,6 | 357,5 | 440,5 | 281,7 |
| в том числе газификация, млн. руб. | 1,445 | 285,4 | 356,0 | 440,5 | 189,5 |
| образование, млн. руб. | 0,667 | 3,8 | 12,1 | 43 | 315,4 |
| здравоохранение, млн. руб. | 4,251 | 7,9 | 6 | 8,6 | 1,4 |
| культура и искусство, млн. руб. |  |  |  |  | 1,0 |
| прочие отрасли, млн. руб. | 0,347 | 0,2 | 1,3 | 8,1 | 45 |
| Ввод жилья, всего, тыс. кв. м /квартир | 4,585/43 | 3,2/33 | 3,8/41 | 6,7/63 | 9,0/66 |
| Ввод газовых сетей, км | 13 | 43,5 | 15 | 203,4 | 127 |
| Ввод дорог, км | - | - | - | - | - |

Среди бюджетных источников превалируют средства областного бюджета. Отсутствие в 2008 г. средств местного бюджета на финансирование инвестиций в экономику свидетельствует о том, что район является дотационным.

Среди непроизводственных капиталовложений неблагоприятная ситуация складывается относительно жилищного строительства и здравоохранения.

Рост производственных капиталовложений можно отметить только в сельском хозяйстве. Связь и строительство испытывают острый дефицит капитальных вложений.

# 1.7. Муниципальные финансы.

За период с 2004 по 2008 гг. доходы бюджета Верхнехавского муниципального района существенно возросли. Базисный темп прироста в номинальном выражении составил (в текущих ценах) 135,4 %. Динамика доходов проиллюстрирована на рис. 1.

Рис. 1. Динамика доходов бюджета Верхнехавского муниципального

района.

В период 2001-2008 г.г. наблюдается рост доходов, однако в 2004 г. наблюдается их снижение, что связано с изменениями в формировании доходной части бюджета. В период с 2005 до отчетного 2008 г. наблюдается устойчивый рост доходов. В целом за последние три года доходы увеличились более чем в три раза, в основном за счет роста субсидии на капитальное строительство.

Расходы бюджета изменялись аналогично доходам. В 2003 г. наблюдается их почти двукратное увеличение по сравнению с предыдущим годом, в 2004 г. снижение на 16,3%, а в последующие годы устойчивый рост.

Исполнение бюджета Верхнехавского муниципального района проиллюстрировано в табл. 15.

Таблица 15. Исполнение бюджета Верхнехавского муниципального района, тыс. рублей.

| Годы | Доходы |  | Расходы | Профицит, дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: собственные |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2001 | 50300 | 11200 | 67400 | -17100 |
| 2002 | 75239 | 13502 | 84352 | -9113 |
| 2003 | 114634 | 24282 | 154644 | -40010 |
| 2004 | 98923 | 18164 | 129344 | -30421 |
| 2005 | 144414 | 18800 | 139250 | 5164 |
| 2006 | 173226 | 33464 | 170452 | 2774 |
| 2007 | 226009 | 57760 | 206485 | 19524 |
| 2008 | 454939 | 60467 | 450824 | 4115 |

Как видно из табл. 15 с 2001 по 2004 гг. бюджет района был дефицитным. При этом наибольший дефицит (40010 тыс. руб.) был отмечен в 2004 г. В 2005-2008 гг. удается добиться профицита бюджета. В 2005 г. сумма профицита составила 5164 тыс. руб., в 2006 г. – 2774 тыс. руб., в 2007г.-19254 тыс. руб., в 2008 г.-4115 тыс. руб., что связано, прежде всего, с серьезным увеличением доходной части районного бюджета.

В расчете на душу населения доходы бюджета в течение анализируемого периода росли, начиная с 2003 г. (2003 г. - 4367 руб., 2004 г. - 3850 руб., 2005 г. - 5688 руб., 2006 г.- 6926 руб., 2007 г.- 9219 руб.), и достигли в 2008 году – 18568 руб.  Наибольший прирост доходов на душу населения наблюдался в 2008 году –  101,4 % .   Расходы на душу населения  в 2008 году составили 17874 руб.,  в 2007 году-  8058 руб., в 2006 году-  6815 руб., в 2005 г. – 5484 руб., в 2004 г.- 5034 руб., в 2003 г - 5892 руб.

В рассматриваемом периоде структура доходов местного бюджета существенно изменилась, что связано с изменениями в налоговом законодательстве.

Главным источником доходов бюджета до 2002 г. являлись налоговые доходы, которые составляли около 60 % доходов. С 2002 года доля налоговых доходов бюджета резко уменьшилась и в 2006 г. составила всего 12,95 % общих доходов. Эти изменения произошли за счет уменьшения поступлений от регулирующих доходов.

Наиболее значимые изменения коснулись налога на прибыль, налога на доходы с физических лиц. Если в 2002 г. доля налога на доходы с физических лиц составляла 4,25% в общей сумме доходов, то в 2006 г. она увеличилась до 7,83 %, доля налога на прибыль в эти годы составила соответственно – 2,70 % и 0 %.

Таблица 16. Структура доходов бюджета Верхнехавского муниципального района, (%).

| Наименование показателей | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы, всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Налоговые доходы, из них : | 11,86 | 7,28 | 12,95 | 16,5 | 10 |
| Налог на прибыль | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Налог на доходы физических лиц | 3,52 | 2,80 | 7,83 | 8,9 | 5,8 |
| Земельный налог | 0,57 | 1,27 | 1,37 | 4,2 | 2,3 |
| Платежи за пользование природных ресурсами | 0,00 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,04 |
| Налог на имущество | 4,39 | 1,93 | 1,85 | 0,2 | 0,1 |
| Местные налоги и сборы | 0,07 | 0,11 | 0,00 | 4,4 | 2,5 |
| Неналоговые доходы, из них: | 6,50 | 5,73 | 6,36 | 9,0 | 3,3 |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных предприятий | 5,89 | 3,81 | 4,14 | 3,8 | 2,2 |
| Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | 0,00 | 0,05 | 0,24 | 0,2 | 0,1 |
| Арендная плата за землю | 5,48 | 3,39 | 3,46 | 3,8 | 2,1 |
| Административные платежи и сборы | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 0,4 |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 0,38 | 0,36 | 0,72 | 0,6 | 0,4 |
| Доходы от внешнеэкономической деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции, трансферты) | 81,64 | 86,98 | 80,68 | 74,4 | 86,7 |

Основная доля доходной части бюджета приходится на средства, полученные в рамках межбюджетных отношений: дотации, субвенции, трансферты. Однако отмечается снижение удельного веса этого источника доходов в общей сумме с 83,58% в 2002 г. до 74,4% в 2007 г.

Причиной этого является ежегодное изменение в рамках межбюджетных отношений процентов отчислений, по видам налогов зачисляемых в районный бюджет в соответствии с законом Областной Думы на текущий год.

Наибольший удельный вес в объеме расходов местного бюджета занимают расходы на финансирование социально-культурной сферы.

Таблица 17. Структура расходов бюджета Верхнехавского муниципального района, %.

| Наименование показателей | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы, всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - местное самоуправление | 15,04 | 12,37 | 14,46 | 17,5 | 11,9 |
| - промышленность, энергетика, строительство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - сельское хозяйство и рыболовство | 1,19 | 1,68 | 0,70 | 7,36 | 0,97 |
| - транспорт и связь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - ЖКХ | 1,62 | 2,43 | 5,89 | 2,0 | 16,0 |
| - социально-культурные мероприятия, из них: |  |  |  |  |  |
| - здравоохранение и физическая культура | 14,66 | 16,75 | 14,27 | 17,4 | 9,2 |
| - образование | 54,46 | 51,49 | 50,04 | 46,8 | 55,1 |
| - культура | 4,05 | 9,22 | 8,17 | 6,4 | 3,1 |
| - социальная политика | 7,11 | 4,27 | 1,02 | 1,8 | 1,2 |
| - обслуживание муниципального долга | 0,00 | 0,10 | 0,02 | 0,14 | 0,27 |
| - прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,28 |
| в т. ч. предупреждение и ликвидация ЧС | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| правоохранительная деятельность | 0,09 | 0,10 | 0,17 | 0,2 | 0,24 |
| средства массовой информации | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные кредиты | 0,31 | -7,45 | -12,58 | -17,9 | 0,00 |
| прочие | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

За анализируемый период времени доля расходов на социально-культурную сферу сократилась с 25,82 % в 2004 г. до 13,5% в 2008 г., главным образом за счет сокращения расходов по статьям «Здравоохранение и физическая культура» и «Социальная политика». Немного возросли расходы на образование - с 54,46 % до 55,1 %.

Расходы на ЖКХ в 2008 г. составили  66,9 млн. рублей. Удельный вес расходов бюджета на эту отрасль повысился с 1,62 % в 2004 г. до 16,0% в 2008г.

В экономической структуре расходов бюджета Верхнехавского муниципального района преобладают текущие расходы. Начиная с 2008 года в расходы бюджета стали включаться затраты на капитальное строительство объектов для муниципальных нужд, строящиеся за счет средств областного бюджета, доля капитальных расходов возросла до 38,7 %.

В структуре текущих расходов преобладают расходы на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда, и по годам эта доля увеличивается. Так, в 2008 г. их удельный вес составил 58,3 % против 56,3 % в 2005 г. (табл.18). Несколько увеличилась доля трансфертов населению (2005г. –1,1%, 2008г. – 3,3 %).

Значительная доля капитальных расходов приходится на капитальный ремонт, то есть на поддержание существующей инфраструктуры. Расходы на капитальное строительство в 2008г. в общей сумме расходов бюджета составили 38,7%.

Кредиторская задолженность бюджета за анализируемый период снизилась в номинальном выражении с 35,2 млн. руб. на 1.01.2005 до 3,8 млн. руб. на 1.01.2008г. По состоянию на 1.01.2009г. кредиторской задолженности нет. Отношение кредиторской задолженности к доходам бюджета составило: в 2004 – 35,6 %, 2005 – 6,2 %, 2006– 3,7 %, в 2007 - 1,7 %, в 2008 – 0 %.

Таблица 18. Экономическая структура расходов бюджета Верхнехавского муниципального района.

| Показатели | 2005 год |  | 2006 год |  | 2007 год |  | 2008 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исполнение т.р. | удельный вес % | исполнение т.р. | удельный вес % | исполнение т.р. | удельный вес % | исполнение т.р. | удельный вес % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Текущие и капитальные расходы, всего | 128519 | 100 | 118187 | 100 | 206436 | 100 | 450824 | 100 |
| Текущие расходы, всего | 125929 | 97,9 | 105271 | 89,1 | 184680 | 89,5 | 271862 | 60,3 |
| в т. ч. основные статьи: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 70973 | 55,2 | 86796 | 73,4 | 118813 | 57,6 | 158594 | 35,2 |
| Субсидии, всего | 3242 | 2,5 | 2854 | 2,4 | 4491 | 2,2 | 7158 | 1,6 |
| Трансферты населению (выплаты пенсий, пособий и т.п.) | 1440 | 1,1 | 1949 | 1,6 | 3678 | 1,8 | 8857 | 2,0 |
| Капитальные расходы, всего, в т.ч. | 2590 | 2,0 | 12916 | 10,9 | 21756 | 10,5 | 178962 | 39,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 2590 | 2,0 | 12916 | 10,9 | 21756 | 10,5 | 4387 | 1,0 |
| Капитальное строительство | - | - | - | - | - | - | 174575 | 38,7 |
| Капитальный ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - |

Кредиторская задолженность бюджета Верхнехавского муниципального района представлена в таблице 19.

Таким образом, анализ состояния муниципальных финансов позволяет сделать следующие выводы:

- постоянные изменения нормативов отчислений от регулирующих доходов затрудняют точное планирование доходов бюджета, что ведет к снижению качества планирования;

- отсутствие перспективного финансового планирования, что связано с постоянными изменениями в налоговой базе.

Таблица 19. Кредиторская задолженность бюджета Верхнехавского района, тыс. руб.

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность, всего | 35219 | 8941 | 6487 | 3772 | 0 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| задолженность по выплате ежемесячных пособий на детей | 6093 | 3206 | - | - | - |
| то же в % к общей сумме кредиторской задолженности | 17,3 | 35,9 | - | - | - |
| Доходы, всего | 98923 | 144414 | 173226 | 225960 | 454939 |
| Отношение кредиторской задолженности к доходам бюджета, % | 35,6 | 6,2 | 3,7 | 1,7 | 0 |

Для улучшения ситуации необходимо определить приоритетные направления по реформированию и совершенствованию бюджетного сектора, управлению общественными финансами.

1.8. Население.

1.8.1. Демографическая ситуация и занятость населения.

На начало 2007 года в Верхнехавском муниципальном районе проживало 26411 чел. (1,04 % всего населения области). На территории района расположено 17 сельских поселений.

Из 65 населенных пунктов 13 (20 % от общего количества) – крупные и средние с численностью населения свыше 500 человек, 50 (76,9 %) – с численностью населения до 500 человек. Примечательно, что муниципальном районе в 2007 г. 2 населенных пункта не имели населения вовсе. Анализируя табл. 20 следует отметить отсутствие сколь-либо значительных изменений в структуре населенных пунктов по количеству населения.

В почти 80 % населенных пунктов района – численность населения до 500 человек. Только 3 населенных пункта имеют количество жителей свыше 1000 человек. При этом заметим, что в районе нет ни одного населенного пункта с населением от 1000 до 2000 человек, что усиливает дифференциацию поселений по наличию трудовых ресурсов. Крупными поселениями, помимо Верхнехавского (численность населения – 9477 человек), являются Углянское (численность населения - 5818 человек), Спасское (1511 человек), Парижскокоммунское (1488 человек), Нижнебайгорское (1115 человек).

Таблица 20. Распределение жителей по населенным пунктам

Верхнехавского муниципального района.

| Показатели | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Число населенных пунктов, всего | 69 | 69 | 69 | 65 | 65 |
| в том числе с населением до 100 человек | 35 | 35 | 35 | 33 | 32 |
| от 100 до 500 человек | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| от 500 до 1000 человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| от 1000 до 2000 человек | - | - | - | - | - |
| более 2000 человек | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Без населения | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

За последние 4 года численность населения района увеличилась на 369 человек. Это произошло за счет резкого миграционного притока в районном центре в 2004 году. За последние три года увеличения не наблюдалось. Анализ динамики изменения численности населения муниципального района (табл.21) свидетельствует о том, что при низкой рождаемости (7,7 чел. на каждую тысячу жителей) наблюдается достаточно высокая смертность (23,5 чел. на каждую тысячу населения).

Изменения численности населения в районе также происходит за счет миграционных процессов. В 2007 году коэффициент миграционного прироста составил — 4,3, что свидетельствует о превышении оттока над притоком населения в Верхнехавском районе. Данная тенденция объясняется стремлением людей осесть в больших городах, где уровень доходов на порядок выше, чем в сельской местности. В этой связи одной из задач проекта является создание привлекательных условий проживания в Верхнехавском муниципальном районе.

Положительной тенденцией следует признать рост за последние четыре года коэффициента брачности, так количество браков на 1000 человек населения увеличилось на 0,9, в то время как количество разводов сократилось на 0,6. В целом отметим, что замедление спада рождаемости и его некоторый рост вполне ожидаемы в перспективе, что связано с реализацией правительством ряда законодательных инициатив, направленных на поддержание молодых семей и нормализации демографической ситуации.

Таблица 21. Основные демографические показатели.*

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек | 25824 | 26723 | 26549 | 26193 |
| Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) | 10,0 | 9,0 | 8,1 | 7,4 |
| Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) | 27,3 | 23,0 | 24,8 | 23,3 |
| Коэффициент младенческой смертности (число умерших в возрасте до 1 года на 1000 человек родившихся живыми) | 30,8 | 0 | - | - |
| Коэффициент естественного прироста, убыли (-) населения (на 1000 человек населения) | -17,3 | -14,0 | -16,7 | -15,8 |
| Общий коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1000 человек населения) | 4,7 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
| Общий коэффициент разводимости (число зарегистрированных разводов на 1000 человек населения) | 3,9 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| Коэффициент миграционного прироста, на 1000 человек населения | 52,1 | 7,5 | 3,3 | 4,3 |

* Данные по количеству населения приведены без учета Краснолесенского сельского поселения, которое после 2006 года не входит в состав Верхнехавского муниципального района.

Несмотря на тенденцию снижения численности населения, количество трудовых ресурсов в районе растет. В 2007 году оно выросло по сравнению 2006 годом на 893 человека (табл. 22). Число трудоспособного населения за 2007 год составляет 15587 человек или 59,5 % от общего числа жителей района. При этом наблюдается сокращение численности детей от 0 до 16 лет на 280 человек и пенсионеров на 969 человек. В первом случае речь идет о значительном сокращении рождаемости за последние 15 лет, а во втором – о низком жизненном уровне пенсионеров.

Таблица 22. Распределение населения района по возрастным группам.*

| № п/п | Наименование показателей | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения, всего, тыс. человек | 25824 | 26723 | 26549 | 26193 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2 | - дети: 0-16 лет | 4092 | 3709 | 3796 | 3516 |
| 3 | - в трудоспособном возрасте | 14082 | 15100 | 14694 | 15587 |
| 4 | - пенсионеры | 7650 | 7914 | 8059 | 7090 |

* Данные по количеству населения приведены без учета Краснолесенского сельского поселения, которое после 2006 года не входит в состав Верхнехавского муниципального района.

Численность работающих (экономически активного населения) на протяжении последних 3 лет относительно стабильная и колеблется от 10700 до 10800 человек (табл. 23). На начало 2007 года официально зарегистрированных 306 безработных, что составляет 2,5 % от численности всех трудовых ресурсов. К сожалению следует констатировать рост уровня безработицы, как в абсолютном, так и относительном выражении в течении всего периода наблюдения (2002 - 2006 гг.), что может являться одной из причин социальной напряженности в муниципальном районе.

Таблица 23. Занятость и безработица.*

| Показатели | 2004 год | 2004 год | 2005 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трудовые ресурсы, тыс. человек | 12135 | 11942 | 12055 | 12047 |
| Численность работающих, тыс. человек (экономически активное население) | 11092 | 10897 | 10734 | 10801 |
| Занято в экономике, тыс. человек | 10182 | 9849 | 9708 | 9711 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, человек | 260 | 249 | 291 | 306 |

* Данные по количеству населения приведены без учета Краснолесенского сельского поселения, которое после 2006 года не входит в состав Верхнехавского муниципального района.

Анализ структуры занятости населения (табл. 24) свидетельствует о том, что в 2007 году в отраслях материального производства было занято  84,2 % от общего числа занятых в экономике. Наибольшее число работников занято в сельском хозяйстве, что позволяет отнести Верхнехавский муниципальный район к аграрным территориям. Меньше всего трудовых ресурсов сосредоточено в финансовой деятельности.

Таблица 24.Структура трудовых ресурсов Верхнехавского района 2007 г.*

| Отрасль | Численность, чел. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2519 | 25,9 |
| Обрабатывающие производства | 772 | 7,9 |
| Энергетика | 72 | 0,7 |
| Строительство | 151 | 1,6 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт | 1350 | 13,9 |
| Транспорт и связь | 195 | 2,0 |
| Финансовая деятельность | 35 | 0,4 |
| Образование | 853 | 8,8 |
| Здравоохранение | 644 | 6,6 |
| Прочее (промышленность, малый бизнес, услуги) | 922 | 9,5 |
| ЛПХ, домашнее хозяйство | 2198 | 22,7 |
| Итого | 9711 | 100 |

* Данные по количеству населения приведены без учета Краснолесенского сельского поселения, которое после 2006 года не входит в состав Верхнехавского муниципального района.

1.8.2. Уровень жизни населения.

Уровень жизни населения является ярким выражением степени развития экономических и социальных институтов, правовой защищенности граждан, а также их способности к самореализации. Очевидно, что уровень жизни во многом зависит от доходов населения. В Верхнехавском муниципальном районе наметилась положительная тенденция роста среднедушевых месячных денежных доходов. Так, в 2006 году данный показатель вырос по сравнению с 2002 годом в 2,3 раза и составил 4153 рубля. Коэффициент соотношения среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума за исследуемый период вырос с 1,04 до 1,62 раза.

Таблица 25. Основные показатели уровня жизни населения района.

| № п/п | Наименование показателей | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Уровень материального обеспечения (благополучия) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей | 1763 | 2249 | 2650 | 3054 | 4153 |
| 1.2 | Прочие доходы, рублей | 305,6 | 325 | 370,7 | 384,6 | 427,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - доходы от предпринимательской деятельности, рублей | 38,4 | 48,8 | 47,4 | 53,9 | 54,9 |
|  | - поступления от продажи продуктов сельского хозяйства, рублей | 115,2 | 114 | 128,1 | 145,7 | 164,7 |
| 1.3 | Величина прожиточного минимума на душу населения, рублей | 1693 | 1810 | 2109 | 2485 | 2550 |
| 1.4 | Коэффициент соотношения среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума | 1,04 | 1,24 | 1,25 | 1,23 | 1,62 |
| 2 | Уровень жилищно-бытового обеспечения (благополучия) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспеченность жильем на душу населения, м 2на одного жителя | 28,7 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 31,9 |
| 2.2 | Удельный вес площади, оборудованной водопроводом, % | 49,1 | 49,3 | 49,1 | 63,2 | 64,1 |
| 2.3 | Удельный вес площади, оборудованной канализацией, % | 48,2 | 48,6 | 48,4 | 62,8 | 62,9 |
| 2.4 | Удельный вес площади, оборудованной природным газом, % | - | 0,7 | 3,1 | 5,5 | 6,7 |
| 2.5 | Удельный вес площади, оборудованной центральным отоплением, % | 24,2 | 24,4 | 24,2 | 24,6 | 24,6 |
| 2.6 | Удельный вес площади, оборудованной ваннами, % | 26,4 | 26,4 | 26,1 | 24,8 | 26,7 |
| 2.7 | Удельный вес площади, оборудованной горячим водоснабжением, % | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,27 | 7,2 |
| 2.8 | Число семей, состоящих на учете для получения жилья (на конец года), единиц | 128 | 136 | 145 | 156 | 170 |
| 2.9 | Удельный вес семей, получивших жилье, % |  |  | - | - | - |
| 2.10 | Количество общественных бань | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.11 | Количество парикмахерских | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2.12 | Обеспеченность населения телефонами, на 1000 жителей | 128 | 132 | 115 | 118 | 121 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Уровень социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средний размер пенсии, руб. | 1255 | 1518 | 1707 | 2047 | 2822 |
| 3.2 | Число домов интернатов для престарелых | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | Количество мест в домах интернатах | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 4 | Уровень охраны здоровья |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество медицинских учреждений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.2 | Число больничных коек (на конец года), единиц | 200 | 200 | 200 | 200 | 130 |
| 4.3 | Количество амбулаторно-поликлинических учреждений | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.4 | Количество фельдшерско-акушерских пунктов | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 4.5 | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в день | 338 | 338 | 338 | 355 | 355 |
| 4.6 | Численность врачей на 10000 жителей, человек | 19,1 | 19,3 | 19,8 | 18 | 18,2 |
| 4.7 | Численность среднего медицинского персонала на 10000 жителей, человек | 82,2 | 79,3 | 81,5 | 78 | 79,2 |
| 4.8 | Количество спортивных сооружений | 20 | 20 | 35 | 50 | 50 |
| 5 | Уровень образования и культуры |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Число дошкольных образовательных учреждений (на конец года), единиц | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 5.2 | Численность детей в дошкольных образовательных учреждений (на конец года), человек | 280 | 307 | 315 | 326 | 309 |
| 5.3 | Число мест в дошкольных образовательных учреждений (на конец года), единиц | 620 | 476 | 475 | 475 | 425 |
| 5.4 | Численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных учреждений (на конец года), человек | 45 | 64 | 66 | 83 | 65 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.5 | Число общеобразовательных учреждений | 28 | 27 | 27 | 27 | 25 |
| 5.6 | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, человек | 3303 | 3066 | 2834 | 2694 | 2472 |
| 5.7 | Число общедоступных библиотек, единиц | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 5.8 | Выдано библиотеками книг и журналов, тыс. экземпляров | 298,1 | 284,5 | 296,4 | 297,7 | 288,2 |
| 5.9 | Количество клубов | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 |
| 5.10 | Количество музеев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Уровень личной безопасности |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Число зарегистрированных преступлений, единиц | 410 | 386 | 329 | 477 | 449 |
| 6.2 | Число преступлений совершенных несовершеннолетними или при их участии, единиц | 14 | 16 | 19 | 24 | 20 |
| 6.3 | Число лиц, совершивших преступления, человек | 208 | 262 | 254 | 262 | 277 |
| 7 | Уровень экологической безопасности |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Выбросы загрязняющих веществ, тонн | 380 | 319 | 319 | 256 | 256 |
| 7.2 | Использование свежей воды, млн. куб | 2,13 | 1,39 | 1,39 | 1,15 | 1,2 |

Анализируя уровень жилищно-бытового обеспечения, следует отметить его, хоть и незначительное, но улучшение практически по всем позициям. Так, обеспеченность жильем на душу населения за период с 2003 по 2007 гг. увеличилась на 3,2 м2, удельный вес площади, оборудованной водопроводом, канализацией, центральным отоплением, ваннами увеличился на 15, 4,7, 0,4, 0,3%, соответственно. Снабжение домохозяйств природным газом в 2003 г. отсутствовало вовсе, а в 2007 г. 6,7 % площади подключено к этому источнику энергии. Растет также уровень телефонизации Верхнехавского муниципального района наряду с положительными результатами жилищно-бытового обеспечения стоит отметить снижение на 0,3 % удельного веса площади, оборудованной горячим водоснабжением.

В области здравоохранения необходимо акцентировать внимание на увеличение посещаемости медицинских учреждений, что диктует создание определенных условий для приема возросшего потока граждан. При этом количество врачей, среднего медицинского персонала, а также больничных коек в целом за три последних года снизилось. Положительной оценки заслуживает увеличение количества стадионов, что создает условия для ведения здорового образа жизни населения района и, особенно, молодежи.

Снижение численности учащихся в общеобразовательных учреждениях является общероссийской тенденцией, вызванной резким падением рождаемости в годы экономических реформ. Так, за 5 последних лет учеников в школах стало меньше на 831 человека. В то же время численность детей в дошкольных образовательных учреждениях за тот же период увеличилась на 28 человек, однако дошкольные образовательные учреждения в 2007 г. были загружены лишь на 65 %. В результате снижение их количества за 5 лет вдвое можно признать обоснованным. Количество библиотек, клубов и музеев остается стабильным на протяжении наблюдаемого периода.

Число зарегистрированных преступлений в 2007 г. по сравнению с предыдущим годом снизилось на 6 %, однако по сравнению с другими годами остается на довольно высоком уровне, что требует усиления работы правоохранительных органов.

Уровень загрязнения атмосферы в 2006 - 2007 гг. стал на 20 % ниже по сравнению с предыдущими годами, что является следствием закрытия ряда промышленных предприятий.

Как было отмечено выше, главным критерием жизненного уровня являются доходы населения. Рассмотрим их более подробно в табл. 26.

Таблица 26. Доходы населения Верхнехавского муниципального района.

| Показатели | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Среднедушевые денежные доходы в месяц, руб. | 1441 | 2209 | 2573 | 2887 | 3544 |
| Реальные денежные доходы, % к предыдущему году | 125,1 | 124,7 | 104,3 | 99,2 | 110,2 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1763 | 2249 | 2650 | 3054 | 4153 |
| в том числе по отраслям: |  |  |  |  |  |
| - промышленность | 1440 | 1187 | 1531 | 2380 | 5924 |
| - сельское хозяйство | 2040 | 1916 | 2368 | 2112 | 2197 |
| - строительство | 3480 | 2888 | 2370 | 2547 | 2657 |
| - транспорт и связь | 1800 | 1150 | 2150 | 2831 | 3015 |
| - торговля и общественное питание | 5130 | 3180 | 4022 | 4737 | 5282 |
| - ЖКХ | 2240 | 1940 | 2570 | 4323 | 5058 |
| - здравоохранение и физическая культура | 2110 | 2167 | 2621 | 3488 | 4611 |
| - образование, культура и искусство | 2148 | 1915 | 2276 | 2484 | 3696 |
| Социальные выплаты (пенсия, пособия, стипендии), млн. рублей | 181,1 | 190,6 | 221,6 | 274,4 | 345,5 |
| Средний размер начисленных месячных пенсий, рублей | 1255 | 1518 | 1707 | 2047 | 2822 |

Размер доходов населения Верхнехавского района имеет устойчивую тенденцию к росту, однако наибольшее их увеличение наблюдается в 2007 г. По сравнению с предыдущим годом темп прироста составил 22,7 %, в то время как в 2006 г. аналогичный показатель составлял 12,2 %, а в 2005 г. – 16,8 %. Однако в реальном исчислении в 2005 г. доходы населения несколько снизились.

Среднемесячная заработная плата по Верхнехавскому муниципальному району в 2007 г. составила 4153 руб. Рассматривая отдельные отрасли по уровню оплаты труда можно отметить, что максимальная заработная плата в районе принадлежит работникам промышленности, торговли и общественного питания. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  в этих отраслях составляет 5924 руб. и 5282 руб. соответственно. Это почти на треть превышает среднерайонный уровень.

Наиболее низкий уровень заработной платы представлен в сельском хозяйстве. Среднемесячная заработная плата  в этой отрасли составляет около 2197 руб. Ниже среднерайонного уровня находится заработная плата в строительстве, а также транспорте и связи.

Рост среднего размера назначенных месячных пенсий с 1255 руб. в 2003 году до 2822 руб. в 2007 году обусловлен государственной  политикой в области пенсионного обеспечения.

Отмечая положительные динамики в доходах населения, все же приходится констатировать их значительное отставание от средних показателей по стране и региону, что стимулирует отток экономически активного населения из сельской местности.

1.9. Жилищный фонд.

По состоянию на 01.01.2007 г. жилищный фонд Верхнехавского муниципального района составил 797,8 тыс. м2 общей площади, включая муниципальный, государственный и частный (в т. ч. индивидуальный) жилищный фонд. Средняя обеспеченность одного жителя района общей площадью жилья достигла 30,0 м2. Уровень обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда является одним из важнейших показателей уровня жизни населения. Если в 1974 г. в среднем на одного жителя приходилось 7,8 м2 жилой площади, то к 2007 г. средняя жилищная обеспеченность выросла по сравнению с 1974 г. в три раза. Отчасти это связано с сокращением численности населения в последние годы, однако тенденция роста жилищной обеспеченности, безусловно, связана с ростом уровня жизни. Еще одной причиной такого высокого уровня жилищной обеспеченности является большое количество брошенных нежилых домов, поэтому фактическая цифра будет меньше.

Предприятие жилищно-коммунального хозяйства Верхнехавского сельского поселения  - МП УК  "Верхехавская" расположена в с. Верхняя Хава ул. Георгиева 5а, МП «Коммунальщик», МП «Тепловые сети»; строительные организации: Автодор, Дорспецстрой, Фонд поддержки индивидуального строительства в селе. Кроме районного центра предприятия ЖКХ расположены в Парижскокоммунском и Углянском сельских поселениях.

К проблемам отрасли также относится изношенность инженерных сетей: износ тепловых сетей составляет 78 %, требуют замены 5,6 км теплотрасс, водопроводные сети изношены на 32 %, канализационные сети находятся в еще худшем состоянии.

1.10. Культурно-бытовое и социальное обслуживание.

Согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области» в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в сельских населенных пунктов.

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся 4 вида учреждений:

1. образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

2. здравоохранения;

3. культуры и искусства;

4. физической культуры и спорта.

Современное состояние учреждений социально-культурной сферы характеризуется следующими факторами и тенденциями:

- имеющиеся учреждения в основном с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- не соответствием объема оказываемых услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу.

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы.

Образование. Муниципальную систему образования Верхнехавского района представляют 25 общеобразовательных школ, 5 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования (школа искусств). В образовательной сфере работают 395 педагогов, что достаточно для обеспечения стандарта общего образования. Для удовлетворения потребностей населения в дополнительном образовании требуется увеличить число педагогов. Проблемой является то, что только 75 % педагогов по иностранному языку, физической культуре, технологии,  естественным наукам, информатике имеют специальное образование.

В общих расходах муниципального бюджета доля на образование составила в 2007 г. 50 % против 42,7 % в 2003 г. Однако, эти затраты меньше потребности, что не привело к существенному улучшению материально-технической базы отрасли.

Существенной проблемой является необходимость текущего и капитального ремонта большинства зданий школ и ДДУ, их газификация, реконструкция и монтаж систем водоснабжения и канализации.

Учитывая изложенное, и то, что учащиеся и молодежь составляют значительную группу населения района и являются активным ресурсом экономики, работа с этой категорией населения требует пристального внимания, сохранения существующей  инфраструктуры отрасли и разработки  определенных программных мероприятий.

Здравоохранение, спорт и физическая культура. По состоянию на 2008 год, система здравоохранения  Верхнехавского муниципального района включает в себя  1 поликлинику, одну центральную больницу, 4 сельских амбулатории, 18 фельдшерско-акушерских пунктов, в которых работают 42 врача и 177 средних медицинских работников. Всего в больницах развернуто 130 коек, на которых в течение года получают лечение больные. Имеется станция скорой медицинской помощи, круглосуточно работают врачебные бригады.

Показатели обеспеченности населения медицинскими работниками, врачами и средним персоналом в 2007 году составили соответственно 18 и 79 человек на 10 тыс. жителей, при норме 41 и 114, что явно недостаточно.

Из-за дефицита бюджетных средств невозможно оснастить больницы  всем необходимым лечебно-диагностическим оборудованием, наркозно-дыхательными аппаратами, приобрести в полном объеме лекарственные препараты для стационарных больных, что сдерживает внедрение новых медицинских технологий, не позволяет обеспечить надлежащие качество и объемы уточняющей диагностики и лечения. В настоящее время потребность в лекарственных препаратах частично не удовлетворяется. Вопрос здоровья населения тесно связан с объемом и качеством спортивно-оздоровительных услуг.

Физкультурно-массовая и спортивная работа осуществляются в различных оздоровительных  секциях, спортивных  клубах, муниципальным учреждением дополнительного образования детей. База учреждений физической  культуры: 50 спортивных сооружений, расположенных, преимущественно, при общеобразовательных школах, детско-юношеская спортивная школа. Практически все здания и сооружения требуют реконструкции или капитального ремонта.

Строительство спортивных сооружений, реконструкция и капитальный ремонт существующих зданий, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений – ключевая проблема в создании условий для оздоровления населения.

Расходы на здравоохранение и физическую культуру в бюджете района за 2004 - 2007 гг. составили 17,9 - 14,2 % общих расходов. Финансирование данных отраслей социальной сферы недостаточно.

Культура. Сфера культуры Верхнехавского муниципального района представлена 21 библиотекой, 21Домом культуры на 3415 мест.

Типичными для района народными промыслами являются плетение веников и корзин в Верхнемазовском сельском поселении. В районном центре функционирует детская школа искусств.

Доля затрат на  отрасль в общих расходах бюджета  в последние годы заметно увеличилась. Так, если в 2004 г. она составляла 3,7% от общих расходов бюджета, то в 2007 г уже 8,1 %.

Для сохранения и развития культурного наследия района, а также создания комфортных условий для культурного досуга населения необходимо реализовать комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы, в том числе газификации сельских домов культуры, обеспечению сохранности музейных фондов, формированию современной системы информационного обслуживания населения, реконструкции и ремонта зданий, обновлению библиотечного фонда.

Социальная политика. Отдел социального обеспечения населения расположен в с. Верхняя Хава по ул.  50 лет Октября д. 47 а и насчитывает 134  работника, обслуживаются 174 пенсионера, оказывается материальная помощь малоимущим.  В с. Верхняя Хава по ул. Ленина д.17 расположен дом–интернат для  престарелых и инвалидов, где находятся на государственном обеспечении  35 человек.

Финансирование из муниципального бюджета на социальную политику по годам:

2002 г.- 8,1 млн. руб., 2003 г.- 7,9 млн. руб., 2004 г.- 9,1 млн. руб., 2005 г.- 5,9 млн. руб., 2006 г – 1,7 млн. руб. Доля в общих расходах: 2002 г - 9,6 %, 2003 г - 5,1 %, 2004 г - 7,1 %, 2005 г - 4,2%, 2006 г – 1,01 %.

Таким образом, как в абсолютном, так и в относительном выражении можно констатировать снижение расходов бюджета на финансирование культуры.

Необходимость привлечения к решению социальных проблем района благотворительных вкладов местных бизнес-структур, жителей, грантовых средств очевидна. Однако, требуется внедрение механизмов управления и поддержки инновационных технологий решения этих вопросов.

1.11. Землепользование.

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

По данным государственного учета по состоянию на 1 января 2007 года территория района составляет 125,296 тыс. га.

По материалам инвентаризации, проведенной Департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области на территории Верхнехавского муниципального района расположены объекты недвижимости областного уровня собственности (табл. 27).

Таблица 27. Перечень земельных участков областного уровня собственности, расположенных в границах Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

| № п/п | Наименование землепользователя | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Верхнехавская районная станция по борьбе с болезнями животных | отсутствует | с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, 168 | Земли насел. пунктов | 0,5 |
| 2 | Верхнехавская районная станция по борьбе с болезнями животных | отсутствует | с. Верхняя Хава, ул. Буденного, 20 | Земли насел. пунктов | 0,1 |
| 3 | Верхнехавская районная станция по борьбе с болезнями животных | отсутствует | с. Нижняя Байгора, ул. Калинина, 56 | Земли насел. пунктов | 0,1 |
| 4 | Верхнехавская районная станция по борьбе с болезнями животных | отсутствует | с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, 168 | Земли насел. пунктов | 0,1 |
| 5 | Верхнехавская районная станция по борьбе с болезнями животных | отсутствует | с. Верхняя Маза, ул. Ленина, 3 | Земли насел. пунктов | 0,1 |
| 6 | Верхнехавская районная станция по борьбе с болезнями животных | отсутствует | с. Плясоватка, ул. Трудовая, 10 | Земли насел. пунктов | 0,1 |
| 7 | Верхнехавская районная станция по борьбе с болезнями животных | отсутствует | с. Большая Приваловка, ул. Гагарина, 15 | Земли насел. пунктов | 0,1 |
| 8 | Верхнехавская районная станция по борьбе с болезнями животных | отсутствует | с. Марьевка, ул. Дорожная, 7 | Земли насел. пунктов | 0,1 |
| 9 | Верхнехавская районная станция по борьбе с болезнями животных | отсутствует | с. Шукавка, ул. Калинина, 9 | Земли насел. пунктов | 0,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Верхнехавская районная станция по борьбе с болезнями животных | отсутствует | с. Шукавка, ул. Мира, 42 | Земли насел. пунктов | 0,1 |
| 11 | Главное управление автомобильных дорог Воронежской области | 36:07:0000009:3213 | А/д «М-4 «дон» - Малая Приваловка – граница Липецкой области | Земли пром-ти, транспорта | 32,0028 |
| 12 | Главное управление автомобильных дорог Воронежской области | 36:07:0000009:3214 | А/д «М-4 «дон» - Малая Приваловка – граница Липецкой области | Земли насел. пунктов | 5,7409 |
| 13 | Главное управление автомобильных дорог Воронежской области | 36:07:0000009:3215 | А/д «М-4 «дон» - Малая Приваловка – граница Липецкой области | Земли насел. пунктов | 10,0397 |
| 14 | Главное управление автомобильных дорог Воронежской области | 36:07:0000009:3216 | А/д «М-4 «дон» - Малая Приваловка – граница Липецкой области | Земли пром-ти, транспорта | 3,0613 |
| 15 | Главное управление автомобильных дорог Воронежской области | отсутствует | с. Верхняя Хава, ул. Калинина, 4 (производственная база) | Земли насел. пунктов | 4,53 |
| 16 | ГСУ СОС СЭН «Верхнехавский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 36:07:0000018:0168 | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 14 | Земли насел. пунктов | 0,3215 |
| 17 | ГУП Воронежской обасти «Воронежфармация» | 36:07:0000005:0005 | с. Шукавка, ул. Мира, 41 | Земли насел. пунктов | 0,1365 |
| 18 | ОГУ «Верхнехавский комплексный центр социального обслуживания населения» | 36:07:0000009:0040 | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 47а | Земли насел. пунктов | 0,1879 |
| 19 | ОГУ «Лесная охрана» (Эртильский лесхоз) | 36:07:0000011:0190 | с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, 174 | Земли насел. пунктов | 0,6029 |
| 20 | Сведения отсутствуют | 36:07:0000000:236 | южная часть Верхнехавского кадастрового района (водный объект) | Земли с/х назначения | 6,2451 |

Структура земельного фонда области характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения (75,9 %), земли населенных пунктов составляют около 8,2 %, лесного фонда – 0,4 %, водного фонда — 0,2 %, земли особо охраняемых территорий – 14,2 %, промышленности, транспорта, связи – 1 % (табл. 28).

Таблица 28. Современное использование территории Верхнехавского муниципального района.

| № п/п | Наименование показателя | Площадь, тыс. га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | 125,296 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов | 10,315 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | 95,128 |
|  | в т. ч. |  |
|  | - пашня | 75,455 |
|  | - сенокосы | 2,301 |
|  | - пастбища | 6,771 |
|  | - многолетние насаждения | 0,781 |
|  | - залежь | 2,971 |
|  | - прочие земли | 6,849 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 1,308 |
| 5 | Земли особо охраняемых природных территорий | 17,777 |
| 6 | Земли лесного фонда | 0,478 |
| 7 | Земли водного фонда | 0,290 |

Земли сельскохозяйственного назначения.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются

- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- коммуникациями,

- лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- водными объектами,

- а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения района составляет 95,128 тыс. га (табл. 29).

Таблица 29. Характеристика земель сельскохозяйственного назначения.

| № п/п | Угодья | Общая площадь, тыс. га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь | 125,296 | 100 |
| 2 | Сельскохозяйственные угодья | 95,153 | 75,9 |
| 2.1 | в том числе: пашня | 79,700 | 63,6 |
| 2.2 | залежь | 2,971 | 2,4 |
| 2.3 | многолетние насаждения | 1,146 | 0,9 |
| 2.4 | сенокосы | 2,794 | 2,2 |
| 2.5 | пастбища | 8,542 | 6,8 |
| 3 | В стадии мелиоративного строительства (сельхозугодья) и восстановление плодородия | - | - |
| 4 | Лесные земли | 16,897 | 13,5 |
| 5 | Под древесно-кустарниковой растительностью, не входящая в лесной фонд. | 1,800 | 1,4 |
| 6 | Под водой | 1,442 | 1,1 |
| 7 | Земли застройки | 1,255 | 1,0 |
| 8 | Под дорогами | 3,705 | 3,0 |
| 9 | Болота | 1,260 | 1,0 |
| 10 | Нарушенные земли | 6,0 | 0,1 |
| 11 | Прочие земли (свалки, пески, овраги и др. земли) | 3,778 | 3,0 |

Земли населенных пунктов. Всего по району учтено 65 населенных пунктов. В землях населенных пунктов  учтены территории земель, расположенные в границах населенных пунктов.

Всего площадь категории земель населенных пунктов составляет 10,315 тыс. га. Согласно действующему законодательству границы населенных пунктов, и, соответственно, земель населенных пунктов, утверждаются в составе генеральных планов поселений. По мере утверждения такой документации, возможно изменение общей площади земель данной категории.

На территории Верхнехавского муниципального района находится 2 населенных пункта, в которых отсутствует население.

В составе земель населенных пунктов выделяются:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерных и транспортных инфраструктур;

- рекреационные зоны;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения: занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

- зоны военных объектов;

- иные территориальные зоны.

### Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Под землями промышленности в Верхнехавском районе занято – 1,308 тыс. га (1,04 %). Это земельные участки, занятые объектами промышленности, а также АЗС и другими объектами.

В соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 18.05.2009 года № 418 принято решение о переводе земельного участка с кадастровым номером 36:07:000007:145 из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения в целях разработки карьера кирпичных суглинков.

Земель энергетики в Верхнехавском муниципальном районе нет.

Под землями  транспорта в Верхнехавском районе занято 1,114 тыс. га. В том числе:

Под землями железнодорожного транспорта – 0,606 тыс. га. Это земельные участки, предназначенные для: размещения железнодорожных путей; размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; установления полос отвода и охранных зон железных дорог.

Под землями автомобильного транспорта в Верхнехавского районе занято – 0,505 тыс. га. Это земельные участки, предназначенные для: размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений; размещения автовокзалов и автостанций, других объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств; установления полос отвода автомобильных дорог.

Под землями трубопроводного транспорта в Верхнехавском районе занято – 0,003 тыс. га. Это земельные участки, предназначенные для: размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов; размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта; а также для установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков.

Земель воздушного и внутреннего водного транспорта в Верхнехавском районе нет.

Земель связи и информации, обороны и безопасности,  земель для обеспечения космической деятельности в Верхнехавском муниципальном районе нет.

### Земли лесного фонда. К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т. ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Общая площадь лесного фонда Верхнехавского района составляет 0,478 тыс. га.

Приоритетным направлением на территории лесного фонда является аренда участков в культурно-оздоровительных целях.

С учетом роста инвестиций, увеличением доходов населения, принятием государственных программ, а также принятием закона Воронежской области от 20.11.2007 г. № 113-03 «О программе экономического и социального развития Воронежской области на 2007 - 2011 годы» возникла необходимость выделения зон планируемого освоения лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений.

### Земли водного фонда. Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Всего земель категории водного фонда на территории района 0,290 тыс. га. Водный фонд района представлен реками, прудами, озёрами.

Основной рекой является р. Хава.

В соответствии с Водным кодексом РФ относится к собственности Воронежской области 4 смежных водных объекта.

### Земли особо охраняемых территорий.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения;

- иные особо ценные земли.

К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли: государственных природных заповедников, государственных природных заказников и памятников природы. На территории Верхнехавского муниципального района расположены: Воронежский Государственный Биосферный Заповедник, находится в северной части Усманского бора площадью 17,7195 тыс. га; Охотничий заказник «Байгоровский», площадью 0,0095 тыс. га; Санаторий Углянец, площадь 0,048 тыс. га.

На территории района не выделены земли рекреационного назначения, тогда как к ним могут относиться земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Земель историко-культурного значения в районе нет, так как охранные зоны памятников истории и культуры не выделены.

К землям природоохранного назначения могут относиться земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции. Этой категории земель на территории района не установлено.

### Земли запаса. Земли запаса учтены в фонде перераспределения земель.

Структура земельных категорий Верхнехавского муниципального района показа на Схеме территориального планирования (Схема землепользования и распределения земель по категориям).

1.12. Государственная кадастровая оценка земель.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель, и прежде всего сельскохозяйственных, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости  земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а так же для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

На территории Верхнехавского муниципального района государственная кадастровая оценка земель проводилась специалистами Агентства государственной оценки земли ОАО «ЦЧОНИИГипрозем» и ФГУП «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ, Центрально-Черноземный филиал.

Правовой основой работ по государственной кадастровой оценке земель всех категорий является Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. №945 «О государственной кадастровой оценке земель», утвержденные постановлением Правительства РФ 8 апреля 2000 г. №316.

Оценка проводилась по 6 группам земель, выделяемым по функциональному назначению и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость составляет, как правило, около 75-80 % их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета арендной платы за землю.

Результаты оценки утверждены Постановлением администрации Воронежской области от 04.10.2005 года № 984 (табл. 30).

Земли сельскохозяйственных угодий, расположенные в Верхнехавском  муниципальном районе относятся к числу наиболее ценных сельхозугодий (1 группа).

Таблица 30. Удельные показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий Верхнехавского муниципального района на 01.01.2006 г.

| Значение удельного показателя кадастровой стоимости сельхозугодий | руб/м2 | Группы сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости сельхозугодий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Минимальное | 3,59 | 1 |
| Среднее | 6,69 |  |

Удельные показатели кадастровой стоимости земель служат основой для расчета кадастровой стоимости земельных участков, при определении которой учитываются как физические характеристики земельного участка, так и совокупность вещных и обременительных прав на данный земельный участок.

В результате выполненных работ определены удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных пунктов Воронежской области в рублях за один квадратный метр по 14 видам функционального использования земель.

Определение удельных показателей кадастровой стоимости земель,  садоводческих и огороднических объединений осуществлялось с использованием информации о рыночных ценах на земельных участки и рыночных ценах на единые объекты недвижимости. Были использованы 5 факторов, оказывающих наибольшее влияние на стоимость земель:

- фактор экологии;

- рейтинг района — балл;

- расстояние до Воронежа — км;

- число рейсов в день — рейс/день;

- качественное состояние почв.

В 2004 году закончена работа по государственной кадастровой оценке земель промышленности и иного специального назначения согласно методике по 6 группам земельных участков, по видам использования.

Земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в Верхнехавском муниципальном районе относятся к числу наиболее ценных сельхозугодий (1 группа сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости). Это необходимо учитывать при проектировании. Изымаемые из сельскохозяйственного оборота участки под объекты капитального строительства должны быть наименее ценными по значению удельного показателя кадастровой стоимости.

1.13. Транспортная инфраструктура.

В части транспортного обслуживания Верхнехавский муниципальный район по сравнению с другими районами области относится к районам с относительно развитой сетью транспортных коммуникаций. По оценке транспортной обеспеченности большая часть Верхнехавского муниципального района относится к благоприятным территориям (в пределах 10 км от транспортных магистралей). Только часть Нижнебайгорского, Семёновского и Верхнелуговатского сельских поселений относится к ограниченно благоприятным территориям (в пределах 10 – 25 км от транспортных магистралей).

Транспортный комплекс района представлен железнодорожным и  автомобильным видами транспорта.

Транспортная сеть в большей степени развита в западной части района, причиной тому является  близость этой территории к областному центру. Основные планировочные транспортные оси на территории муниципального образования направлены к районному центру. Большинство населенных пунктов района хорошо обеспечены дорогами.

Автомобильный транспорт. Существующая протяженность автодорог района составила:

- федерального значения – 22,050 км;

- областного значения – 65,328 км;

- местного значения – 174, 062;

В настоящее время  большинство населенных пунктов связаны с районным центром и между собой автодорогами с твердым покрытием проезжей части. Проселочные дороги местного значения практически непроходимы в период весенне-осенней распутицы, становятся непроезжими, и регулярность сообщения по ним нарушается.

Плотность автомобильных дорог общего пользования составляет 22,9 км на 100 км2. Общая протяжённость дорог с твёрдым покрытием составляет 261,44 км. По густоте автодорог в расчете на 1 км2 территории район занимает 9 место в области. В целом территория района обеспечена автодорожными путями сообщения относительно равномерно.

По территории района проходит дорога федерального значения «Воронеж – Тамбов» и дороги областного значения «Воронеж – Панино», «Воронеж — Усмань». Связь с населёнными пунктами Верхнехавского района осуществляется по дорогам местного значения. Верхнехавский район хорошо связан с другими районами области, с областным центром, а так же с Липецкой областью.

Анализ современного состояния дорожной сети и дорожного хозяйства определил необходимость развития дорожной сети и приоритетные направления на перспективу. Необходимо решить следующие задачи по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог района:

- доведение технического уровня существующих федеральных и территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- обеспечение связи с другими районами и областным центром;

- организация связи между населенными пунктами района.

Автотранспортные перевозки пассажиров и грузов. Пассажирские и грузовые перевозки осуществляет МУП «Верхнехавское ПАП». Объемы и динамика грузовых и пассажирских перевозок приведены в таблице 31.

Таблица 31. Грузовые и пассажирские перевозки.

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Перевезено грузов, всего | тыс. тонн | 73,2 | 17,3 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе автомобильным транспортом | тыс. тонн | 73,2 | 17,3 | 0 | 0 | 0 |
| Перевезено пассажиров, всего | тыс. чел. | 0 | 67,3 | 170 | 244,5 | 218,3 |
| в том числе автомобильным транспортом | тыс. чел. | 0 | 67,3 | 170 | 244,5 | 218,3 |

Как свидетельствуют данные таблицы 30, объем пассажирских перевозок в муниципальном районе за последние четыре года наращивается с небольшим снижением в 2006 г. Наблюдается катастрофическое снижение общего грузооборота. Так, начиная с 2004 г. транспортными предприятиями района грузовые перевозки не осуществляются вовсе.

Пассажирские перевозки производятся по следующим маршрутам:

1. «Верхняя Хава – Воронеж» через пос. Вишневка, пос. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, с. Парижская Коммуна, с. Орлово, с. Новая Усмань по 8 раз в день;

2. «Верхняя Хава – Воронеж» через пос. Вишневка, пос. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, с. Парижская Коммуна, с. Орлово, с. Бобяково по 9 раз в день;

3. «Верхняя Хава – Воронеж» через с. Большая Приваловка, с. Малая Приваловка, с. Парижская Коммуна, с. Орлово, с. Бобяково по 3 раза в день;

4. «Верхняя Хава - Воронеж» через с. Сухие Гаи, с. Марьевка, с Правая Хава, с. Новая Усмань 3 раза в неделю по 4 раза в день;

5. «Верхняя Хава – ст. Графская» через пос. Вишневка, пос. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, гос. Заповедник по 8 раз в день;

6. «Верхняя Хава – Углянец» через пос. Вишневка, пос. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, с. Парижская Коммуна, с. Орлово 5 раз в неделю по 4 раза в день;

7. «Верхняя Хава – Малый Самовец» через с. Архангельское, с. Шукавка, п. Воля, с. Верхняя Плавица 3 раза в неделю по 4 раза в день;

8. «Верхняя Хава – Александровка» через д. Мокруша, с. Васильевка 1-я,  пос. Фомичи, пос. Верхняя Маза, с. Нижняя Маза 3 раза в неделю по 4 раза в день;

9. «Верхняя Хава – Семеновка - Верхняя Хава» через с. Плясоватка, д. Покровка, с. Верхняя Луговатка, с. Охочевка, с. Семеновка 3 раза в неделю по 2 раза в день;

10. «Верхняя Хава – Верхняя Байгора – Верхняя Хава» через  с. Нижняя Байгора, с. Верхняя Байгора, пос. Малиновка 3 раза в неделю по 2 раза в день;

11. «Верхняя Байгора – Беловка» через пос. Вишневка, с. Большая Приваловка 3 раза в неделю по 4 раза в день;

12. «Верхняя Хава – Правая Хава» через с. Сухие Гаи, с. Марьевка 3 раза в неделю по 4 раза в день.

Железнодорожный транспорт. По территории Верхнехавского муниципального района проходит железная дорога «Воронеж — Анна». От станции Графская на восток отходит однопутная ветвь до станции Хава и дальше до станции Анна. Протяженность участков железной дороги на территории района составляет 38,66 км.

Основными грузами, отправляемыми со станции Хава, являются сельскохозяйственные в основном для сахарной промышленности, мясо – молочной промышленности и зерно.

На станцию Хава для Верхнехавского района приходят грузы промышленных товаров для населения и сельскохозяйственного производства.

Кроме того, со станции Хава осуществляются пассажирские перевозки.

В основном пассажирские перевозки связаны с тяготением райцентра к областному центру, к месту приложения труда и отдыха.

Железнодорожный транспорт в районе обслуживает пригородные и междугородние пассажирские связи.

Задачей проектных решений является необходимость изменения сложившегося транспортного планировочного каркаса для возможности максимального использования территориальных природных ресурсов и особенностей района для дальнейшего развития экономики инновационного типа.

1.14. Инженерная инфраструктура.

1.14.1. Газоснабжение.

Источником газоснабжения Верхнехавского района является магистральный газопровод Северный Кавказ – Центр.

Газоснабжением района предусматривается: от газопровода-отвода к ГРС-3 г. Воронеж по газопроводу-отводу Новая Усмань – ГРС с. Анна, диаметром 530 мм, протяженностью 82,5 км, введенному в эксплуатацию в 2001 г, и построенному отводу к ГРС Верхняя Хава, протяженностью 33,4 км, диаметром 219 мм.

Газификация населенных пунктов Углянец, Подлесный (Углянское сельское поселение), Забугорье, Никоново, Парижская Коммуна (Парижскокоммунское сельское поселение) предусмотрено от ГРС Новая Усмань по газопроводу Орлово – Краснолесный.

Газификация населенных пунктов Александровского, Большеприваловского, Верхнелуговатского, Верхнемазовского, Верхнеплавицкого, Верхнехавского, Малоприваловского, Малосамовецкого, Нижнебайгорского, Плясоватского, Правохавского, Семеновского, Спасского, Сухогаевского, Шукавского сельских поселений предусматривается от АГРС Верхняя Хава.

Выходящие нитки межпоселковой сети газопровод: 3 нитки с давлением на выходе 1,2 мПа (диаметром 219 мм, 159 мм и 108 мм).

От ГРС построены и находятся в строительстве межпоселковые газопроводы к населенным пунктам:

- на север – до с. Верхняя Луговатка;

- на юг - до с. Правая Хава;

- на запад – до с. Желдаевка;

- на восток – до с. Малый Самовец и Приобретенка.

Расчетные часовые и годовые расходы газа определены по «Схеме газификации Воронежской области», разработанной г. Москва в 2001 г. и составляют по району:

общий годовой объем – 89,0 млн. м3/год;

общий часовой объем – 37,4 тыс. м3/час.

Существующие газовые сети и объекты показаны на Схеме территориального планирования (Схема газоснабжения).

1.14.2. Водоснабжение.

В настоящее время в поселениях Верхнехавского района имеются тупиковые сети водоснабжения (действующие и недействующие): протяженностью 1000 м, оборудованные водоразборными колонками и подводящие воду на объекты соцкультбыта, к административным и жилым зданиям.

В качестве источников водоснабжения используются подземные воды.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды сел используется вода артезианских скважин, эксплуатационной производительностью 1200 м3/сут. На сети в качестве контррезервуаров установлены водонапорные башни емкостью 15м3, 25м3 каждая, высота ствола 10 м, 15 м.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды поселений приведены в таблице.

На территории поселений Верхнехавского района действуют следующие  предприятия: свинофермы, фермы крупного рогатого скота, маслозаводы и свинокомплексы.

Канализация.

Централизованная канализация на территории поселений Верхнехавского района в основном отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

В настоящее время в поселениях Верхнехавского района: Верхняя Хава, Парижская Коммуна имеются сети канализации и очистные сооружения механической и биологической очистки.

Существующие сети и объекты водоснабжения показаны на Схеме территориального планирования (Схема водоснабжения и водоотведения).

1.14.3. Электроснабжение.

Источником электроснабжения Верхнехавского муниципального района являются электрические сети Верхнехавского ОАО «МРСК ПЭС ЦЕНТР» - «Воронежэнерго».

На территории Верхнехавского РЭС располагаются:

- ПС 110/35/10кВ «Верхняя Хава»;

- ПС 110/10кВ «Парижская Коммуна»;

- ПС 35/10кВ «Шукавка», «Верхняя Байгора», «Углянец», «Верный», «Семеновка».

Основное питание ПС 110/35/10 «Верхняя Хава» выполняется по ВЛ 110 кВ № 36. Резервное питание по ВЛ 110 кВ № 20. В Верхнехавском муниципальном районе размещаются 17 сельских поселений.

Существующие сети и объекты электроснабжения и связи показаны на Схеме территориального планирования (Схема электроснабжения).

1.14.4. Теплоснабжение.

Теплоснабжение объектов жилья и соцкультбыта в Верхнехавском районе напрямую зависит от проводимой в настоящее время газификацией района.

В основной массе поселений района в 2009 году завершаются работы по газификации объектов жилья и соцкультбыта (перевод на газ существующих котельных для отопления школ, автономных блочных котельных и встраиваемых котельных для отопления ФАП, клубов, административных зданий и пр.), строительству внутрипоселковых сетей среднего и низкого давления для перевода индивидуальных источников отопления жилого фонда на газовое топливо.

В Верхнехавском сельском поселении переведены на газ 7 котельных, обеспечивающих теплом жилой фонд и соцкультбыт с. Верхняя Хава. В остальных поселениях также в первую очередь проведена газификация котельных школ, строительство внутрипоселковых сетей низкого давления.

Существующие сети и объекты электроснабжения и связи показаны на Схеме территориального планирования (Схема газоснабжения).

1.15. Зоны специального назначения.

1.15.1. Места сбора бытовых отходов.

На территории Верхнехавского муниципального района имеется районная свалка, расположенная на границе Большеприваловского и Спасского сельских поселений, площадью 12,5 га. В остальных сельских поселениях официальные места для сбора твердых бытовых отходов отсутствуют. Необходимо запроектировать площадку под пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО, а в каждом поселении площадки под усовершенствованные свалки (полигоны ТБО). Реализация мероприятия позволит значительно улучшить экологическую обстановку района.

1.15.2. Кладбища.

В настоящее время на территории Верхнехавского муниципального района действуют 38 кладбищ. В санитарно-защитные зоны некоторых кладбищ попадают жилые дома, что не соответствует санитарным нормам. В рамках проекта необходимо предусмотреть мероприятия как по закрытию, так и по расширению кладбищ. Если расширение невозможно, необходимо в соответствии с нормами предусмотреть отведение новых участков под организацию кладбища.

Перечень существующих кладбищ указан в Приложении 3, табл. 2.

1.15.3. Скотомогильники.

На территории Верхнехавского муниципального района имеются три скотомогильника: в Правохавском, Парижскокоммунском и Малосамовецком сельских поселениях. Необходимо запроектировать скотомогильники в каждом сельском поселении, с учетом санитарных требований. Размещение существующих кладбищ, районной свалки и скотомогильников показано на Схеме территориального планирования (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

1.16. Выводы по современному состоянию.

Основой экономического развития муниципального района и его поселений является постоянное повышение уровня и качества жизни населения, создание и укрепление конкурентных преимуществ территории, ее предприятий и производимой ими продукции. К основным проблемам развития Верхнехавского муниципального района, на основании главы 1, можно отнести следующее:

- сокращение численности постоянно проживающего населения муниципального района, связанное с превышением естественной убыли над рождаемостью (в среднем 440 чел. в год), высокой долей населения нетрудоспособного возраста.

- уменьшение потенциального резерва трудовых ресурсов района - детей на 3,4 % за 2005-2006 гг.; рост безработицы с 2,4 % в 2002 г., до 3,1 % в 2006 г; по уровню зарегистрированной безработицы район по итогам 2006 г. занял 17 место по области (в 2005 г. – 21 место);

- удаленность от крупных населенных пунктов;

- высокая степень изношенности коммунального хозяйства составляет 56 %;

- отсутствие проектов сохранения, восстановления и развития памятников архитектуры и культуры;

- неэффективное использование сельскохозяйственных угодий, обусловленное следующим: слабо обновляется техника и оборудование, лишь небольшая часть хозяйств может закупать сельхозтехнику; в т. ч. и по лизингу; недостаточное развитие лизинга оборудования и техники; потеря (падение) плодородия почвы (гумуса); содержание гумуса в почвах района сократилось, а внесение минеральных и органических удобрений сократилось в 3 раза по сравнению с доперестроечным периодом; недостаточно соблюдается научно обоснованная система земледелия, и внедряются новые технологии производства; недостаточно применение элитного семеноводства и племенного животноводства; ухудшение качественного потенциала животноводства приводит к снижению продуктивности; одним из главных недостатков является возрастающий диспаритет цен, а также неплатежи, неполное финансирование, не упорядочение налоговой политики, отсутствие работающей системы страхования, и долгосрочных кредитов, гарантированных закупочных цен, справедливого перераспределения доходов от реализации продукции между производителями, переработчиками, «продавцами»; высокие ставки кредитных ресурсов.

- многие залежи полезных ископаемых не разведаны, и не разработаны;

- имеющиеся лесные ресурсы не используются для отдыха и туризма;

- имеющиеся водные ресурсы не используются для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, отдыха и туризма;

- не развито животноводство, низкая степень загрузки имеющихся производственных мощностей по переработке сельхозпродукции; отсутствует налаженная система сбыта продукции, производимой предприятиями района;

- в промышленном производстве занято 10% населения, занятого в экономике;

- объем производства животноводческой продукции сельхозпредприятий имеет тенденцию к снижению. Убыточно производство мяса крупного рогатого скота, свиней, молока;

- снижается поголовье крупного рогатого скота, в т. ч. коров, свиней почти в 2 раза;

- незначительные объемы капитальных вложений в строительство объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры;

- жилищное строительство ведется только за счет средств населения;

- наблюдается падение объемов перевозки грузов с 73,2 тыс. т. до 0 в 2006 году;

- жилищно-коммунальное хозяйство является одной из проблемных отраслей района: степень износа производственных фондов составляет порядка 60 %. На балансе предприятия МП УК " Верхехавская" находятся значительно изношенные объекты, которые требуют капитального ремонта или замены. Все объекты коммунального хозяйства района построены в советский период. В последние 10 лет в жилищно-коммунальное хозяйство района инвестиции не направлялись.

- состояние здоровья населения района неудовлетворительное. Средняя продолжительность жизни населения – 67,3 лет, мужчин – 58,4, женщин – 71,2. На протяжении последних лет уровень жизни постоянно снижается.

Из общего числа учреждений здравоохранения в приспособленных зданиях располагаются 6 учреждений, в зданиях, требующих капитального ремонта – 2. По обеспеченности врачами район занимает 16 место в области;

- значительное количество школ расположено в приспособленных помещениях и требует реконструкции и текущего ремонта; низкий уровень компьютеризации образовательных учреждений.

- ухудшилось состояние материально-технической базы учреждений культуры в связи с отсутствием финансирования;

- неудовлетворительное состояние дорог.

Проведенная комплексная оценка современного состояния Верхнехавского муниципального района позволила так же выявить следующие конкурентные преимущества:

- высокий уровень плодородия почв;

- наличие лесов, экологически чистых рек и водоемов;

- возможность развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции;

- наличие участков, доступных для инвестирования в развитие промышленности и агропромышленного комплекса;

- наличие квалифицированных кадров;

- наличие залежей полезных ископаемых: песка, глины, никеля;

- отсутствие вредных или экологически неблагоприятных производств;

- наличие позитивных мер, предпринятых органами местного самоуправления по улучшению социально-экономического положения муниципального района, поддержка со стороны населения, общественных организаций и предпринимателей.

В 2007 году произошло улучшение рейтинговых позиций Верхнехавского муниципального района в рейтинге муниципальных образований области:

- по сводному показателю – уровню развития производственной сферы на душу населения с 12 на 7 место;

- по объему инвестиций на душу населения с 23 на 19 место;

- по суммарному обороту розничной торговли и платных услуг на душу населения с 29 на 18 место;

- по доле среднесписочной численности работающих, занятых в малом бизнесе с 12 на 7 место.

Достигнутые результаты дают основание для значимых и весомых выводов, главный из которых состоит в том, что активизация экономики муниципального района возможна только при условии концентрации усилий власти, всех хозяйствующих субъектов и населения на достижении основной цели – повышении качества и уровня жизни жителей района.

Определение в качестве «точек роста» экономики муниципального района ключевых проектов развития, соответствующих приоритетам общенационального и областного масштаба, и распределение средств местного бюджета и средств, привлеченных из федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников, позволит даже в условиях дефицита местного бюджета достичь намеченной цели путем введения целевых индикаторов на каждый год и на весь период реализации проекта. Формируемая в рамках проекта политика территориального развития имеет детализацию в рамках поселений и конкретных населенных пунктов, в ее основу заложены «точки роста» поселений.

Основными «точками роста» муниципального района определены:

1. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения:

- осушение заболоченных сенокосов;

- применение чередования культур;

- применение элитных семян, значительное повышение урожайности.

2. Развитие животноводства:

- строительство свинокомплексов, молочных комплексов, ферм и т. д.;

- применение передовых технологий содержания животных;

- улучшение кормовой базы.

3. Стимулирование развития предпринимательства:

- стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК: крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств путем создания на территории района сельскохозяйственного потребительского и кредитного кооперативов;

- развитие сферы услуг.

4. Развитие социальной, культурной и бытовой инфраструктуры муниципального района:

- привлечение средств федерального и областного бюджетов для строительства, реконструкции объектов социальной сферы: учреждений образования, культуры, спорта и отдыха;

5. Развитие дорожной инфраструктуры муниципального района:

- капитальный ремонт дорог;

- строительство дорог для соединения сельских населенных пунктов;

6. Развитие инженерной инфраструктуры муниципального района:

- газификация домовладений, объектов социальной сферы и предприятий;

- обеспечение централизованным водоснабжением населенных пунктов района;

- строительство очистных сооружений и расширение сетей водоотведения;

7. Развитие промышленности муниципального района:

- строительство новых заводов, которые обеспечат население рабочими местами, а так же будут являться дополнительным источником доходов бюджета района;

Анализ первой главы показал, что муниципальный район имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования всех имеющихся ресурсов.

2. Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию.

2.1. Архитектурно-планировочная организация территории.

В архитектуре сел проявляются общие для зодчества закономерности: удобство, красота и экономичность тесно связаны друг с другом и могут быть достигнуты при учете всех факторов, влияющих на планировочную структуру населенных пунктов района, состав и характер их застройки. Планировка каждого поселка должна органично увязываться с организацией сельскохозяйственного производства, системой землепользования, обеспечивать удобные связи с другими населенными пунктами и производственными объектами, магистралями. Так же нельзя забывать и о необходимости умелого использования ландшафтных условий местности. Все как бы ясно‚ но существующая архитектурно-планировочная организация населенных пунктов Верхнехавского муниципального района во многом не удовлетворяет как современным нормативным требованиям, так и реальным потребностям сельских жителей. При этом отметим следующие проблемы организации материальной среды села:

1. Несоответствие существующей системы культурно-бытового обслуживания населения ее реальной востребованности жителями: в крупном поселении таких объектов может быть в избытке‚ в то время как жители малых сел ограничены в доступе к ним;

2. Наличие большого количества ветхих и аварийных строительных фондов‚ в том числе в инженерном обустройстве и благоустройстве.

Следует отметить высокую степень узнаваемости сел независимо от их крупности, архитектурно-планировочной структуры и модернизированности. То есть каждый населенный пункт обладает индивидуальностью, неповторимым обликом и силуэтом и, как правило, гармонирует с ландшафтом.

В рамках проекта перспективными направлениями территориального развития сельских поселений следует считать освоение новых территорий, а так же уплотнение и упорядочение. Архитектурно-планировочные решения должны отличаться удобством‚ комфортом проживания и обслуживания (высоким уровнем инженерного обустройства жилья, развитой системой культурно-бытового обслуживания, полного благоустройства территории поселка); красотой архитектурного облика села (художественно выразительными формами и планировочным каркасом); экономичностью (минимум затрат на проведение трансформации) и долговечностью (увеличение периода соответствия сформированной пространственной организации населенного пункта изменяющимся условиям его жизнедеятельности).  Для оценки указанных параметров необходимо их детализировать:

1. Удобство проживания и обслуживания населения определяется по:

— наличию отдельной квартиры для каждой семьи;

— обеспеченности жилой площадью на человека 30 м2;

— размерам и форме приусадебных участков (0,15 га );

— наличию в радиусе от 0‚5 до 1 км объектов культурно-бытового обслуживания повседневного (магазин смешанной торговли, детский сад-ясли, начальная школа, пункт медицинской помощи, спортивные сооружения) и периодического пользования (3 – 5 км — специализированные магазины, средняя школа, клуб, сельсовет, узел связи с отделением сбербанка, аптека, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, баня, гостиница, парикмахерская, комплексный приемный пункт);

— существованию кратчайших (близких к прямой) транспортных коммуникаций к объектам обслуживания и местам приложения труда;

— инженерному обеспечению жилья (водоснабжение, канализация, электроснабжение, газоснабжение и т. д.);

— расстоянию соседских связей (до 50 м);

— защищенности селитьбы от неблагоприятных факторов внешней среды;

2. Экономичность архитектурно-планировочных решений выражается в затратах на:

— строительство и благоустройство территорий сел;

— эксплуатацию и текущий ремонт строительных фондов;

— утилизацию элементов застройки;

3. Долговечность архитектурно-планировочных решений сельских населенных мест определяется по показателям физического и морального износа‚ который колеблется от 20 до 50 лет.

Сложившиеся условия в поселениях Верхнехавского муниципального района не  соответствуют требованиям из предложенного комплекса, поэтому необходимо совершенствовать архитектурно-планировочную организацию сельских населенных мест. Она представляет собой многоуровневую систему‚ включающую следующие принципиальные положения:

— обеспечение градостроительными средствами взаимосвязанного функционирования и развития сельских населенных пунктов в системе расселения с организацией открытой, трансформируемой планировочной структуры;

— дифференциация направлений и средств архитектурной реконструкции в зависимости от функционального типа, степени соответствия сложившейся структуры населенных пунктов современным требованиям;

— планировочное и пространственное обеспечение интеграции и наложения функций сельских поселений;

— целесообразное и органичное использование сложившейся застройки поселков;

— целенаправленное применение средств архитектурной гармонизации территорий;

— сохранение природных ландшафтов и культурных ценностей;

— организация экономически обоснованной планировочной структуры поселений;

— независимость эстетического уровня организации пространства от социально-экономической значимости объекта.

Исходя из этого проектом предусмотрены различные мероприятия  трансформации решений сельских населенных мест, касающиеся основных структурных элементов населенных пунктов: селитебной территории и объектов культурно-бытового назначения‚ транспортных и инженерных  коммуникаций.

— снос ветхих строений (процедура осуществляется согласно действующему законодательству);— ликвидация заброшенных нежилых усадеб;

— использование территорий нежилых усадеб (“белых планировочных пятен”) под проезды, игровые площадки, рекреационные территории и т. п. (процедура осуществляется согласно действующему законодательству);

— экономичная застройка перспективными типами усадебных домов;

— композиция существующей и проектируемой застройки;

— гармонизация застройки.

Территории и объекты культурно-бытового назначения:

— определение вместимости, мощности объектов культурно-бытового обслуживания по социально-демографическим характеристикам района, а также с расчетом на перспективу и с учетом развития форм и способов обслуживания (мобильные виды услуг‚ стационарные и передвижные многопрофильные объекты);

— установление состава объектов по нормам обслуживания;

— возведение новых объектов культурно-бытового назначения, если невозможно модернизировать или перепрофилировать существующие в соответствии с новыми социальными условиями;

— размещение новых культурно-бытовых объектов на территориях, прилегающих к селитьбе, с тяготением к общественному и геометрическому центрам села;

Транспортные коммуникации:

— устройство дорог с твердым покрытием внутри населенных пунктов и между населенными пунктами, реконструкция существующих дорог;

— организация автостоянок вблизи (до 30 м) жилых и общественных зданий;

— разделение пешеходного и транспортного движения (устройство тротуаров).

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

2.2. Административно-территориальное устройство.

Границы и статус Верхнехавского муниципального района установлены законом Воронежской области «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров  муниципальных образований Верхнехавского района» от 7 июля 2006 года №85-ОЗ.

Проектом предлагается изменить западную границу Верхнехавского муниципального района. На территории района расположена часть улицы Лесхозная р. п. Рамонь. В связи с этим предлагается решить вопрос о переводе данного участка в ведение Рамонского муниципального района. В ведение Рамонского района передаются два участка ул. Лесхозная, площадью 20 га, в ведение Верхнехавского района передается участок Рамонского района площадью 6 га. Таким образом, площадь Верхнехавского района уменьшается на 14 га.

Так же проектом предлагается изменить западную границу пос. Подлесный, которая совпадает с границей Углянского сельского поселения и Верхнехавского муниципального района. На территории Новоусманского муниципального района расположена часть улицы Октябрьская пос. Подлесный. В связи с этим предлагается решить вопрос о переводе данного участка, площадью 1,18 га в ведение Верхнехавского муниципального района, и отнесении его к территории пос. Подлесный Углянского сельского поселения.

Изменение границ между сельскими поселениями Верхнехавского муниципального района не предусмотрено.

Новые участки показаны на Схеме территориального планирования (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.3. Комплексная оценка и функциональное зонирование территории.

При комплексной оценки рассматриваемой территории был применен трехступенчатый способ оценки территории.

На первых двух этапах осуществляется анализ и оценка природных и архитектурно-планировочных факторов, на третьем этапе – комплексная оценка влияния на целесообразность их использования.

В качестве природных факторов анализировались инженерно-геологические условия, к которым отнесены геологические, морфологические, физико-геологические, почвенно-растительные условия, размещение минерально-сырьевых ресурсов, водные и лесные ресурсы, условия мелиорации территории.

В качестве планировочных факторов анализировались и оценивались такие характеристики территории, как ее обслуженность транспортными и инженерными сетями и сооружениями, транспортная доступность, санитарно-гигиенические условия, требования охраны природы, а также условия и требования архитектурно-эстетических достоинств отдельных природных или культурных ландшафтов.

Оценка территории по отмеченным планировочным факторам производилась по современному положению с учетом еще не введенных в эксплуатацию объектов и коммуникаций.

В результате профакторного анализа и комплексной оценки территории намечаемой к использованию для целей гражданского и промышленного строительства были выделены участки непригодные, исключаемые из дальнейших анализов, к которым были отнесены: леса I группы, несущие санитарно-охранные, водорегулирующие функции, заповедник, застроенные территории.

К участкам, обладающим неблагоприятными факторами, отнесены участки с проявлением отрицательных физико-геологических процессов, карстовых явлений просадочности грунтов, оползней, участков с высоким уровнем грунтовых вод, участков с вероятностью затопления более 4 % территории, не имеющих в пределах 15 км от потребителя поверхностных и достаточных запасов подземных вод, участков с ограниченной транспортной доступностью.

К участкам, обладающим ограниченно-благоприятными условиями, отнесены территории, имеющие положительные характеристики по основным инженерно-геологическим и гидрогеологическим, планировочным условиям, но расположенные на облесенных территориях, либо на землях, используемых в сельскохозяйственных целях, либо имеющих один – два отрицательных показателя из природных или планировочных условий.

Участков с благоприятными условиями, определенных по наибольшей сумме положительных факторов в пределах района крайне мало. Значительная часть этих участков расположена на сельскохозяйственных землях.

При оценке территории для сельскохозяйственного использования учитывались гидрогеологические условия, почвенные, санитарно-гигиенические, состояние растительности, транспортное обслуживание, обеспеченность сетями, рельеф.

Для условий сельскохозяйственного производства наиболее благоприятными по сумме положительных факторов оказались земли общей площадью 6,8 тыс. га, в значительной степени, используемые в настоящее время сельским хозяйством.

Ограничением благоприятности для сельскохозяйственного использования служит покрытие лесами (I-й группы) территории, не обеспеченность транспортными коммуникациями.

При оценке благоприятности территории для целей отдыха, учитывалось наличие лесных массивов, при этом леса, принимались широколиственных пород деревьев, сосновые или смешанные. Учитывалось наличие водоемов, санитарная характеристика площадки, обеспеченность транспортными коммуникациями, наличие памятников культуры и характерные ландшафтные особенности. На территории района площадок, отвечающих перечисленным требованиям, оказалось 3,4 тыс. га.

Оценка территории для основных видов хозяйственного ее использования показывает степень благоприятности или неблагоприятности отдельных участков района для промышленного и гражданского строительства, сельского и лесного хозяйства и массового отдыха. Однако, оценка эта неоднозначна. В ряде случаев видно, что в одно и тоже время один и тот же участок территории может быть пригоден для различных видов хозяйственного использования.

Одновременно с этим, схема комплексной оценки показывает соотношение между территориями различного качества и возможности конкретного хозяйственного их освоения, что делает возможным на ее основе принимать необходимые планировочные решения и в первую очередь разработать схему функционального зонирования.

Планировочная структура и функциональное зонирование.

Одним из важнейших документов проекта территориального планирования является схема функционального зонирования территории, определяющая региональный градостроительный и экономический режим в каждой функциональной зоне.

Функциональная зона — это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующим ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функции) для которого предоставлена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории сельского поселения;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формировании их перспективной хозяйственной направленность;

- разработка мероприятий по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользования землей и другой недвижимостью.

Регламент использования территорий выступает как совокупность предложений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Зонирование территории муниципального района произведено в соответствие с общей территориальной структурой  производства и расселения, природно-экологического каркаса района, характером размещения и режимом особо охраняемых территорий.

Функциональное зонирование на уровне муниципального района предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

- современное использование территории;

- концепция пространственного развития сельских поселений;

- градостроительных ограничений связанных с: ограничением по функциональным базовым признакам; ограничениями, связанными с историко-культурной средой; неблагоприятными инженерно-геологическими и прочими природными условиями, связанными с состоянием окружающей среды; транспортно-коммуникационными ограничениями; эколого-гигиеническими ограничениями.

Для четкого выявления функциональной специализации территории района, проведено ее функциональное микрозонирование, которое сложилось из следующих типов территорий:

- кардинально преобразованные человеком — территории сельских населенных пунктов, территории транспортно-инженерных коммуникаций;

- умеренно измененных хозяйственной деятельности — сельскохозяйственные угодья, небольшие участки эксплуатируемых лесных массивов;

- практически не нарушенных деятельностью человека — открытые пространства, территории лесного фонда.

Размещение функциональных зон, их конфигурация, определены на основе перспективной планировочной структуры муниципального района в соответствии с конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов. В каждой функциональной зоне устанавливается свой, особый режим использования.

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территории сельского поселения с установлением критериев режима использования основных территориальных зон:

- жилые;

- общественные;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- иные виды территориальных зон.

Функциональное зонирование территории района в настоящем проекте произведено на основе результатов комплексной оценки территории и перспективной планировочной структуры района (определяет целесообразное развитие функциональных зон).

Функциональное зонирование Верхнехавского муниципального района, представляет достаточно четкую планировочную структуру.

По территории района проходит дорога федерального значения «Воронеж – Тамбов» и дороги областного значения  «Воронеж – Панино», «Воронеж — Усмань». Связь с населёнными пунктами Верхнехавского муниципального района осуществляется по дорогам местного значения. Верхнехавский муниципальный район хорошо связан с другими районами области, с областным центром, а так же с Липецкой областью.

Дальнейшее развитие перспективных населенных пунктов пойдет по пути совершенствования сложившейся планировочной структуры с усилением роли центральных поселков и ликвидации  мелких населенных пунктов.

Верхнехавский район занимает зону развитого сельского хозяйства. Для развития сельского хозяйства зона данного района имеет благоприятные климатические и почвенные условия для возделывания сельскохозяйственных культур. Эта территория характеризуется большой распаханностью и освоенностью земель для сельского хозяйства.

Промышленность в Вернехавском муниципальном районе развита слабо.

Зона сохраняемого и восстанавливаемого природного ландшафта, включающая зону массового отдыха и массив леса Воронежского Государственного Биосферного Заповедника. Лес Госзаповедника является неприкосновенным для вырубок, он имеет водоохранное значение и проектные предложения, направленные на улучшение природного состава лесных массивов.

Рис. 2. Алгоритм оценки земель сельских  поселений Верхнехавского муниципального района  и типизации их по степени комфортности среды обитания населения.

Характеристика физико-географических условий развития природных процессов в муниципальном районе

Историко-географический анализ развития сельского поселения

Общая геоэкологическая оценка территории поселения

Состояние атмосферного воздуха

Состояние поверхностных и подземных вод

Состояние почв и растительности

Экономико-географическое положение

Оценка степени комфортности среды обитания населения

Выделение естественных оценочных показателей

Выделение общественных (социальных) показателей

Природного происхождения

Антропогенного происхождения

Зонирование территорий поселения на основании результатов скрининговых исследований

Создание системы картосхем, отражающих результаты комплексной оценки и зонирования территории поселения

Типизация земель поселения по степени комфортности среды обитания населения

Кроме этих основных зон выделяется: территория транспортных и инженерных коммуникаций и сооружений, территории перспективных населенных пунктов, территории резервные под промышленное строительство.

Намечаемое зонирование определяет основной вид деятельности на этой территории и не означает жесткого закрепления данной территории за данным видом хозяйственной деятельности.

Резервные площадки.

На основе функционального зонирования выделены резервные площадки для жилищного, промышленного и сельскохозяйственного строительства. Их характеристики даны в таблице Приложении 1, табл. 1.

Учитывая уникальность территории муниципального района, комплексная оценка и функциональное зонирование территории проведены в пределах каждого сельского поселения.

Жилые зоны.

Жилые зоны располагаются в 65 населённых пунктах Верхнехавского муниципального района. Жилые зоны состоят в основном из одноэтажной усадебной застройки, в них размещаются  отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социально и культурно - бытового обслуживания населения, стоянки автомобильного транспорта, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно — защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почвы, воздуха, воды и т.п.). Многоэтажная застройка имеется в с. Верхняя Хава, с. Углянец и с. Парижская Коммуна.

Новое жилищное строительство предусматривается на свободных территориях на 42 участках в 29 населенных пунктах общей площадью 1001,3 га.

Для нанесения границ населенных пунктов сельских поселений Верхнехавского муниципального района были использованы материалы, предоставленные Росземкадастром ЦЧО НИИгипрозем. Генеральным планом предусматривается корректировка границ населенных пунктов – пос. Нескучное и пос. Малиновка (Спасское сельское поселение), с. Правая Хава (Правохавское сельское поселение), п. Енино, п. Желдаевка и с. Малая Приваловка (Малоприваловское сельское поселение), а также с. Углянец и п. Подлесный (Углянское сельское поселение).

К юго-западу от села Правая Хава предусматривается участок, который необходимо включить в границы села площадью 7,2 га. Это обусловлено тем, что на участке расположены два домовладения (постройка 60-х годов), не вошедшие в границу населенного пункта.

К востоку от пос. Нескучное предусматривается участок, площадью 4,8 га, который необходимо включить в границы поселка. Это обуславливается тем, что на участке расположено 3 домовладения, ранее не вошедшие в границу села. Участок к северу от пос. Малиновка, площадью 2 га, необходимо включить в границы поселка. На данном участке расположено 4 домовладения.

Так же предусматривается перевод двух участков из земель ГЛФ в земли населенных пунктов: в северной части п. Енино площадью 0,49 га и в южной части п. Желдаевка  площадью 0,18 га. А также перевод участка площадью 4 га из земель особо охраняемых территорий (ВГПБЗ) в земли населенного пункта (с. Малая Приваловка Малоприваловского сельского поселения). Это обусловлено тем, что на участках расположены домовладения не входящие в границы населенных пунктов.

Проектом предлагается изменить северную границу с. Углянец. На территории ВГПБЗ расположена часть улицы Лесная с. Углянец. В связи с этим предлагается решить вопрос о переводе данного участка, площадью 2,44 га из земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

Так же проектом предлагается изменить западную границу пос. Подлесный, которая совпадает с границей Углянского сельского поселения и Верхнехавского муниципального района. На территории Новоусманского муниципального района расположена часть улицы Октябрьская пос. Подлесный. В связи с этим предлагается решить вопрос о переводе данного участка, площадью 1,18 га в ведение Верхнехавского муниципального района, и отнесении его к территории пос. Подлесный Углянского сельского поселения.

В остальных населённых пунктах застройка будет осуществляться на свободных территориях в пределах существующих границ сельских населённых пунктов.

Общественные зоны.

Общественно-деловые зоны имеются во всех административных центрах сельских поселений муниципального района. В этих зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли и общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, стоянки автомобильного транспорта.

Производственные зоны.

Производственные зоны размещаются на существующих местах размещения ферм, машиноремонтных дворов, строительных и складских секторов, которые позволяют территориально вести расширение производственного строительства.

Для перспективного развития предусматриваются и новые производственные площадки во всех сельских поселениях района общей площадью 1034,6 га (Приложение 1, табл. 2).

Развитие промышленных зон предполагается за счёт перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности. На территории промышленных площадок необходимо выполнить и утвердить проекты санитарно-защитных зон.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

В данных зонах размещены сооружения и коммуникации железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, а так же линии электроснабжения и связи, объекты инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций инженерных сетей предусматриваются санитарно-защитные зоны с соблюдением необходимых расстояний до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон в соответствии с градостроительными нормативами и правилами.

Железная дорога «Воронеж – Грязи» протяжённостью 5,33 км с полосой отвода 80 м — 85,31 га;

Однопутная ветвь железной дороги «Графская – Анна» протяжённостью 38,66 с полосой отвода 80 м — 618,50 га;

Автодорога федерального значения «Воронеж — Тамбов» протяжённостью 22,05 км, с полосой отвода 15 м, на площади 66,15 га;

Автодорога регионального значения «Воронеж – Панино» протяжённостью 44,270 км, с полосой отвода 14 м, на площади 123,96 га;

Автодорога регионального значения «Воронеж – Усмань» протяжённостью 21,058 км с полосой отвода 14 м, на площади 58,96 га;

Охранная зона линий ЛЭП составляет: ВЛ 500 кВ — 2х30 м; ВЛ 110 кВ — 2х20 м; ВЛ 35 кВ - 2х15 м, ВЛ 10 кВ — 2х10 м.

Охранная зона газопровода — 100 м.

Для рек минимальная ширина водоохранных зон устанавливается в зависимости от длины реки от истока:

- до 10 км — в размере 50 м;

- от 10 до 50 км — в размере 100 м;

- от 50 км и более — в размере 200 м.

Зона преимущественного сельскохозяйственного использования территории Верхнехавского муниципального района составляет 95,128 тыс. га, в том числе 75,455 тыс. га пашня, 2,301 тыс. га сенокосы, 6,771 тыс. га пастбища, 2,971 тыс. га залежь и  0,781 тыс. га многолетние насаждения. Данная зона используется для целей ведения сельского хозяйства. Проектом предусмотрено уменьшение пашни для перспективного строительства жилой и производственной зон сельских поселений муниципального района.

Зона преимущественного рекреационного назначения территории кратковременного отдыха предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи водоемы, спортивные сооружения. Территория муниципального района имеет хорошие рекреационные ресурсы. В связи с этим предусматривается развитие систем отдыха, планируется создание пляжей вдоль рек Хава, Усмань, Байгора, Плавица, Грязнушка, Матреночка, а так же по берегам прудов.

Зоны особо охраняемых территорий.

К особо охраняемым территориям относятся Воронежский Государственный Биосферный Заповедник, Охотничий заказник Байгорский, а так же санаторий «Углянец».

На территории Углянского сельского поселения расположен санаторий «Углянец». В настоящее время он не работает. Расположен санаторий в лесопарке, вблизи реки Усманки. Прекрасные ландшафты, чистый воздух, напоенный ароматами смешанного леса, пресноводные бассейны благоприятствуют проведению климатолечения. На территории санатория «Углянец» минеральная хлоридно-сульфидная, магниево-кальциевая натриевая вода, слабощелочная, малой минерализации добывается из скважин глубиной 327 м. Использовались привозные лечебные липецкие грязи. Основные показания для лечения - заболевания органов дыхания, органов пищеварения, системы кровообращения, педиатрия. Необходимо принять меры по восстановлению работы санатория.

Иные зоны территориальных зон включают в себя зоны специального назначения, которые предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других территориальных зон.

Для складирования и хранения твёрдых бытовых отходов на территории сельских поселений предусматриваются 12 контейнерных площадок для сбора отходов.

Функциональные зоны сел показаны на Схеме территориального планирования (Основной чертеж).

2.4. Население.

2.4.1. Прогноз численности населения.

Прогноз численности населения – один из важнейших ресурсных показателей. На основе прогнозной численности населения рассчитываются: потребность населения в объектах культурно-бытового и социального обслуживания; необходимые площади кладбищ и площадок под усовершенствованную свалку (полигон ТБО), а так же участков для жилищного строительства; нормы потребления тепла, газа и электричества.

Численность перспективного населения можно рассчитать по формуле сложных процентов, исходя из естественного и механического движения населения.

Расчет перспективного населения ведется по формуле:

Nрас.=Nсущ.×100±±P±V100T,

где Nрас.  - расчетная численность населения, чел.;

Nсущ. – существующая численность населения, чел.;

P – естественный прирост (убыль), %;

V – механический прирост (убыль), %;

T – расчетный срок.

В табл. 32 приводятся показатели перспективной численности населения Верхнехавского муниципального района.

Так же на основании «Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года» и «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» возможен миграционный прирост населения с других территорий Российской Федерации и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому рассчитанная указанным способом цифра является минимальной, и в дальнейшем будет увеличиваться.

Так же необходимо учесть, что в муниципальном районе предусмотрено значительное расширение промышленности и сельского хозяйства, что повлечет за собой увеличение механического прироста населения.

Таблица 32. Расчет численности населения.

| № | Сельское поселение | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Александровское | 424 | 405 | 525 |
| 2 | Большеприваловское | 696 | 608 | 668 |
| 3 | Верхнемазовское | 527 | 474 | 538 |
| 4 | Верхнелуговатское | 669 | 582 | 682 |
| 5 | Верхнеплавицкое | 500 | 463 | 641 |
| 6 | Верхнехавское | 9477 | 9542 | 13500 |
| 7 | Малосамовецкое | 370 | 407 | 540 |
| 8 | Малоприваловское | 611 | 544 | 1823 |
| 9 | Нижнебайгорское | 1115 | 1033 | 1525 |
| 10 | Парижскокоммунское | 1488 | 1454 | 2691 |
| 11 | Плясоватское | 442 | 411 | 1009 |
| 12 | Правохавское | 698 | 658 | 717 |
| 13 | Семеновское | 535 | 453 | 891 |
| 14 | Спасское | 1511 | 1463 | 1412 |
| 15 | Сухогаевское | 615 | 567 | 622 |
| 16 | Шукавское | 697 | 615 | 688 |
| 17 | Углянское | 5818 | 5660 | 5557 |
|  | Итого по району | 26193 | 25339 | 34029 |

Из таблицы 31 видно, что к расчетному сроку количество населения в Верхнехавском муниципальном районе увеличится на 7836 человек.  Увеличение предполагается за счет развития производства района.

2.4.2. Демографическая емкость территории по производству продовольствия, поверхностным и грунтовым водам, рекреации.

В расчёт принимаются территории, получившие самую высокую оценку по комплексу рассмотренных факторов. При этом использован ориентировочный показатель потребности в территории для 1 тысячи жителей, который принимаем равный 25 га.

Демографическая ёмкость по наличию территории для промышленного и гражданского строительства составит:

Д1=Т1∗1000Н,    где

Д 1 – частная демографическая ёмкость территории;

Т 1– территория, получившая наивысшую оценку, км;

Н – ориентировочная потребность в территории 1 тыс. жителей (25га).

Д1=10315∗100025=0,4 млн. чел.

2.4.3. Определение демографической ёмкости территории по наличию водных ресурсов.

Очень важное значение для водных ресурсов Верхнехавского района играют местный поверхностный сток и подземные воды. При этом основным источником развития орошаемого земледелия являются ресурсы местного поверхностного стока, формирующегося за счет таяния накопленных снегозапасов, а источником питьевого и хозяйственного водоснабжения служат подземные воды.

Определение демографической ёмкости произведено по наличию ресурсов поверхностных и подземных вод.

Ёмкость территории по поверхностным водам определяется по формуле:

Д2=q∗P∗KН, где

Д 2 – частная демографическая ёмкость территории;

q ср – сумма расходов воды в водотоках при входе в район не менее 3,3 м3/сек (2,8 * 24 * 3600 = 241920 л/сек);

Р – территория района (км2);

К – коэффициент, учитывающий необходимость разбавленных сточных вод = 0,2;

Н – нормативная водообеспеченность 1 тыс. жителей (1000 м3/сек);

Д2=241920∗1253∗0,21000=0,06млн. чел.

Ёмкость территории по подземным водам составляет:

Д3=Э∗Тр.∗1000Ро, где

Д 3 – частная демографическая ёмкость территории;

Э – эксплуатационный модуль подземного стока м3/сутки км 2, ((0,3+9,2) / 2 * 24 = 114 м3/сутки км 2);

Тр. – территория района (км 2);

Ро – специальный норматив водоснабжения 1 тыс. жителей 400 м3/сутки.

Д1=114∗1253∗1000400=0,4 млн. чел.

2.4.4. Определение демографической ёмкости территории по наличию рекреационных ресурсов.

Ёмкость территории по условиям организации отдыха в лесу составит:

Д1=Тр.∗Л∗0,5∗1000100∗Н∗М, где

Д 4– частная демографическая ёмкость территории;

Тр. – территория, благоприятная для организации отдыха (км 2);

Л – лесистость территории 0,38 % ;

0,5 – коэффициент, учитывающий необходимость организации зелёных зон городов;

Н – ориентировочный норматив потребности 1 тыс. жителей в рекреационных территориях, равный 2 км2 (при средней допустимой рекреационной нагрузке 5 чел. на 1 га леса);

М – коэффициент, учитывающий распределение отдыхающих в лесу и у воды = 0,3.

Д1=478∗0,38∗0,5∗1000100∗2∗0,3=0,02, млн. чел.

Вывод: количество населения из расчётов демографической ёмкости больше по сравнению с численностью населения на перспективу. Рассматривается возможность притока населения из других районов в связи с миграционным приростом, созданием новых промышленных комплексов, а также промышленного и гражданского строительства, использования больших территорий лесов, водоёмов в целях отдыха и развития сельского хозяйства.

2.5. Жилищное строительство.

С учетом сложившейся тенденции роста средней жилищной обеспеченности и повышения уровня жизни населения района проектом принят уровень жилищной обеспеченности на расчетный срок (2029 г.) - 30 м2/чел. Согласно проекту, расчетный жилищный фонд района составит: на I очередь – 760,17 тыс. м2 общей площади; на расчетный срок – 839,04 тыс. м2 общей площади.

Существующий жилищный фонд включает, помимо сохраняемых жилых домов, ветхие и аварийные, попадающие в санитарно-защитные зоны и зоны подтопления, а также жилые дома, не соответствующие действующим нормам безопасности, все они подлежат сносу. Новое жилищное строительство в объеме 387,8 тыс. м2 общей площади предлагается разместить на свободной от застройки территории и реконструируемой территории.

Таблица 33. Динамика жилищного строительства, тыс. м2 общей площади.

| Показатели | I очередь (2014 г.) | II очередь (2029 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилищный фонд на начало периода | 797,8 | 760,2 |
| Снос за период | 153,9 | 192,7 |
| Новый жилищный фонд | 116,3 | 271,5 |
| Жилищный фонд на конец периода | 760,2 | 839,0 |

Из табл. 33 видно, что площадь жилищного фонда на первую очередь  меньше существующей. Такая разница объясняется высоким процентом сносимого жилья, а так же уменьшением населения.

Проектом предусмотрен отвод земельных участков под жилищное строительство как на территории населенных пунктов, так и за их пределами (Приложение 1 табл. 1).

При выборе участков под новое жилищное строительство необходимо учитывать следующие факторы:

- расположение объектов культурно-бытового и социального обслуживания;

- направление главных улиц;

- расположение промышленной зоны;

- расположение зоны отдыха.

Обоснованием для отведения участков под застройку послужило следующее: во многих населенных пунктах жилые дома попадают в  санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий и в зоны подтопления; расширение производственных зон, а следовательно создание новых рабочих мест и увеличение миграционного притока населения; расширение сферы культурно-бытового и социального обслуживания. Так же в соответствии с указом Президента № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» демографическая политика Российской Федерации будет направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование  внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение, на этой основе, демографической ситуации в стране. На основании данного указа предусмотрено развитие жилищного строительства в Верхнехавском муниципальном районе.

2.6. Промышленность.

На территории Верхнехавского муниципального района расположено 4 промышленных предприятия. Самым крупным из них является ЗАО «Маслопродукт». Программой социального и экономического развития Верхнехавского муниципального района предполагается его модернизация, расширение и перевод котельной на подсолнечную лузгу, увеличение объема резервуарного парка масла и маслосемян, строительство и оборудование экстракционного цеха, строительство железнодорожных подъездных путей, строительство очистных сооружений, строительство объектов обеспечения пожарной безопасности. Цель указанных мероприятий – организация маслоэкстракционного цеха и энергетического хозяйства на экологическом топливе собственного производства, увеличение ежегодного производства растительного масла более чем на 7 тыс. тонн.

Так же предусмотрено создание производственного комплекса по хранению и глубокой переработке рапса и других  масличных культур ЗАО «Маслопродукт-БИО».

Мощность комплекса — более 140 тыс. тонн растительного масла в год.

Программа предполагает строительство и оборудование маслоэкстракционного завода по переработке семян рапса и сои мощностью переработки до 1000 тонн семян в сутки, строительство и оборудование элеватора мощностью единовременного хранения 100000 тонн маслосемян.

Комплекс предполагается разместить на территории ЗАО «Маслопродукт». В рамках реализации проекта будет создано 629 рабочих мест.

Так же в районе предполагается строительство завода по производству керамического кирпича, мощностью до 60 млн. штук в год.

Завод по производству керамического кирпича планируется разместить в западной части с. Верхняя Хава на территории 45 га.

Проект предполагает строительство и оборудование современного высокотехнологичного предприятия по производству керамического кирпича из собственного сырья. При строительстве завода будет создано 100 рабочих мест.

Еще один завод по производству облицовочного керамического кирпича предполагается разместить  в западной части с. Верхняя Хава на территории 8,3 га. Предполагаемая мощность завода до 20 млн. штук в год. Будет создано 87 рабочих мест.

Предусмотрена модернизация и реконструкция ремонтных мастерских.

Всего в Верхнехавском муниципальном районе предусматривается строительство 16 промышленных предприятий. Основное направление развития промышленности — пищевое (переработка мяса, птицы, фруктов, овощей). Так же предусмотрена организация деревообрабатывающего производства, разработка никелевой руды.

Подробный перечень проектируемых промышленных предприятий, указан в Приложении 1, табл. 2; 3.

2.7. Сельское хозяйство.

Основное направление развития сельского хозяйства Верхнехавского муниципального района — производство свинины. Свиноводческие комплексы предполагается разместить в следующих поселениях: Верхнелуговатское, Верхнеплавицкое, Верхнемазовское, Верхнехавское, Малосамовецкое, Нижнебайгорское, Плясоватское, Правохавское, Семеновское, Спасское, Сухогаевское и Шукавское.. Так же предполагается расширение свинокомплекса ООО «Альфа» в с. Верхняя Хава. Целью реконструкции является  организация откормочного и репродукционного свиноводческого производства мощностью до 4,5 тыс. тонн свинины в живом весе ежегодно.

Проект предполагает реконструкцию и оборудование животноводческого комплекса по репродукции и выращиванию свиней, приобретение племенного поголовья. В рамках реализации проекта реконструкции будет создано 54 рабочих места. ООО «Альфа» размещено в юго-восточной части с. Верхняя Хава на территории 8,4 га.

В юго-западной части с. Верхняя Хава расположен Молокозавод, рядом с ним предлагается разместить Цех мясопереработки на площади 2,9 га.

В целях эффективного использования сельскохозяйственных угодий исходя из рекомендуемой структуры посевных площадей, научно обоснованных систем земледелия и землеустройства в растениеводстве:

- зерновые и зернобобовые культуры – 50 %;

- технические культуры – 19 % (в т.ч. подсолнечник – 11 %, сахарная свекла – 8 %);

- картофель и овощи – 5,3 %;

- кормовые культуры – 25,7 %.

Определены объемы растениеводческой сельскохозяйственной продукции по каждому сельскому поселению.

В животноводческой отрасли предусматривается развитие и новое строительство сети свиноводческих комплексов и реконструкция сложившихся или строительство новых молочных комплексов размером от 400 до 800 коров, которые могут быть обеспечены собственными кормами (корма на пашне, сенокосы и пастбища) из расчета 35 – 38 ц кормовых единиц на одну условную голову КРС с удельным весом коров в стаде до 40 %. Укрупненно можно принимать поголовье коров из расчета от 10 до 15 коров на 100 га пашни. На современных молочных комплексах нагрузка на одного оператора составляет 100 – 120 коров.

Так же в Верхнехавском муниципальном районе предусмотрено строительство предприятий деревообработки, теплиц, мастерских по ремонту с/х техники.

Всего на территории района предусмотрено создание и реконструкция 52 сельскохозяйственных предприятий. Подробный перечень проектируемых объектов сельского хозяйства, указан в Приложении 1, табл. 2.

2.8. Связь.

В настоящий период почти все население района обеспечены устойчивой телефонной связью.

В 15 поселениях функционирует собственные АТС за исключением Плясоватского и Малосамовецкого сельских поселений, которые являются проблемными территориями.

Кроме того Верхнехавский муниципальный район задействован кабельной оптиковолоконной связью. Кабель пересекает всю территорию района с запада на восток. Проектом предусматривается на перспективу развитие прогрессивной оптиковолоконной связи путем закольцовки существующего кабеля с охватом всех поселений района.

Существующие и проектируемые АТС, телефонные кабельные линии, а так же оптиковолоконный кабель (ВОЛС) указаны на Схеме территориального планирования (Схема слаботочных электрических сетей (сеть)).

2.9. Организация культурно-бытового обслуживания.

Совершенствование сельской среды и развитие социальной инфраструктуры являются ключевыми при разработке градостроительных решений. Основная цель развития системы социально-культурного и бытового назначения в современных изменившихся экономических условиях остается прежней – создание полноценных условий жизнедеятельности жителей муниципального района.

Учреждения повседневного пользования – детские сады, начальные школы, аптеки, магазины, бани, спортивные площадки - являются обязательными элементами повседневного обслуживания первичных жилых групп в каждом населенном пункте.

В составе системы обслуживания населенных пунктов Верхнехавского муниципального района предусматривается набор учреждений, необходимый только для повседневного обслуживания населения села.

Для достижения как минимум нормативного уровня потребностей планируемой численности населения в объектах социально-культурного и бытового назначения рассчитано количество данных объектов по Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

В настоящее время активно проводится программа культурного развития Верхнехавского муниципального района. Район по уровню развития социальной инфраструктуры в 2006 г. занял 23 место в области (в 2005 году -24).

Медицинские услуги населению Верхнехавского района предоставляют: 1 больница на 190 койко-мест, 4 амбулаторно-поликлинических учреждений, 17 фельдшерско-акушерскиих пункта. По уровню обеспеченности амбулаторно-поликлиническими заведениями район занимает 12 место в области.

Из общего числа учреждений здравоохранения в приспособленных зданиях располагаются 6  учреждений, в зданиях, требующих капитального ремонта – 2. По обеспеченности врачами район занимает 16 место в области.

В районе имеется 25 общеобразовательных учреждений. В них в 2005/2006 учебном году обучалось 2472 учеников.

Значительное  количество школ расположено в приспособленных помещениях и требует реконструкции и текущего ремонта. В общеобразовательных учреждениях низкий уровень компьютеризации.

Культура и досуг:

- число клубных учреждений – 21 на 3,9 тыс. посадочных мест;

- число массовых библиотек – 21.

По уровню обеспеченности книгами и журналами в массовых библиотеках на душу населения район занимает 11 место по области. Ухудшилось состояние материально-технической базы учреждений культуры в связи с отсутствием финансирования. За последние годы значительно  уменьшился книжный фонд в сельских библиотеках.

Из всех клубных учреждений в зданиях, требующих ремонта – 8 клубов.

Ключевым условием развития Верхнехавского муниципального района является создание устойчивой социальной среды. Она обеспечит равенство социальных возможностей, станет препятствием возникновению очагов социальной напряженности, создаст предпосылки для  улучшения качества жизни населения района. Устойчивая социальная среда даст возможность наиболее эффективно использовать человеческий потенциал – главный источник экономического роста и социального развития.

В школах с. Верхняя Хава предусмотрено приобретение учебного оборудования, компьютерного оборудования для оснащения компьютерных классов, мебели, инвентаря и др. Проектно-сметная документация разработана ранее.

Школа № 2 в с. Верхняя Хава – дореволюционной постройки, находится в ветхом состоянии. Условия обучения детей не отвечают ни санитарным нормам, ни современным требованиям. Нет возможности питания детей, занятий физической культурой. По завершении строительства нового здания школа будет базовой. Сюда будут привозить детей из соседних малокомплектных школ, которые расположены в нетиповых зданиях.

Выполнение мероприятия по реконструкции и пристройки здания школы искусств в с. Верхняя Хава позволит обеспечить проведение досуговых мероприятий для молодежи, возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и народного творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержку талантов и дарований. Занятость молодежи в коллективах художественной самодеятельности, спортивных кружках будет способствовать снижению преступности среди детей и подростков, молодежи.

Занятия в школе искусств проводятся в 2 смены. Техническое состояние и оборудование учебных кабинетов не отвечают санитарным нормам и требованиям учебных программ. Отсутствие нормальных санитарно-технических условий создает угрозу здоровью учащихся и преподавателей, затрудняет эффективное осуществление учебно-образовательного процесса, не позволяет проводить запланированные мероприятия. Для обеспечения комфортных условий обучения и соблюдения установленных санитарно-технических норм содержания помещений необходимо реконструкция школы искусств с пристройкой, привлечение большего числа детей к музыкальному обучению, повышение культурного уровня молодежи.

В с. Верхняя Хава планируется строительство спортивного комплекса. Целью строительства является создание условий для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для жителей Верхнехавского муниципального района.

В рамках мероприятия планируется проведение проектно-изыскательских работ, строительство спортивного комплекса, включая  спортивные залы, подсобные помещения, тренерские, а также приобретение оборудования для оснащения спортивного комплекса. Недостаточная площадь, низкая оснащенность спортивным инвентарем, тренажерами не дают возможности организовать спортивную работу с молодежью на современном уровне, организовывать новые спортивные секции. Имеющиеся в районе спортивные залы не в состоянии удовлетворить всех желающих заниматься физкультурой и спортом, улучшить свое здоровье.

Для развития массового спорта, а также организации подготовки спортсменов к соревнованиям, муниципальному району необходим современный оборудованный спортивный комплекс, который позволит обеспечить возможность занятий спортом всем гражданам.

Основной целью строительства крытой хоккейной площадки в с. Верхняя Хава является охват населения спортивно-оздоровительными мероприятиями, развитие хоккейного спорта в районе, создание условий для качественного проведения хоккейных и других ледовых соревнований.

Здравоохранение является одним из приоритетных национальных проектов, что диктует необходимость особого внимания к этой отрасли. Реконструкция и строительство медицинских учреждений, оснащение их современным лечебным и диагностическим оборудованием повышает качество медицинских услуг, способствует раннему выявлению и эффективному лечению различных заболеваний.

Основной целью реконструкции нежилого здания под отделение общей врачебной практики с. Верхняя Хава является расширение предоставляемых медицинских услуг, повышение качества диагностики и лечения заболеваний.

Проектом предусмотрено провести реконструкцию здания больницы с целью создания в нем дневного стационара, стоматологических кабинетов, кабинетов для приема врача общей практики (2010 - 2011 гг.).

В районной поликлинике наблюдается дефицит медицинских услуг, образуются очереди. С целью повышения доступности медицинских услуг предлагается реконструировать нежилое здание под отделение общей врачебной практики с. Верхняя Хава.

Основной целью строительства пристройки к Углянской амбулатории являются: увеличение приема больных, организация дневного стационара для жителей Углянского сельского поселения.

Мероприятием предполагается: разработка ПСД (2011 г.), пристройка дополнительных помещений к Углянской врачебной амбулатории (2011 г.), приобретение оборудования (2011 г.).

При проектировании объектов культурно-бытового и социального обслуживания учитывались все их характеристики. Нет необходимости строить для каждого объекта отдельное здание, возможно совмещение нескольких объектов в одном или создание единого центра обслуживания населения.

Необходимо организовать регулярное транспортное сообщение между населенными пунктами в сельских поселениях, поскольку не все они обеспечены минимальным перечнем объектов культурно-бытового обслуживания, а их организация проектом предусматривается не во всех населенных пунктах.

Все расчеты производились с учетом существующего и перспективного количества населения.

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания по сельским поселениям Верхнехавского района представлен в приложении 2.

Существующие и проектируемые объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме Территориального планирования (Основной чертеж).

2.10. Охрана объектов историко-культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 25.06.2002 г. № 73-Ф3 описание границ территории объекта культурного наследия и его охранных зон должно содержаться в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Положение в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 27.02.2009 г. № 37.

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное  воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда.

2.11. Развитие транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы  содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения.

Для совершенствования и развития дорожной сети в районе проектом предлагаются основные мероприятия, отраженные в табл. 34.

Таблица 34. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в Верхнехавском муниципальном районе.

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Строительство дороги, соединяющей с. Углянец и с. Парижская Коммуна. | 1,7 |
| 2 | Строительство дороги, соединяющей с. Углянец и с. Забугорье. | 1,6 |
| 3 | Строительство дороги, соединяющей 2 садовых товарищества с выездом на ст. Графская (Малоприваловское сельское поселение). | 2,1 |
| 4 | Строительство дороги, соединяющей с. Забугорье и п. Лукичёвка. | 0,4 |
| 5 | Строительство дороги, соединяющей п. Енино и п. Желдаевка. | 0,8 |
| 6 | Строительство дороги, соединяющей п. Желдаевка и с. Малая Приваловка. | 0,8 |
| 7 | Строительство дороги, соединяющей п. Желдаевка и дорогу «Воронеж – Усмань». | 0,1 |
| 8 | Строительство дороги, соединяющей с. Малая Приваловка — х. Эртель — п. Никольское | 4,3 |
| 9 | Строительство дороги, соединяющей с. Никольское и дорогу «Воронеж – Панино» | 1,6 |
| 10 | Строительство дороги, соединяющей п. Нескучное и с. Спасское. | 0,7 |
| 11 | Строительство дороги, соединяющей с. Спасское и с. Грушино. | 1,1 |
| 12 | Строительство дороги, соединяющей д. Ильиновка и д. Андреевка 1-я. | 4,0 |
| 13 | Строительство дороги, соединяющей с. Марьевка и п. Вишнёвка. | 2,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 14 | Строительство дороги, соединяющей дорогу Верхняя Байгора – Нижняя Байгора и площадку под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) | 1,0 |
| 15 | Строительство дороги, соединяющей с. Нижняя Байгора с Липецкой обл. | 1,8 |
| 16 | Строительство дороги, соединяющей планируемую свиноферму и дорогу «Воронеж – Панино» (Верхнехавское сельское поселение). | 0,7 |
| 17 | Строительство дороги, соединяющей дорогу «Воронеж – Панино» и площадку под усовершенствованную свалку (полигон ТБО). | 2,2 |
| 18 | Строительство дороги Семеновка – Плясоватка – Шукавка. | 6,7 |
| 19 | Строительство дороги с. Шукавка — п. Верхняя Маза. | 5,0 |
| 20 | Строительство дороги п. Верхняя Маза — п. Синицыно. | 2,1 |
| 21 | Строительство дороги, соединяющей п. Верхняя Маза и п. Николаевка. | 1,1 |
| 22 | Строительство дороги, соединяющей дорогу «Воронеж – Тамбов» и с. Синицино. | 2,6 |
| 23 | Строительство дороги, соединяющей с. Верхняя Луговатка и площадку под усовершенствованную свалку (полигон ТБО). | 1,5 |
| 24 | Строительство дороги, соединяющей с. Верхняя Плавица и д. Архангельское. | 1,9 |
| 25 | Строительство дороги, соединяющей с. Шукавка и с. Васильевка 2-я. | 5,3 |
| 26 | Строительство дороги, соединяющей п. Воля и п. Приобретёнка. | 4,7 |
| 27 | Строительство дороги, соединяющей п. Малый Самовец и с. Александровка. | 7,3 |

Проектируемые дороги показаны на Схеме территориального планирования (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.12. Развитие инженерной инфраструктуры.

2.12.1. Газоснабжение.

В схеме газификации района на основании гидравлических расчетов и оптимизации газораспределительной сети определен диаметр газопроводов, давление газа, подаваемого к потребителю и материал труб газопроводов.

Прокладка распределительных сетей предусматривается в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Трубы для газопроводов высокого, среднего и низкого давления предусмотрены из углеродистой стали марок СТ2, СТ3, СТ4 по ГОСТ 380-94, из полиэтилена ПЭ80, ПЭ100 в соответствии с ГОСТ Р 50838-95*. Для защиты стальных труб от почвенных коррозий предусматривается «весьма усиленная» изоляция, выполняемая в заводских условиях.

Отключающие устройства на газопроводах предусматриваются:

- перед газорегуляторными пунктами;

- на выходе из газорегуляторных пунктов в системе с двумя и более источниками газораспределения;

- на ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов, газораспределительным пунктам, производственным потреблениям и котельным;

- для отключения отдельных участков газопроводов;

- при пересечении водных преград;

- при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог I – II категорий.

В качестве запорной арматуры приняты шаровые краны. Соединения труб предусматриваются сварными. Фланцевые соединения предусматриваются только в местах установки запорной арматуры.

Прокладка газопроводов предусматривается с преодолением водных преград методом горизонтально – направленного бурения, при пересечении железнодорожных и автомобильных дорог – подземная прокладка газопровода в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием и укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах. На концах защитных футляров устанавливаются контрольные трубки для проверки утечки газа. Глубина прокладки газопровода принята не менее 0,8 м до верха трубы.

Стальные газопроводы оснащаются средствами электрохимической защиты от коррозии. Газорегуляторные пункты применяются в основном в исходном исполнении в зависимости от производительности и назначения.

На перспективе развития района до 2019 г запланировано строительство объектов сельскохозяйственного производства, промышленности, районов жилой застройки.

Расход газа на вышеуказанные объекты составляет 29925 м3/час (приложение 3, таблица 1).

При необходимости провести реконструкцию существующих газовых сетей (с заменой их на большие диаметры трубопроводов), газорегуляторных пунктов, АГРС.

Всего расход газа: – 25925 м3/час новое строительство;

- 690 м3/час действующие;

- 26615 м3/час предприятия.

Проектируемые сети газопровода показаны на Схеме территориального планирования (Схема газоснабжения)

2.12.2. Водоснабжение.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды поселений приведены в Приложении 3, табл. 1.

Следовательно, существующие водозаборы обеспечивают потребности населения в воде при централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкультбыта, кроме Углянского поселения, где уже сейчас требуется новый водозабор.

Для перспективных жилых зон и предприятий предусматривается строительство новых водозаборов.

В перспективе требуется разработать проекты реконструкции водозаборов и сетей для обеспечения села централизованным водоснабжением. Кроме того, в поселениях, в связи с тем, что вода в колодцах не отвечает требованиям для воды питьевого качества, требуется разработать проекты на прокладку новых сетей.

Канализация.

Требуется разработать проекты на реконструкцию существующих сетей и очистных сооружений канализации, в том числе в Верхнехавском поселении очистные сооружения уже на сегодняшний день должны иметь пропускную способность 1000 м3/сут.

Для действующих на территории поселений Верхнехавского района свиноводческих комплексов необходимо предусмотреть проектирование очистных сооружений для производственных сточных вод.

В перспективе при переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Таблица 35. Характеристика системы водоснабжения Верхнехавского муниципального района.

| Поселение | Существующее положение |  |  |  | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во скважин | Производительность водозабора м3/сут. | Численность населения, чел | Расходы, м3/сут | Расходы, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Верхнехавское | 9 | 3000 | 9000 | 1350 | 585 |
| Спасское | 12 | 1200 | 1525 | 380 | 135 |
| Нижнебайгорское | 4 | 1440 | 1231 | 185 | - |
| Верхнелуговатское | 2 | 450 | 695 | 106 | 135 |
| Плясоватское | 1 | 480 | 443 | 67 | 78 |
| Семеновское | 1 | 240 | 545 | 82 | 61, 78 |
| Большеприваловское | 2 | 480 | 727 | 109 | 195 |
| Малорриваловское | 2 | 240 | 630 | 95 | 315 |
| Углянское | 7 | 700 | 5400 | 810 | - |
| Парижско-коммунское | 4 | - | - | - | 180 |
| Правохавское | 6 | 200 | 1202 | 180 | 68, 78 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Сухогаевское | 8 | - | 615 | 93 | 30 |
| Малосамовецкое | 4 | 87 | - | 87 | 53, 78 |
| Александровское | 5 | 180 | 441 | 66 | 30, 100 |
| Верхнемазовское | 6 | 250 | 527 | 79 | 38, 150 |
| Шукавское | 7 | 200 | 400 | 60 | 60 |
| Верхнеплавицкое | 8 |  | 500 | 75 | 78 |

Проектируемые сети водопровода показаны на Схеме территориального планирования (Схема водоснабжения и водоотведения)

2.12.3. Электроснабжение.

По перспективному плану развития района до 2029 года намечается строительство и реконструкция объектов:

1. сельскохозяйственного назначения:

- МТФ,

- СФ,

- овцеферма;

2. промышленного производства:

- парниковое и тепличное производство,

- цех по разливу и добыче минеральной воды,

- маслозавод,

- кирпичный завод,

- мясо-рыбокоптильное производство,

- цех мясопереработки;

3.жилая застройка.

Согласно укрупненным показателям по перспективному плану развития района до 2029 года общая мощность предполагаемых к реконструкции, расширению и строительству объектов составляет — 35900 кВт, из них:

- на ПС 35/10 кВ «Шукавка» - 10800 кВт;

- на ПС 35/10 кВ «Верхняя Байгора» - 5000 кВт;

- на ПС 35/10 кВ «Верный» - 4000 кВт;

- на ПС 35/10 кВ «Семеновка» - 5000 кВт;

- на ПС 35/10 кВ «Углянец» - 2000 кВт;

- на ПС 110/10 кВ «Парижская Коммуна» - 2100 кВт;

- на ПС 110/35/10 кВ «Верхняя Хава» - 7000 кВт.

Загрузка вышеперечисленных подстанций составляет 35 - 50 % от номинала и, поэтому эти подстанции обеспечат мощностью намечаемые к строительству объекты.

Почти все намечаемые к строительству объекты являются потребителями II категории по надежности электроснабжения, а сельские поселения, как правило, запитаны по одной ВЛ — 10 кВ. Поэтому необходимо дополнительно построить ВЛ — 10 кВ в каждое сельское поселение, чтобы обеспечить надежное электроснабжение перспективных объектов, как потребители II категории.

Проектируемые сети электроснабжения показаны на Схеме территориального планирования (Схема электроснабжения).

2.12.4. Теплоснабжение.

В Верхнехавском сельском поселении в ближайшей перспективе 2010 - 2011 гг. планируется ввести в эксплуатацию 3 блочно-модульных котельных и 5 километров уличной сети газа низкого давления.

В остальных поселениях в ближайшее время 2010 — 2011 гг. будут завершаться работы по газификации встроенных котельных объектов соцкультбыта и выполнение оставшегося объема работ по сетям низкого давления.

Таким образом, благодаря завершению программы газификации Верхнехавского района в ближайшей перспективе все населенные пункты района за небольшим исключением будут обеспечены источниками отопления на дешевом и экологически чистом газовом топливе.

2.13. Зоны специального назначения.

2.13.1. Места сбора бытовых отходов.

В Верхнехавском муниципальном районе в настоящее время имеется районная свалка, которая расположена в Большеприваловском сельском поселении. В будущем необходимо запроектировать площадку под пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО, организуемую на территории района после утверждения подпрограммы «Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2010-2014 г.г. и на период до 2020 года». Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров, площадка запроектирована в юго-восточной части Большеприваловского сельского поселения.

Для каждого сельского поселения Верхнехавского муниципального района предусмотрена площадка под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) в перспективе после утверждения подпрограммы «Система обращения с отходами на территории  Воронежской области на 2010 – 2014 гг. и на период до 2020 г.» и выделения целевых бюджетных средств, переоборудуемую под контейнерную площадку сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости, оснащенных системой «Мультилифт».

Размещение проектируемых площадок под усовершенствованные свалки (полигоны ТБО) и площадка под пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО показано на Схеме территориального планирования (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

Перечень проектируемых площадок под усовершенствованные свалки (полигоны ТБО) указан в Приложении 3, табл. 1.

2.13.2. Кладбища.

Большая часть кладбищ, расположенных в поселениях Верхнехавского муниципального района не соответствует санитарным требованиям. Проектом предусмотрены площадки для размещения новых кладбищ, а так же для расширения существующих. При выборе площадок учитываются необходимые санитарно-защитные зоны, рельеф, господствующее направление ветра, а так же другие факторы.

В районе предусмотрено закрытие 11 кладбищ в Большеприваловском, Верхнемазовском, Верхнехавском, Верхнеплавицком, Малоприваловском, Нижнебайгорском, Сухогаевском, Углянском, Шукавском сельских поселениях. Новые кладбища предусмотрены в Верхнемазовском, Малоаприваловском, Спасском, Сухогаевском, Шукавском и Парижскокоммунском сельских поселениях. Для Плясоватского и Семеновского сельских поселений предусматривается организация единого кладбища.

В Приложении 3 таблица 2 дан перечень мероприятий по организации мест захоронений.

Размещение кладбищ показано на Схеме территориального планирования (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.13.2. Скотомогильники.

В Верхнехавском муниципальном районе необходимо устройство скотомогильников в каждом поселении, которые проектируются согласно нормам СНиП 2.07.01-89 (Градостроительство). Размер выбранных участков 54 м2. Выбор мест для скотомогильников производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 метров. Размещение скотомогильников показано на Схеме территориального планирования (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

Перечень проектируемых скотомогильников указан в Приложении 3, табл. 3.

3. Охрана окружающей среды.

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 20 декабря 2001 г., обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, … принимать меры по восстановлению природной среды … в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды, органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

-организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

-организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

-организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны  зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов т. д.), а также от немногочисленных предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, в производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуются значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. Кроме того, экологическая обстановка  определяет и качество жизни населения, привлекательность территории, формирует имидж поселения.

Действия администрации района должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

3.2. Экологические проблемы и пути их решения.

3.2.1. Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения окружающей среды.

Верхнехавский муниципальный район расположен в северной части Воронежской области: с севера граничит с Добринским и Усманским  районами Липецкой области, с востока - с Эртильским муниципальным районом Воронежской области, с юга – с Новоусманским и Панинским муниципальными районами Воронежской области, с  запада - с Рамонским муниципальным районом Воронежской области.

В состав территории Верхнехавского  муниципального района входят 17 сельских поселений.

Через территорию Верхнехавского района проходят: территориальные автодороги,  линии электропередач, магистральные и внутрипоселковые газопроводы.

На территории Верхнехавского района свалок и скотомогильников нет, имеются сельские кладбища.

В селах Верхнехавского района имеются общеобразовательные школы, библиотеки, клубы, спортивные залы и стадионы.

Промышленность Верхнехавского муниципального района развита довольно слабо и имеет, преимущественно, пищевое направление. В районе имеется только 4 промышленных предприятия: ЗАО «Маслопродукт», ООО «Верхнехавский каравай», ООО «Хава-Хлеб», ООО «Сосна». Все предприятия расположены в районном центре с. Верхняя Хава.   Самым крупным предприятием перерабатывающей промышленности является ЗАО «Маслопродукт».

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенных пунктов Верхнехавского района определены тенденции их дальнейшего развития.

3.2.2. Экологическое и санитарное состояние территории района.

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения.  Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Более 80% вклада в загрязнение воздушного бассейна вносят выбросы от автотранспорта. Низкий технический уровень автотранспорта, отсутствие систем нейтрализации отработанных газов, высокая плотность транспортного потока, недостаточная развитость улично-дорожной сети способствуют загрязнению атмосферного воздуха.

По данным ГУ «Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Верхнехавском районе уровень загрязненности атмосферного воздуха за последние годы снизился. Концентрация в атмосферном воздухе основных загрязняющих веществ составляет (период с 2006 по 2008 год):

по диоксиду азота – 0,03-0,05  мг/м3;

по оксиду углерода – 1,6-1,8 мг/м3;

по диоксиду серы – 0,013-0,015 мг/м3;

прочие – 10-15% от ПДК.

Следовательно, состояние воздуха отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

Основными задачами в области охраны атмосферного воздуха на территории района являются:

- внедрение новых технологических процессов, сырья и материалов;

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- переселение населения, проживающего в санитарно-защитных зонах;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- оптимизация движения автотранспорта по дорожной сети населенных пунктов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

Водные ресурсы.

Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам, поскольку практически все водные объекты Воронежской области в той или иной степени загрязнены. Среди главных причин продолжающегося интенсивного загрязнения водных ресурсов – отсутствие централизованной канализации на территории района - недостаточные темпы строительства очистных сооружений, недостаток локальных очистных сооружений (перед сбросом сточных вод промышленных предприятий в системы канализации), недостаточное развитие системы оборотного водоснабжения, отсутствие чистых технологий.

Водоснабжение.

В настоящее время в сельских поселениях Верхнехавского района имеются тупиковые сети водоснабжения, оборудованные водоразборными колонками и подводящие воду на объекты: котельные, школы, администрации и ФАП.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Канализация.

Централизованная канализация на территории сел Верхнехавского района отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

На территории района на основании материалов пробуренных водозаборных скважин выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хоз-питьевого водоснабжения.

На большей части территории описываемого района водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. Во избежание загрязнения отдельных водозаборов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические условия, предъявляемые по эксплуатации подземных вод.

Основными задачами в области защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения являются:

- развитие систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- совершенствование систем учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Почва.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямое и опосредованное влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы вносят выбросы  от автотранспорта.

Кроме того, одним из источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения. Особенностями, определяющими потенциальную опасность пестицидов для человека и среды его обитания, являются высокая биологическая активность их при малых уровнях воздействия, способность циркуляции в окружающей среде и возможность контакта с ними населения. Проблемой в области обращения отходов является хранение непригодных к употреблению пестицидов. Наряду с химическими, гигиенически значимыми являются паразитологические показатели безопасности почвы.

Основными задачами по обеспечению безопасности почвы являются:

- утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

- утилизация отходов лечебно-профилактических учреждений.

Радиационный фон.

Гамма-фон Верхнехавского района не превышает естественного уровня и составляет 9-13 мкР/час.

3.3. Воздействие на воздушный бассейн района.

3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн.

Снабжение теплом жилой зоны и объектов соцкультбыта осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегатах котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории района. Основным топливом котельных Верхнехавского района является газ. В результате функционирования котельных в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- азота диоксид;

- азота оксид;

- оксид углерода;

- бенз/а/пирен.

Одной из основных причин превышения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования являются:

- несоблюдение режимов горения,

- отсутствие очистки отходящих газов.

Однако широкое  использование природного газа в жилищно-коммунальном хозяйстве значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий, а также позволяет  улучшить санитарно-гигиенические условия района и очистить воздушный бассейн от загрязнения выбросами в атмосферу пылевых, сажистых частиц и окислов серы. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствуют сернистый ангидрид и твердые частицы (пыль, зола, сажа). Выброс оксидов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на газе. Объясняется это, главным образом, тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля выше, чем при сжигании газа. Следовательно, воздушный бассейн района с переходом на газовое топливо становится  значительно чище.

Территория Верхнехавского района активно газифицируется.

3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн.

В рассматриваемом районе транспортная отрасль представлена автомобильным и трубопроводным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды Верхнехавского района является автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 80%, шум - 49,5%, воздействие на климат - 68%.

Через территорию Верхнехавского района проходят участки асфальтированных автомобильных дорог федерального и местного значения.

Для улучшения транспортных связей предполагается запроектировать участки автодорог, которые будут соединять поселение с дорогами, проходящими по территории Липецкой области.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа.

По территории Верхнехавского района проходят магистральный газопровод Северный Кавказ — Центр, межпоселковые и внутрипоселковые  газопроводы. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа на газорегуляторных станциях во время ремонтных и монтажных работ, а также при срабатывании предохранительно-сбросных клапанов.

Отдельное внимание следует уделить авариям на газопроводах. Аварии на газопроводах природного газа происходят в основном от повреждения различными машинами и механизмами, а также в результате коррозии и разрывов сварных швов.

Повреждения газопроводов землеройными механизмами (экскаваторами, ударными и буровыми установками) приводят к образованию отверстий в теле труб, разрушений стыковых соединений, трещинам. Как правило, при таких повреждениях возникают большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением.

Значительное количество аварий связано с разрывами стыков. Этот вид аварий представляет особую опасность, поскольку его возникновение внезапно.

Аварийная ситуация сопровождается выбросом в атмосферу газовой смеси, содержащей метан. Метан не является ядовитым, но обладает удушающими свойствами. Допустимое содержание метана в воздухе рабочей зоны до 1% (объемных). При содержании в воздухе 25% появляются первые признаки отравления.

В составе газовой смеси в качестве одоранта присутствует этилмеркаптан, дающий возможность обнаружения утечек и наличия в воздухе газа органолептическим методом (по запаху). Таким образом, практически невозможно массовое отравление людей при аварии.

Природный газ обладает способностью образовывать взрывоопасную смесь. Пределы взрываемости в воздухе 5-15% (по объему). При разрывах газопроводов и оборудования, происшедших в результате повреждений или стихийных бедствий, возможно образование взрыва с последующим воспламенением.

Локализация пожара, непосредственно на газопроводе, осуществляется отсечением опасного участка перекрытием крановых узлов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией газового оборудования и аварийными выбросами опасных веществ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание газопровода в исправном состоянии;

- организация и осуществление производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности;

- обеспечение наличия и функционирования приборов и систем контроля;

- обеспечение защиты газопровода от несанкционированного действия посторонних лиц.

3.3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн.

Значительное количество жилых домов попадает в санитарно-защитные зоны, а так же в зону подтопления, что недопустимо по нормативам. Сложившаяся ситуация требует переноса части жилого фонда на свободные территории. Новое строительство будет вестись в границах населенных пунктов за счет уплотнения застройки. С вводом в эксплуатацию нового жилья, воздействие на воздушный бассейн будет выражаться:

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при сгорании природного газа в бытовых котлах;

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации  личного автотранспорта.

Однако вклад источников загрязнения атмосферы в период  эксплуатации жилищного комплекса незначителен.

При выборе участков под новое жилищное строительство учитываются  следующие факторы:

-расположение объектов культурно-бытового и социального обслуживания;

- направление главных улиц;

- расположение промышленной зоны;

- расположение зон отдыха.

3.3.4. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов в настоящее время, является нормативный документ СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в новой редакции (Постановление №74 от 25.09.2007 г.).

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы, птицефабрики);

- промышленные производства;

- котельные;

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные

- очистные сооружения, свалки и т.д.).

- электроподстанций и т.д.

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100м от крайних путей);

- от магистральных нефтепроводов (в соответствии с диаметром труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- от магистральных газопроводов.

Места сбора ТБО.

В Верхнехавском муниципальном районе в настоящее время имеется районная свалка, которая расположена в Большеприваловском сельском поселении. В будущем необходимо запроектировать площадку под пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО, организуемую на территории района после утверждения подпрограммы «Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2010-2014 г.г. и на период до 2020 года». Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров, площадка запроектирована в юго-восточной части Большеприваловского сельского поселения.

Для каждого сельского поселения Верхнехавского муниципального района предусмотрена площадка под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) в перспективе после утверждения подпрограммы «Система обращения с отходами на территории  Воронежской области на 2010 – 2014 гг. и на период до 2020 г.» и выделения целевых бюджетных средств, переоборудуемую под контейнерную площадку сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости, оснащенных системой «Мультилифт».

Кладбища.

Большая часть кладбищ, расположенных в поселениях Верхнехавского муниципального района не соответствует санитарным требованиям. Проектом предусмотрены площадки для размещения новых кладбищ, а так же для расширения существующих. При выборе площадок учитываются необходимые санитарно-защитные зоны, рельеф, господствующее направление ветра, а так же другие факторы.

Скотомогильники.

В Верхнехавском муниципальном районе необходимо устройство скотомогильников в каждом поселении, которые проектируются согласно нормам СНиП 2.07.01-89 (Градостроительство). Размер выбранных участков 54 м2. Выбор мест для скотомогильников производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 метров.

Выводы: Состояние атмосферного воздуха на территории Верхнехавского района  отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития района. Основу экономической базы составляет сельское хозяйство.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

Немаловажным фактором развития района является расширение производства.

Так же необходимо учитывать благоприятные условия для развития зон отдыха. Прибрежная зона реки Байгора является идеальным местом для создания мест массового отдыха населения.

Основными источниками загрязнения воздуха является автотранспорт и производственная зона.

3.4. Охрана воздушного бассейна.

Основными причинами загрязнения воздуха в районе  является:

- отсутствие совершенной транспортной инфраструктуры;

- использование отсталых технологических процессов, устаревшего оборудования, отсутствие или недостаточное количество газопылеулавливающих устройств;

- значительное количество неорганизованных источников выделения вредных веществ в атмосферу (магистральные газопроводы, автотранспортные хозяйства и т. д.);

- недостаточное благоустройство сельского поселения (плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие нормативного озеленения, в том числе санитарно-защитных зон).

- использование неэкологичных видов топлива в теплоснабжении.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна Верхнехавского района  сводятся к следующему:

- Проектирование предприятий с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

- Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазоочистного оборудования.

- Перевод котельных на газовое топливо.

- Ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле.

- Внедрение мероприятий по совершенствованию технологических процессов на предприятиях теплоэнергетического комплекса;

- Разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях.

- Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Экореконструкция промышленных территорий.

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий предусматривается:

1) Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

2) Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны предусматриваться следующие мероприятия:

- ликвидация стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны.

- вынос жилой застройки из СЗЗ.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может осуществляться несколькими путями:

а) Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 раздел IV):

-при объективном доказательстве стабильного уровня технического воздействия на границе СЗЗ и за её пределами по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

-при подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

-при уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности.

б) При невозможности уменьшения вредности производства в пределах СЗЗ, где расположена жилая застройка, и уменьшения СЗЗ жилая застройка должна быть вынесена из СЗЗ.

В настоящее время отсутствуют юридические документы по регулированию вопроса выноса жилья из СЗЗ, поэтому предлагается:

- Администрации области вместе с Администрациями муниципальных образований и руководителями «Роспотребнадзора» разработать пакет законодательных документов по вопросу выноса жилья из СЗЗ; провести инвентаризацию жилищного фонда, расположенного в СЗЗ.

- Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории:

- Запрет на строительство нового жилого фонда;

- Для капитальных зданий смена функционального использования и придание им нежилой функции.

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн предусматривают:

1. Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог поселения:

- доведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населённым пунктам;

- строительство обходов населённых пунктов с целью выноса из них транзитных потоков:

2. Расширение  газификации  транспорта.

Преимущество газа заключается в том, что его состав при сгорании позволяет уменьшить тепловое загрязнение атмосферы, а при использовании в качестве моторного топлива значительно уменьшить выбросы в атмосферу токсичных продуктов сгорания. В настоящее время природный газ может быть использован в сжатом (компримированном) или сжиженном виде.

Снижение токсичных выбросов автотранспорта в населённых пунктах области зависит от качества топлива, режима работы и технических характеристик двигателей, организации уличного движения, состояния улично-дорожной сети.

3. Качество топлива.

В результате введения технических нормативов выбросов от автотранспортных средств, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2005 № 609 «Об утверждении специального технологического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» использование неэтилтрованного бензина обеспечит исключение  выбросов свинца в атмосферу.

4. Организация уличного движения. Режим работы двигателей.

Основными факторами, за счёт которых достигается снижение токсичных выбросов от автотранспорта, являются:

- увеличение скорости движения,

- уменьшение времени стояния на перекрёстках,

- повышение стабильности скоростного режима,

- снижение нерациональных перепробегов транспорта,

-оптимизация распределения транспортных потоков на магистралях населенных пунктов.

Все эти факторы реализуются в процессе рациональной организации транспортного движения, разрабатываемой в специальных схемах развития транспортного движения или в генеральных планах сельских поселений.

5. Состояния улично-дорожной сети

Благоустройство дорог в населённых пунктах уменьшит содержание пыли в воздушном бассейне, а также будет способствовать достижению оптимальных режимов работы двигателей автотранспорта.

Мероприятия по уменьшению воздействия производственного комплекса  на воздушный бассейн:

Таблица 36. Воздухоохранные мероприятия.

| № п/п | Поселение | Планировочные мероприятия | Организационные мероприятия | Технологические мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Верхнехавский район | Размещение новых производств за пределами сельского поселения с учётом розы ветров. | 1. Организация СЗЗ 2. Озеленение поселения | 1.Строительство новых предприятий с внедрением современных экологичных технологий. 2. Внедрение современных технологий. 3. Внедрение герметичных технологических линий. 4.Оптимизация технологических процессов 5. Внедрение современных не энергоёмких технологий по переработке продукции |

3.5. Воздействие на состояние водного бассейна.

3.5.1.Состояние поверхностных вод.

Основными источниками загрязнения рек являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий.

Состояние водного бассейна главным образом определяют рациональное использование ресурсов и проводимые природоохранные мероприятия.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Выводы:

- Одним из источников загрязнения водных объектов в районе являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

- Отсутствие централизованной канализации в населенных пунктах;

- Система сбора, отвод и очистка поверхностного стока с территории населенных пунктов отсутствует.

3.5.2. Состояние подземных вод.

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод.

Существующие водозаборы обеспечивают потребности населения в воде при централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкультбыта.

В перспективе требуется разработать проекты реконструкции водозаборов и сетей для обеспечения села централизованным водоснабжением.

Канализация.

Централизованная канализация на территории района отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

В перспективе при переходе на централизованное водоснабжение сел, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Очаги загрязнения подземных вод.

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль транспортных магистралей, с повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения.

На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер.

В пределах сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами. В основном в поселениях предусмотрено естественное водоотведение. Соотношение сточных вод и потребляемой воды 1 к 1, без учета воды, используемой для полива, потребляемой скотом, и для обслуживания автомобилей.

Одним из возможных источников загрязнения подземных вод являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (предприятия-недропользователи).

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- прогрессирует в пределах сельских поселений загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы;

- в  питьевой воде все показатели не превышают  ПДК. Условно-патогенная и патогенная флора в питьевой воде не обнаружена.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнения водных объектов,

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством,

- асфальтобетонное покрытие проездов с  ограничением  бордюрным камнем.

- своевременное удаление всех видов отходов.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- водоснабжение осуществлять в пределах установленных лимитов;

- разработка рациональных схем водоснабжения и канализации с минимально необходимой протяженностью инженерных коммуникаций;

- установка счетчиков воды;

- установка новых высоконадежных типов арматуры.

3.6. Состояние и охрана почв.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф – слаборасчлененная пониженная равнина.

Грунт:

- чернозем суглинистый;

- глины твердые, полутвердые и тугопластичные;

- суглинок мягкопластичный с единичными линзами водоносного песка;

Полезные ископаемые.

Полезными ископаемыми данный район беден. В большинстве случаев в качестве полезных ископаемых могут быть использованы суглинки и глины, имеющие широкое распространение в качестве сырья для производства красного кирпича на местных кирпичных заводах.

Выводы.

В целом территория Верхнехавского района благоприятна для градостроительного освоения. Исключение составляют слабые грунты с пониженной несущей способностью, районы распространения осадочных грунтов (строительству должны предшествовать инженерно-геологические изыскания для выявления участков распространения карста и территорий с просадочными грунтами). Освоение таких участков потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.).

Грунтами основания для фундаментов зданий и сооружений, в основном будут служить суглинистые щебенисто-суглинистые грунты условное расчетное сопротивление которых составит 2-2,5 кгс/см кв.

Можно считать, что рассматриваемая территория характеризуется высокой устойчивостью геологической среды к техногенному воздействию и в целом благоприятна для строительства.

Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы  автотранспорта.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

Таблица 37. Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения.

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.

3.7.1. Сельскохозяйственные отходы.

Основное занятие населения проживающего на территории района – земледелие и животноводство. Основными отраслями животноводства являются: молочные скотоводство, свиноводство, птицеводство.

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т. д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке в навозохранилищах в ходе биохимических превращений образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв.

Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, чтобы предотвратить последующее смывание навоза талыми водами и попадание его в открытые водоемы. Запрещено также размещать птичий помет вблизи жилищ, санаторно-курортных зон, кемпингов и зон рекреации в летний период.

3.7.2. Транспортные отходы.

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

3.7.3. Отходы садоводческих объединений.

Отходы садоводческих объединений имеют определенную специфику:

- многие дачники на своих участках устраивают компостные ямы для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они утилизируют прямо на своей территории;

- древесные отходы (обрезь, листва) в основном дачниками сжигаются с целью получения минеральной подкормки в виде золы;

- в составе отходов садово-дачных кооперативов значительный объем занимает пластик - бутылки, укрывные пленки и т. д.

Особую проблему составляют остатки химикатов (удобрений, пестицидов) и тара из-под них, остатки красок и растворителей. Эти вещества относятся к опасным в экологическом и санитарно-гигиеническом отношении, их нельзя смешивать с бытовыми отходами. Сейчас эти отходы зачастую выбрасываются рядом с территориями садово-дачных участков, загрязняя почву.

3.7.4. Медицинские отходы.

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови и т.д.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактических учреждений, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

3.7.5. Твёрдые бытовые отходы.

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на свалку. Селективный сбор отходов в сменные контейнеры не используется. Сейчас эти отходы накапливаются на территории жилых застроек, их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в почву и грунтовые воды.

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почво-грунтов непосредственно на территориях санкционированной свалки, а также прилегающей к ней территории, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:

1. Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

2. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

3. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы промышленных предприятий, автотранспорт и химизация сельского хозяйства (использование ядохимикатов и удобрений).

4. Основными направлениями защиты почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами можно считать:

- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

5. При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

6. Образование ТБО за год в Верхнехавском районе не определено;

7. Несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

3.7.6. Биологические отходы

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, под биологическими отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на фермах,  убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

Места, отведённые для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

В соответствии с федеральными нормативными актами выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления и согласуют его с органом Госсанэпиднадзора в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы) в соответствии с требованиями вышеуказанных санитарных правил возлагается на органы местного самоуправления, либо на руководителей организаций, в ведении которых они находятся.

Размещение скотомогильника (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

3.8. Проектные предложения по сбору ТБО.

Основные направления сбора, транспортировки и обезвреживания твердых бытовых отходов.

В Верхнехавском муниципальном районе в настоящее время имеется районная свалка, которая расположена в Большеприваловском сельском поселении. В будущем необходимо запроектировать площадку под пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО, организуемую на территории района после утверждения подпрограммы «Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2010-2014 г.г. и на период до 2020 года». Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров, площадка запроектирована в юго-восточной части Большеприваловского сельского поселения.

Для каждого сельского поселения Верхнехавского муниципального района предусмотрена площадка под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) в перспективе после утверждения подпрограммы «Система обращения с отходами на территории  Воронежской области на 2010 – 2014 гг. и на период до 2020 г.» и выделения целевых бюджетных средств, переоборудуемую под контейнерную площадку сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости, оснащенных системой «Мультилифт».

В настоящее время все большее значение приобретает проблема вывоза отходов на дальнее расстояние.

Одним из реальных путей сокращения транспортных расходов является переход к двухэтапной системе вывоза твердых бытовых отходов с применением пунктов сбора, накопления и первичной сортировки ТБО.

Анализ показывает, что путем внедрения двухэтапного вывоза можно сократить транспортные расходы на 30%. Одновременно сокращаются выбросы в атмосферу от мусоровозного транспорта. Упакованное, спрессованное сырьё не загрязняет дороги при транспортировании.

Целесообразность внедрения мусоросортировочных станций, а также системы централизованного сбора в населённых пунктах района определяется следующими факторами:

- снижение на 15 – 20 % в год, а при четкой организации до 25 % потока отходов на полигоны и, следовательно, нагрузки на природную среду;

- возвращение вторичных материальных ресурсов в сферу производства и потребления с рыночной реализацией вторсырья и компенсации тем самым части бюджетных затрат на создание сортировочного производства.

3.9. Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории.

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

В декларации IV Всемирного Конгресса по Национальным паркам и Охраняемым территориям (Каракасская декларация,1992г.) выделяется 5 основных значений ООПТ относительно общества: 1)духовное, 2)социальное, 3)экономическое, 4)научное, 5)культурное. Духовно-нравственный аспект организации ООПТ определяет интеллектуальную (научную), рекреационную функцию, а также экологизацию сознания современного человека.

Охрана природы в связи с интенсификацией природопользования нуждается в более действенных и конструктивных мероприятиях, в более бережном отношении к памятникам природы, в увеличении, как количества, так и представительности, значимости охраняемых природных объектов.

В сентябре 2007г. состоялось рабочее совещание на базе «Воронежского» заповедника с ведущими специалистами Масалыкин А.И., Венгеров П.Д., Щербаков Ю.П. по разработке стратегии развития системы ООПТ, определяющего принципы организации и функционирования, существующих и проектируемых охраняемых природных территорий согласуемых с решениями территориальной комплексной схемы градостроительного планирования Воронежской области.

Благодаря работе, проведенной орнитологами Воронежского заповедника  (Государственный Доклад за 2004г. Росприроднадзора), на территории области выявлены редкие исчезающие степные птицы.  Выделены перспективные территории для организации орнитологических, а возможно и комплексных заказников.

Среди них луга, озера и болотистые западины в Верхнехавском районе, расположенные у сел Беловка, Байгора, Охочевка для охраны редких видов луней и других птиц.

Кроме того, заказник зоологический «Самовецкий», общей площадью 4263 га.

3.9.1. Оценка природно-территориального комплекса.

Основой природного каркаса территории района являются лесные массивы и искусственно созданные насаждения. Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

3.9.2. Состояние растительного покрова.

Структура растительного покрова территории района дифференцируется в зависимости от целевого назначения растительности, ее происхождения, времени образования и состояния. В зависимости от этого на рассматриваемой территории можно выделить следующие основные типы растительности:

Естественные растительные сообщества – леса, луга.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

- посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

- озеленение производственной застройки;

- защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

- растительность сельскохозяйственных угодий.

По ботанико-географическому районированию территория относится к типичной лесостепи. В настоящее время от былой естественной лугово-степной растительности остались только узкие полоски, окаймляющие берега овражно-балочной системы, да и та растительность сильно изменилась в своем составе под влиянием неумеренного выпаса скота.

Растительный покров выгонных угодий самый разнообразный. По бровкам балок, а так же по их склонам отмечена растительность лугово-степного типа типчакового разнотравная, полыново-разнотравная ассоциация.

Из злаков преобладают типчак и мятник луговой, из разнотравья - подорожник, одуванчик, тысячелистник, цикорий, полынок, полынь горькая.

Бобовые (клевер белый, красный, лядвенец рогатый) в травостое встречаются в небольшом количестве.

На пойме растительность представлена костром безостым, лисохворостом, ежей сборной, овсяницей луговой, тимофеевкой луговой, клевером и др.

Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Сельскохозяйственная культурная растительность представлена зерновыми, техническими и кормовыми культурами. Посевы сельскохозяйственных культур в средней степени засорены осотом, вьюнком полевым, лебедой, малочаем и другими.

Естественные растительные сообщества.

Фитоценозы территории Верхнехавского района представлены растительностью лесных и лугово-степных сообществ.

Среди естественных типов растительных сообществ леса занимают приоритетное положение. Они призваны пополнять воздушное пространство чистым воздухом, и являются местом отдыха населения.

Лес  поселения относится к защитным лесам (Лесной кодекс РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ), которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Статья 14 Кодекса запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не дают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (ч.4 ст17 Кодекса).

Лесным кодексом в защитных лесах выделяются четыре категории (ст.102):

- Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

- Леса, расположенные в водохранных зонах;

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- Ценные леса;

По ботанико-географическому районированию Верхнехавский район относится к типичной лесостепи.

Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функций лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Луга поселения представлены двумя типами – пойменные (долинные) и низинно-водораздельные. Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

Искусственно созданные зеленые насаждения.

Наряду с лесами большое значение имеют полезащитные, овражно-балочные насаждения. Полезащитные, овражно-балочные насаждения на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Создание устойчивой агроэкологической обстановки возможно только при повышении облесенности пашни в лесостепной зоне до 3-3,5% и в степной – до 3,5-4,5%.

Теоретической основой, на которой базируется почвозащитно-мелиоративный комплекс в лесной и лесостепной зонах, являются принципы управления энерго- и массопереносами на водосборе и, прежде всего, воздушными и водными полифазными потоками. Важное место в комплексе мероприятий по повышению плодородия почвы, защите ее от эрозии и борьбе с засухой занимает лесная мелиорация. Лесомелиоративные насаждения оказываются наиболее эффективными, если они образуют на сельскохозяйственных землях взаимоувязанную и взаимодействующую систему искусственных и естественных насаждений с другими природоохранными и агротехническими мероприятиями.

По данным института «ЦЧО Гипрозем» выявлена следующая закономерность мелиоративной эффективности лесонасаждений: при облесенности пашни менее 1% прибавки урожая не обнаружено; 2% облесенности пашни увеличивает урожай до 10%; облесенность пашни 3% дает прибавку зерновых на 15%; облесенность более 3% - на 23%.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные и прибалочные полосы; в гидрографической сети – в овражно-балочных системах вокруг водоемов; а также насаждения на песках и других непригодных для сельскохозяйственного использования землях.

Водорегулирующие лесные полосы располагают на плоских водоразделах и пологих склонах крутизной до 1,5°, а при интенсивной эрозии – до 1°.

Стокорегулирующие лесные полосы создают на полевых склонах крутизной более 1-1,5°, располагая их перпендикулярно линии стока или приближенно к горизонталям.

Прибалочные лесные полосы размещают вдоль бровок эродированных балок для защиты берега от размыва, регулирования поверхностного стока, улучшения микроклимата и гидрологического режима прилегающей территории. Предотвращения переноса снега в балочную сеть.

Приовражные лесные полосы предотвращают рост действующих оврагов, защищают их откосы от размыва, регулируют поверхностный сток, улучшают микроклимат прилегающей территории и откосов, служат для интенсификации естественного заращивания, рационального использования разрушенных эрозией малопродуктивных земель.

Овражно-балочные насаждения создают на берегах балок, откосах оврагов, по их днищам и на коренных берегах речных долин для скрепления грунта от размыва, регулирования снеготаяния, поглощение стока и загрязняющих веществ, кольматажа твердого стока и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель.

Прирусловые лесные полосы и истоковые насаждения укрепляют берега рек, предотвращают их от размыва, а русла от заиления и загрязнения. В иерархии систем защитных лесных насаждений они являются завершающим звеном, способствующим улучшению экологической обстановки в водоохранных зонах, повышают устойчивость и продуктивность аграрных ландшафтов в целом.

В Воронежской области почвенно-климатические условия позволяют применять широкий ассортимент древесных и кустарниковых пород при закладке защитных насаждений.

В полезащитную полосу вводят, как правило, одну главную породу и 2-3 сопутствующих пород. Для ускорения защитного действия лесных полос из медленно растущих пород в теневой опушечный ряд рекомендуется вводить быстрорастущую породу (березу, лиственницу, тополь). На сухих песчаных почвах полосы создают из сосны обыкновенной, на свежих и влажных – из березы повислой, тополей.

Посадку стандартных сенцев, саженцев укорененных черенков (посев желудей) следует производить по черному пару. Посадка по весновспашке ведет к зарастанию полос сорняками, плохой приживаемости и замедленному росту.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

3.10. Экологическая оценка ландшафтов.

Рельеф территории района не однороден.

В целом рельеф можно охарактеризовать как равнинно-волнистый. Одним из основных элементов рельефа является водораздельное пространство, представляющее собой плато с широкими, почти плоскими вершинами и растянутыми склонами, постепенно нисходящим к пойме реки.

На территории района очень развит микрорельеф, который представлен множеством глубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

3.11. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

- фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

- создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

- закрепление песков с помощью травяного покрова

- внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

3.12. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарных разрывов.

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях района необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более 40% вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы».

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Специалистами факультета географии и геоэкологии Воронежского университета осуществлено интегральное медико-экологическое зонирование Воронежской области по уровню комфортности среды обитания, т.е. риску возникновения экологически обусловленных патологических состояний и заболеваний среди населения.

Территория Верхнехавского района относится к вполне комфортному медико-экологическому району Воронежской области. В отличие от других районов, характеризуется значительно более высокой биоклиматической комфортностью среды, снижением большинства индексов техногенной нагрузки на среду, особенно в сельском хозяйстве.

3.12.1. Природно-очаговые болезни.

Природно-очаговые инфекции являются естественными компонентами экосистем территории. Источники инфекций – сложные комплексы взаимосвязанных и взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов. Очаги энзоотии являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера.

Территория Верхнехавского района является проблемной по степени риска для населения по природноочаговым зоонозных инфекций (туляремия и Ку-лихорадка).

Туляремия – природноочаговая, зоонозная, трансмиссивная бактериальная инфекция. Источник инфекции в природе микроб туляремии, циркулирующий в популяции диких грызунов – водяной и обыкновенной полевки и др. Хранителями и переносчиками инфекций являются иксодовые клещи, а также кровососущие двукрылые – комары, слепни и др.

3.13. Природоохранные мероприятия.

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будет являться автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов санитарных разрывов;

- внедрение современных технологий на проектируемых предприятиях  (кирпичный и консервный заводы);

- оптимизация технологических процессов;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарных разрывов с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод.

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

-обеспечение района централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают  земли с/х назначения и земли автомагистралей. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов;

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории района в соответствии с подпрограммой «Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2010-2014 г.г. и на период до 2020 года» ОЦП «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014».

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира района являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Верхнехавского района являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселений;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

3.14. Региональные памятники природы.

Верхнехавский район расположен в центральной части Воронежской области, в Центрально-Черноземном районе, недалеко от города  Воронежа.
К особо охраняемым территориям, расположенным на территории района относятся:

-  Воронежский Государственный Биосферный Заповедник,

-  Охотничий заказник Байгоровский,

-  санаторий «Углянец».

Воронежский Государственный Биосферный Заповедник

Зона Воронежского государственного биосферного заповедника проходит через Верхнехавский район Воронежской области, расположенной в лесостепной части области. Разнообразные и феноменальные природные лесные массивы, чередующиеся со степью, сосредоточены на ограниченной территории.

Площадь заповнедника 31053 га. (29132 га покрыты лесом, более 500 га занимают луга, 120 га — водоемы). На территории Верхнехавского муниципального района - 17,7195 тыс га. Рельеф преимущественно равнинный, основная территория покрыта лесом. По территории заповедника протекают небольшие реки Усмань, Ивница, Хава.

Климат умеренно теплый. Средняя температура июля 20 °С, января –10 °С. Бывают годы, когда морозы превышают –40 °С, в летние месяцы воздух прогревается до 39 °С при восточных и юго-восточных суховеях. Годовое количество осадков 435-769 мм.

Заповедник расположен в лесостепной зоне и занимает северную часть знаменитого Усманского бора, история которого насчитывает более двух тысяч лет. За это время лесной массив подвергался многократным влияниям человека и природы - рубки, пожары и т.д. И только с момента организации заповедника на протяжении десятилетий значительная часть Усманского бора находится под надежной охраной.

Очень богат животный мир заповедника. На его территории обитает 58 видов млекопитающих. Здесь нашли свое убежище бобр, европейский благородный олень, лось, косуля, кабан, волк, лисица, куница, белка, норка и другие.

В заповеднике обитает около 200 видов птиц, среди них занесены в Красную книгу орёл-могильник, сокол-балобан, орел-змееяд, гигантская вечерница, орлан-белохвостый, беркут, большие подорлики.

Более 1000 видов растений (около 970 высших и 260 низших) сохранились в заповеднике до сегодняшнего дня, в том числе многие редкие или занесенные в Красную книгу.

В лесах заповедника (боры, дубравы, ольшаники) преобладает сосна (некоторым экземплярам более 130 лет), распространены также дуб, рябина, бородавчатый бересклет, степная вишня, ракитник. Лишайники и зеленые мхи сплошь покрывают поверхность почвы. На припойменных и заболоченных участках господствует крапива, таволга, тростниковый ольшаник, на болотах — клюква, пушица, карликовая лапландская ива, росянка.

Охотничий заказник Байгоровский

Охотничий заказник «Байгоровский», площадью 0,0095 тыс. га.

Перечень границ заказника:

Северная: от с. Новая Байгора по автодороге до райцентра В.Хава.

Южная: от райцентра В.Хавапо автодороге на Большую Приваловку до поворота на село Малиновка.

Западная; от указанного поворота через с. Малиновка до с. В.Байгора и далее до села Н.Байгора.

Санаторий «Углянец»

Санаторий Углянец, площадь 0,048 тыс. га.

Санаторий «Углянец» функционировал на территории Углянского сельского поселения. Расположен санаторий в лесопарке, вблизи реки Усманки. Прекрасные ландшафты, чистый воздух, напоенный ароматами смешанного леса, пресноводные бассейны благоприятствуют проведению климатолечения. На территории санатория «Углянец» минеральная хлоридно-сульфидная, магниево-кальциевая натриевая вода, слабощелочная, малой минерализации добывается из скважин глубиной 327 м. Использовались привозные лечебные липецкие грязи. Основные показания для лечения -  заболевания органов дыхания, органов пищеварения, системы кровообращения, педиатрия. Необходимо принять меры по восстановлению работы санатория.

3.15. Реки и водоемы Верхнехавского района.

Характерной особенностью территории Верхнехавского муниципального района является большое количество водных объектов: реки Хава, Усмань, Байгора, Матрёночка, Слекатарка, Грязнушка, Плавица; озёра, пруды. Также на территории района имеется большое количество заболоченных участков.

Хава — левый приток Усмани. Протекает по Верхнехавскому и Новоусманскому районам Воронежской области. Длина реки 97 км. На Хаве расположены села Верхняя Хава, Таловая, Сухие Гаи, Правая Хава, Рождественская Хава, Успенская Хава, Волна-Шепелиновка, Парусное. Впадает в Усмань близ села Рыкань.

В реке обитают щука, окунь, голавль, налим, линь, лещ, краснопёрка, плотва. Берега и мелководья реки заросли камышом и кувшинками. После проведенных работ по углублению русла (2007 год) глубина увеличилась до 2,5-3 метров, а ширина русла расширилась до 6 метров. С появлением нормального течения на реку вернулись дикие утки..  В конце 2008 года вновь возобновились работы по очистке русла реки в Верхнехавском районе.

Усмань (Усманка) — левый приток реки Воронеж. Протекает по Воронежской и Липецкой областям.

Длина реки — 151 км, площадь бассейна — 2840 км². Берёт начало и течёт по Окско-Донской равнине. Питание преимущественно снеговое. Средний расход воды в 117 км от устья — 1,99 м³/сек. Замерзает в ноябре — начале декабря, вскрывается в конце марта — апреле.

Используется для водоснабжения. На Усмани расположены: город Усмань, село Новая Усмань и несколько других мелких поселений.

В бассейне Усмани — Воронежский заповедник.

Долина истока Усмани сплошь заболочена, раньше здесь велись разработки торфа и черноольшатника. Русло реки состоит из нескольких плесов шириной до 60 м и глубиной до 3—4 м, соединенных узкими протоками-ручьями. Из-за незначительного уклона река представляет собой цепочку слабопроточных озер с заболоченными берегами и затонами. В засушливые годы протоки сильно мелеют. Пойма большей частью заболочена, ее ширина не превышает 1 км, а местами сужается до 300 м и меньше. Ниже управления заповедника расположены подпорные плотины, поддерживающие уровень воды в реке.

## Притоки

В Усмань впадает около 20 притоков длиной 0,6—50 км. Наиболее крупные притоки реки Хава и Девиченка, ручьи Шеломенский, Ямный, Дедовский, Приваловский.

3.15.1. Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса водного объекта.

Согласно водному кодексу РФ №74-ФЗ от 03.06.06г. ст. 65 для рек, озер, водохранилищ и др. поверхностных водных объектов устанавливается водоохранная зона.

Водоохраной зоной является территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которую устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или  ручьев устанавливается от их истока  для рек или ручьев протяженностью:

  - до 10 км – в размере пятидесяти метров;

  - от 10км до 50 км – в размере ста метров;

  - от 50 км и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Водоохранная зона реки Хава составляет 50 – 100 м. Водоохранная зона реки Усмань составляет  50 – 200 м. Для малых рек водоохранная зона составляет 50-100 м.

3.15.2. Режим водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта.

В пределах водоохранной зоны необходимо контролировать соблюдение специального режима, являющегося составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В границах  водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-  осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Заправка строительно-дорожных машин осуществляется только от передвижных заправочных машин вне территории водоохранной зоны.

Бытовые отходы упаковываются в герметичные полиэтиленовые мешки с последующим вывозом на пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО для захоронения.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениям, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Важнейшая роль водоохранной зоны заключается в том, что она играет существенную роль в борьбе с эрозией, является биостационной для многих видов флоры и фауны, сохраняет интрозональные ландшафты и является экологическим транзитным коридором, связывающим природную экологическую сеть.

Водоохранные зоны рек РФ относятся к землям природоохранного назначения, где допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов как территорий, выполняющих функции источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3.16.  Влияние Воронежского биосферного заповедника.

Воронежский биосферный заповедник - один из охраняемых памятников природы.

Сохраняемые в Воронежском заповеднике и охотничьем заказнике «Байгоровский» природные ценозы являются участками концентрации, а в ряде случаев и единственными местами обитания многих представителей флоры и фауны района и региона вцелом, среди которых имеются редкие в наши дни виды – русская выхухоль, дрофа и др.

Разнообразный природно-ресурсный, богатый ландшафтно-рекреационный и историко-культурный потенциал способствуют развитию на территории Верхнехавского муниципального района санаторно-курортного комплекса, культурно-познавательного, оздоровительно спортивного, паломнического, археологического, экологического и других видов туризма.

Из всего вышесказанного следует, что природно-ресурсный потенциал Верхнехавского района достаточно разнообразен и богат. Природные условия для жизни населения - одни из самых благоприятных из Центральных районов России.

3.17.  Влияние защитных полос на ветровую эрозию.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

Таблица 38. Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения.

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

4. Основные технико-экономические показатели.

Таблица 39. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Един. изм. | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах из них: -земли населенных пунктов -земли сельскохозяйственного назначения -земли промышленности, связи, энергетики, обороны -земли лесного фонда -земли водного фонда -земли особо охраняемых территорий -земли запаса | га га га га га га га га | 125296,0 10315,0 95128,0 1308,0 478,0 290,0 17777,0 - | 125283,18 10367,59 95083,70 1308,0 474,89 290,0 17759,0 - | 125283,18 10438,59 94891,7 1429,0 474,89 290,0 17759,0 - |
| 1.2. | Из общего количества земель - земли федеральной собственности - земли субъекта РФ - земли муниципальной собственности - земли в собственности юридических лиц -физических лиц | га га га га га | 25071 7067 31858 26 61274 | 25071 7067 31858 26 61274 | 25071 7067 31859,18 26 61274 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения - всего | чел. | 26193 | 25339 | 34029 |
| 2.2. | возрастная структура населения: - дети до 15 лет - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) - население старше трудоспособного возраста | чел. чел. чел. | 3516 15587 7090 | 3401 15079 6859 | 6367 20092 7570 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2.общ. пл | 797,8 | 760,2 | 839,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс.м2. общ. пл. |  | 153,9 | 192,7 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство- всего | тыс.м2.общ. пл. | - | 116,3 | 271,5 |
| 3.4. | Обеспеченность жилого фонда: - водопроводом - канализацией - газоснабжением - теплоснабжением | % | 45 40 85 100 | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 30,1 | 30,0 | 30,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. |  |  |  |  |
| 4.1. | Учреждения образования: | объект | 31 | 50 | 50 |
| 4.1.1. | детские дошкольные учреждения | объект | 5 | 24 | 24 |
| 4.1.2. | общеобразовательные школы | объект | 25 | 25 | 25 |
| 4.1.3. | дом-интернат | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. | Медицинские учреждения : | объект | 28 | 45 | 45 |
| 4.2.1. | больницы | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.2.2. | отделение скорой помощи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.2.3. | ФАП | объект | 17 | 17 | 17 |
| 4.2.4. | врачебная амбулатория | объект | 4 | 4 | 4 |
| 4.2.5. | поликлиника | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.2.6. | аптека | объект | 4 | 21 | 21 |
| 4.3. | Учреждения культуры и искусства : | объект | 43 | 44 | 44 |
| 4.3.1. | клуб | объект | 21 | 22 | 22 |
| 4.3.2. | библиотека | объект | 21 | 21 | 21 |
| 4.3.3. | музей | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.4. | Спортивные сооружения: | объект |  |  |  |
| 4.4.1. | спортивный зал | объект | 26 | 27 | 27 |
| 4.4.2. | спортивно-оздоровительный комплекс | объект | - | 1 | 1 |
| 4.4.3. | стадион | объект | 24 | 25 | 25 |
| 4.5. | Учреждения торговли | объект | 134 | 173 | 173 |
| 4.6. | Предприятия общественного питания - всего | объект | 11 | 28 | 28 |
| 4.7. | Предприятия бытового обслуживания - всего | объект | 1 | 25 | 25 |
| 4.8. | Предприятия коммунального обслуживания - всего | объект | 3 | 32 | 32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.9. | Отделение, филиал сбербанка | объект | 2 | 20 | 20 |
| 4.10. | Отделение связи | объект | 17 | 17 | 17 |
| 5. | Благоустройство территории. |  |  |  |  |
| 5.1. | Защита территории от затопления: - протяженность - дамбы | км. км. | 36,600 0 | 25,620 10,980 | 0 36,600 |
| 5.2. | ритуальное обслуживание населения: общее количество кладбищ | ед. | 40 | 36 | 36 |
| 5.3. | Площадка под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) | ед. | 1 | 17 | 17 |
| 5.4. | Скотомогильники | ед. | 3 | 19 | 19 |
| 6. | Транспортная инфраструктура. |  |  |  |  |
| 6.1. | Общая протяженность дорог с твердым покрытием | км | 261,44 | 324,94 | 324,94 |
| 6.2. | Количество мостов и иных инженерных сооружений | ед. | 88 | 88 | 88 |

ПРИЛОЖЕНИЯ