ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект» 394000 г. Воронеж, ул. Арсенальная, 3 тел./факс (4732) 55-57-29. Заказчик: Администрация Верхнехавского сельского поселения. Схема территориального планирования верхнехавского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА воронежской области. Том III ### Раздел Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС МК 10-08 - ИТМ ГО ЧС Главный инженер В.В. Малахов Главный инженер проекта А.С. Липко 2009г

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

|  |  | Наименование |  | Стр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГЛАВА 1 |  | 5 |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Краткое описание места расположения поселения | 5 |
|  | 1.2 |  | Топографо-геодезические, инженерно-геологические и климатические условия в районе поселения | 6 |
|  | 1.3 |  | Транспортная и инженерная инфраструктура | 8 |
|  | 1.4 |  | Данные о площади поселения, характере застройки, численности населения | 14 |
|  | 1.5 |  | Данные об административном статусе, экономической специализации и группе по гражданской обороне | 16 |
|  |  | ГЛАВА 2 |  | 18 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РАЙОНА |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения | 18 |
|  | 2.2 |  | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 22 |
|  | 2.3 |  | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера | 42 |
|  |  | ГЛАВА 3 |  | 45 |
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС, ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Защитные сооружения гражданской обороны | 45 |
|  | 3.2 |  | Система оповещения | 46 |
|  | 3.3 |  | Противопожарная охрана и светомаскировка | 47 |
|  | 3.4 |  | Лечебно-профилактические учреждения | 47 |
|  |  | ГЛАВА 4 |  | 48 |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТЕ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Основные предложения по совершенствованию и развитию сельской планировочной структуры | 48 |
|  | 4.2 |  | Основные направления развития инженерной и транспортной инфраструктуры | 50 |
|  | 4.3 |  | Основные направления развития земель специального назначения | 52 |
|  | 4.4 |  | Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера | 53 |
|  |  | ГЛАВА 5 |  | 60 |
| ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ ЧИСЛЕННОСТИ РАЗМЕЩАЕМОГО РАССРЕДОТАЧИВАЕМОГО И/ИЛИ ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Размещение рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения | 60 |
|  | 5.2 |  | Обеспеченность защитными сооружениями ГО | 61 |
|  | 5.3 |  | Обеспеченность транспортного сообщения для доставки НРС в зону возможных разрушений и обратно | 61 |
|  | 5.4. |  | Требования к медицинскому и культурно-бытовому обслуживанию эваконаселения в местах его размещения | 61 |
|  | 5.5 |  | Требования к инженерному оборудованию района размещения эваконаселения | 62 |
|  | 5.6 |  | Требования к водоснабжению эваконаселения в районе размещения | 63 |
|  | 5.7 |  | Требования к коммунально-бытовому обслуживанию эваконаселения в районе размещения | 64 |
| Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке раздела |  |  |  | 67 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ: Лицензия на разработку раздела ИТМ ГО ЧС Техническое задание Графическая часть |  |  |  |  |

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по  предупреждению чрезвычайных ситуаций» генерального плана Верхнехавского муниципального района Воронежской области разработан в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, как составная часть градостроительной документации.

Раздел выполнен с учетом требований СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав  раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты территорий и поселений и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. В разделе «ИТМ ГОЧС» генерального плана сельского поселения обосновываются решения по зонированию территории поселения в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, размещению основных элементов планировочной структуры, транспортному и инженерному оборудованию территории с точки зрения повышения устойчивости функционирования поселения, защиты и жизнеобеспечения его населения в военное время и в случае ЧС техногенного и природного характера.

Глава 1

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕХАВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.1.  Краткое описание места расположения поселения

Верхнехавский муниципальный район расположен в северной части Воронежской области: с севера граничит с Добринским и Усманским  районами Липецкой области, с востока - с Эртильским муниципальным районом Воронежской области, с юга – с Новоусманским и Панинским муниципальными районами Воронежской области, с  запада - с Рамонским муниципальным районом Воронежской области.

В состав территории Верхнехавского  муниципального района входят следующие сельские поселения с административными центрами:

- Александровское сельское поселение – село Александровка;

- Большеприваловское сельское поселение – село Большая Приваловка;

- Верхнелуговатское  сельское поселение – село Верхняя Луговатка;

- Верхнемазовское сельское поселение – поселок Верхняя Маза;

- Верхнеплавицкое сельское поселение – село Верхняя Плавица;

- Верхнехавское сельское поселение – село Верхняя Хава;

- Малоприваловское  сельское поселение – село Малая Приваловка;

- Малосамовецкое  сельское поселение – поселок Малый Самовец;

- Нижнебайгорское сельское поселение – село Нижняя Байгора;

- Парижскокоммунское сельское поселение – село Парижская Коммуна;

- Плясоватское сельское поселение – село Плясоватка;

- Правохавское сельское поселение – село Правая Хава;

- Семеновское сельское поселение – село Семеновка;

- Спасское сельское поселение – поселок Вишневка;

- Сухогаевское сельское поселение – село Сухие Гаи;

- Углянское сельское поселение – село Углянец;

- Шукавское сельское поселение – поселок Шукавка.

При установлении границ поселений Законом Воронежской области в 2006 г, органы государственной власти и местного самоуправления исходили из основных принципов определения границ территорий поселений: исторически сложившиеся земли населенных пунктов и прилегающие к ним земли общего пользования.

Статья 11 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ определяет ряд требований к установлению границ муниципальных образований - поселений, в том числе:

по численности населения (не менее 1000 человек, однако, п. 8 части 1 указанной статьи, Законами субъекта РФ, при определенных условиях, допускается наделение статусом сельского поселения поселений с численностью менее 1000 человек);

по пешеходной доступности до административного центра поселения из всех входящих в него населенных пунктов (фактически - максимальной территории поселения);

и ряду иных факторов.

В Верхнехавском муниципальном районе 12 поселений из 17 имеют численность менее 1000 человек (Александровское, Большеприваловское, Верхнелуговатское, Верхнемазовское, Верхнеплавицкое, Малоприваловское, Малосамовецкое, Плясоватское, Правохавское, Семёновское, Сухогаёвское, Шукавское

1.2. Топографо-геодезические, инженерно-геологические и климатические условия в районе поселения

1.2.1. Топографо-геодезическая и инженерно-геологическая характеристика

территории

Ландшафт.

Рельеф.

Рельеф оказывает непосредственное влияние на распределение растительного и почвенного покрова, рек, земельных угодий, дорог.

По геоморфологическому районированию Воронежской области территория Верхнехавского муниципального района относится к низменной северной части, занимающей южную окраину Окско-Донской равнины.

Водоразделы Окско-Донской низменности представляют собой плоскую равнину, слабо расчлененную долинно-балочной сетью.

Рельеф территории района не однороден. Основными формами рельефа, определяющими характер поверхности территории поселения, являются речные долины, их водоразделы, а так же балки и овраги.

В целом рельеф можно охарактеризовать как равнинно-волнистый. Преобладающим элементом рельефа являются водораздельные пространства, представляющие собой плато с широкими, почти плоскими вершинами и растянутыми склонами, постепенно нисходящие к поймам рек.

Своему современному состоянию рельеф обязан наличию рек, балок и их днищам.

Изрезанность овражно-балочной сетью увеличивается с запада на восток.

На территории поселения очень развит микрорельеф, который представлен множеством глубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

Наряду с балками, значительное развитие в данном районе получили овраги, развивающиеся главным образом по днищам и склонам балок, а так же по склонам речных долин. Склоны оврагов крутые до 200.

Почвы.

Территория муниципального района относится к черноземной зоне, занимая северную часть области и выделяясь по климатическим и географическим условиям.

Верхнехавский муниципальный район расположен в подзоне типичных мощных и среднемощных черноземов в лесостепной провинции Окско-Донской равнины.

В северной части, менее изрезанной оврагами, а отсюда меньше подверженой эрозии, сформировались черноземы типично мощные. В южной части более эродированной распространены черноземы типично среднемощные.

Значительное место занимают лугово- и луговато-черноземные почвы, которые приурочены к обширным, закрытым понижениям на плато.

По склонам балок залегают почвы балочных склонов, по их днищам дерново-намытые почвы днищ балок.

В поймах рек сформировались пойменные почвы различного механического состава.

На второй надпойменной террасе р. Усманка развиты песчаные  супесчаные слабогумусированные почвы.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф – слаборасчлененная пониженная равнина. Абсолютные отметки 128,8 – 174,7 м. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,2 – 4,2 м.

Грунт:

- чернозем суглинистый;

- глины твердые, полутвердые и тугопластичные;

- суглинок мягкопластичный с единичными линзами водоносного песка;

Полезные ископаемые.

Полезными ископаемыми данный район беден. В большинстве случаев в качестве полезных ископаемых могут быть использованы суглинки и глины, имеющие широкое распространение в качестве сырья для производства красного кирпича на местных кирпичных заводах.

1. Месторождение — Верхнехавский участок (суглинки кирпичные) - расположен на южной окраине с. В. Хава, в 3 км на юго-востоке от ст. В. Хава. Разведано в 1953 г. Средняя мощность суглинков 3,5 м. Запасы не подсчитывались. Участок забракован из-за обводненности полезной толщи и большого количества известковых включений.

2. Месторождение Верхнехавское открыто в 1954 году. Расположено в 2-3 км на юго-запад от с. Верхняя Хава. Эксплуатируется Верхнехавским кирпичным заводом. По качеству суглинки малозасоренные, среднепластичные и высокопластичные, дисперсные. Сырье пригодно для производства обыкновенного кирпича методом пластического формирования.

Полученные запасы позволяют увеличить производительность Верхнехавского кирпичного завода. Перспективы прироста запасов возможны за счет разведки прилегающих территорий.

Гидрогеологические условия.

На территории района на основание материалов пробуренных водозаборных скважин выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хоз-питьевого водоснабжения.

Инженерно-геологическая характеристика района. Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями их строения; физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений; гидрогеологическими условиями; наличием экзогенных геологических процессов; степенью техногенной нагрузки на территорию.

Из современных физико-геологических процессов, получивших развитие на рассматриваемой территории отмечаются следующие: заболачивание, просадки лессовидных грунтов. Овражная и балочная эрозия и оползневые процессы развиты в небольшой степени.

Особенностью геологического строения района является неравномерное залегание водоупорных и водонепроницаемых пород, как по глубине, так и по площади распространения.

В связи с этим перед проектированием водохранилищ необходимы детальные геолого-гидрогеологические разведки с заложением скважин-шурфов, лабораторные и опытно-полевые исследования водно-физических свойств пород, слагающих чашу проектируемого водоема.

Геологическое строение района характеризуется повсеместным развитием четвертичных и верхне-третичных (неоген-орген) отложений. Четвертичные отложения представлены покровными суглинками и глинами и песчано-глинистыми аллювием-делювием реки Хава.

1.2.2. Климатические условия в районе поселения

Климат Верхнехавского муниципального района приводится по наблюдениям метеостанции, расположенной в городе Воронеже.

Верхнехавский муниципальный район географически располагается в пределах Центрального плоскоместного района типичной лесостепи лесостепной провинции Окско-Донской низменной равнины.

Территория поселения относится к 1 агроклиматическому району.

Направление ветра характеризуется неустойчивостью, зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной юго-восточного, летом северного и северо-восточного.

Климат района характеризуется умеренной континентальностью. Зима умеренно-холодная, лето теплое, иногда жаркое. Средняя температура января — 9,50 С июля +19,80 С. Амплитуда колебаний температуры — 29,60 С. Продолжительность периода вегетации с температурой воздуха выше +100 С. Составляет 154 дня, безморозного — 150 дней, что указывает на возможность возделывания теплолюбивых культур.

Весенний сезон приходится в основном на конец марта — начало мая.

Переход температуры воздуха через 00 С Происходит 30 марта, через +50 С — 13 апреля, через +100 С — 27 апреля и через +150 С — 18 мая. Средняя дата последнего заморозка — 2 мая. Осадков выпадает по декадам весеннего сезона 9-14 мм, т. е. весенний сезон засушливый.

Летний сезон приходится на июнь - август. Продолжительность сезона 106 дней. Наименьшее количество осадков выпадает в мае-июле. Лето характеризуется как среднее по длительности, теплое, полузасушливое.

Осенний сезон приходится на сентябрь - ноябрь. Переход температуры через +15°С происходит 2 сентября, через 00 С — 10 ноября. Первые заморозки — 3 октября, самое позднее — 21 октября. Осень длинная, полузасушливая.

Зимний сезон - ноябрь-март. Продолжительность сезона 141 день. Средняя температура холодного месяца января -9,5° С. Средний из абсолютных минимумов температуры -30° С. Средняя высота снежного покрова равна - 31 см. Число дней со снегом — 120 число дней с метелями — 40. Промерзание почвы от 0,2 до 0,9 м. Разрушение снежного покрова происходит с 23 марта по 2 апреля, окончательный сход его с 26 марта по 4 апреля. Условия зимы обеспечивают перезимовку плодово-ягодных культур и озимых зерновых.

Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Летние осадки выпадают неравномерно и не редко имеют ливневой характер. Имеют место атмосферные засухи. По статическим данным, один из трех лет является засушливым.

Табл. 1.1  Температура воздуха по месяцам.

| По месяцам | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Температура воздуха сред. | -9,5 | -9,5 | -4,1 | 5,6 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 18,3 | 13 | 5,8 | -1,1 | -7,2 | 5,2 |
| Осадки, мм | 30 | 24 | 27 | 29 | 48 | 61 | 72 | 60 | 41 | 41 | 36 | 35 | 504 |

При относительно небольшой среднегодовой скорости ветра, равной 4,8

м/сек., возможны пыльные бури.

В целом, климат района характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность возделывать ценные сельскохозяйственные культуры.

1.3. Транспортная и инженерная инфраструктура

1.3.1. Транспортная инфраструктура

В части транспортного обслуживания Верхнехавский муниципальный район по сравнению с другими районами области относится к районам с относительно развитой сетью транспортных коммуникаций. По оценке транспортной обеспеченности большая часть Верхнехавского муниципального района относится к благоприятным территориям (в пределах 10 км от транспортных магистралей). Только часть Нижнебайгорского, Семёновского и Верхнелуговатского сельских поселений относится к ограниченно благоприятным территориям (в пределах 10 – 25 км от транспортных магистралей).

Транспортный комплекс района представлен железнодорожным и  автомобильным видами транспорта.

Транспортная сеть в большей степени развита в западной части района, причиной тому является  близость этой территории к областному центру. Основные планировочные транспортные оси на территории муниципального образования направлены к районному центру. Большинство населенных пунктов района хорошо обеспечены дорогами.

В настоящее время  большинство населенных пунктов связаны с районным центром и между собой автодорогами с твердым покрытием проезжей части. Проселочные дороги местного значения практически непроходимы в период весенне-осенней распутицы, становятся непроезжими, и регулярность сообщения по ним нарушается.

Плотность автомобильных дорог общего пользования составляет 22,9 км на 100 км2. Общая протяжённость дорог с твёрдым покрытием составляет 261,44 км. По густоте автодорог в расчете на 1 квадратный километр территории район занимает 9 место в области. В целом территория района обеспечена автодорожными путями сообщения относительно равномерно.

По территории района проходит дорога федерального значения «Воронеж – Тамбов» и дороги областного значения «Воронеж – Усмань»,  «Воронеж – Панино», «Воронеж — Тамбов - Верхняя Хава». Связь с населёнными пунктами Верхнехавского района осуществляется по дорогам местного значения. Верхнехавский район хорошо связан с другими районами области, с областным центром, а так же с Липецкой областью.

Анализ современного состояния дорожной сети и дорожного хозяйства определил необходимость развития дорожной сети и приоритетные направления на перспективу. Необходимо решить следующие задачи по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог района:

доведение технического уровня существующих федеральных и территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

обеспечение связи с другими районами и областным центром;

организация связи между населенными пунктами района.

Железнодорожный транспорт. По территории Верхнехавского муниципального района проходит однопутная железная дорога Воронеж — Анна. Протяженность данного участка составляет 38,66 км. От станции Графская на восток отходит однопутная ветвь до станции Хава и дальше до станции Анна.

Основными грузами, отправляемыми со станции Хава, являются сельскохозяйственные в основном для сахарной промышленности, мясо – молочной промышленности и зерно.

На станцию Хава для Верхнехавского района приходят грузы промышленных товаров для населения и сельскохозяйственного производства.

Кроме того, со станции Хава осуществляются пассажирские перевозки.

В основном пассажирские перевозки связаны с тяготением райцентра к областному центру, к месту приложения труда и отдыха.

Часть железнодорожной магистрали Ряжск – Грязи – Лиски – Зверево проходит по северо-западной территории района. Эта магистраль обслуживается электровозной тягой, оборудована электроблокировкой. На раздельных пунктах стрелочные переводы оборудованы электрической централизацией. Железнодорожный транспорт в районе обслуживает пригородные и междугородние пассажирские связи.

Задачей проектных решений является необходимость изменения сложившегося транспортного планировочного каркаса для возможности максимального использования территориальных природных ресурсов и особенностей района для дальнейшего развития экономики инновационного типа.

1.3.2. Инженерная инфраструктура

Газоснабжение.

Источником газоснабжения Верхнехавского района является магистральный газопровод Северный Кавказ – Центр.

Газоснабжением района предусматривается: от газопровода-отвода к ГРС-3 г. Воронеж по газопроводу-отводу Новая Усмань – ГРС с. Анна, диаметром 530 мм, протяженностью 82,5 км, введенному в эксплуатацию в 2001 г, и построенному отводу к ГРС Верхняя Хава, протяженностью 33,4 км, диаметром 219 мм.

Газификация населенных пунктов Углянец, Подлесный (Углянское сельское поселение), Забугорье, Никоново, Парижская Коммуна (Парижскокоммунское сельское поселение) предусмотрено от ГРС Новая Усмань по газопроводу Орлово – Краснолесный.

Газификация населенных пунктов Александровского, Большеприваловского, Верхнелуговатского, Верхнемазовского, Верхнеплавицкого, Верхнехавского, Малоприваловского, Малосамовецкого, Нижнебайгорского, Плясоватского, Правохавского, Семеновского, Спасского, Сухогаевского, Шукавского сельских поселений предусматривается от АГРС Верхняя Хава.

Выходящие нитки межпоселковой сети газопровод: 3 нитки с давлением на выходе 1,2 мПа (диаметром 219 мм, 159 мм и 108 мм).

От ГРС построены и находятся в строительстве межпоселковые газопроводы к населенным пунктам:

- на север – до с. Верхняя Луговатка;

- на юг - до с. Правая Хава;

- на запад – до с. Желдаевка;

- на восток – до с. Малый Самовец и Приобретенка.

Расчетные часовые и годовые расходы газа определены по «Схеме газификации Воронежской области», разработанной г. Москва в 2001 г. и составляют по району:

общий годовой объем – 89,0 млн. м3/год;

общий часовой объем – 37,4 тыс. м3/час.

Водоснабжение.

В настоящее время в поселениях Верхнехавского района имеются тупиковые сети водоснабжения (действующие и недействующие): протяженностью 1000м, оборудованные водоразборными колонками и подводящие воду на объекты соцкультбыта, к административным и жилым зданиям.

В качестве источников водоснабжения используются подземные воды.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды сел используется вода артезианских скважин, эксплуатационной производительностью 1200 м3/сут. На сети в качестве контррезервуаров установлены водонапорные башни емкостью 15м3, 25м3 каждая, высота ствола 10 м, 15 м.

Канализация.

Централизованная канализация на территории поселений Верхнехавского района в основном отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

В настоящее время в поселениях Верхнехавского района: Верхняя Хава, Парижская Коммуна имеются сети канализации и очистные сооружения механической и биологической очистки.

Электроснабжение.

По перспективному плану развития района до 2029 года намечается строительство и реконструкция объектов:

1. сельскохозяйственного назначения:

- МТФ,

- СТФ,

- овцеферма;

2. промышленного производства:

- парниковое и тепличное производство,

- цех по разливу и добыче минеральной воды,

- маслозавод,

- кирпичный завод,

- мясо-рыбокоптильное производство,

- цех мясопереработки;

3.жилая застройка.

Согласно укрупненным показателям по перспективному плану развития района до 2029 года общая мощность предполагаемых к реконструкции, расширению и строительству объектов составляет — 35900 кВт, из них:

- на ПС 35/10 кВ «Шукавка» - 10800 кВт;

- на ПС 35/10 кВ «Верхняя Байгора» - 5000 кВт;

- на ПС 35/10 кВ «Верный» - 4000 кВт;

- на ПС 35/10 кВ «Семеновка» - 5000 кВт;

- на ПС 35/10 кВ «Углянец» - 2000 кВт;

- на ПС 110/10 кВ «Парижская Коммуна» - 2100 кВт;

- на ПС 110/35/10 кВ «Верхняя Хава» - 7000 кВт.

Загрузка вышеперечисленных подстанций составляет 35 - 50 % от номинала и, поэтому эти подстанции обеспечат мощностью намечаемые к строительству объекты.

Почти все намечаемые к строительству объекты являются потребителями II категории по надежности электроснабжения, а сельские поселения, как правило, запитаны по одной ВЛ — 10 кВ. Поэтому необходимо дополнительно построить ВЛ — 10 кВ в каждое сельское поселение, чтобы обеспечить надежное электроснабжение перспективных объектов, как потребители II категории.

Теплоснабжение.

В Верхнехавском сельском поселении в ближайшей перспективе 2010 - 2011 гг. планируется ввести в эксплуатацию 3 блочно-модульных котельных и 5 километров уличной сети газа низкого давления.

В остальных поселениях в ближайшее время 2010 — 2011 гг. будут завершаться работы по газификации встроенных котельных объектов соцкультбыта и выполнение оставшегося объема работ по сетям низкого давления.

Таким образом, благодаря завершению программы газификации Верхнехавского района в ближайшей перспективе все населенные пункты района за небольшим исключением будут обеспечены источниками отопления на дешевом и экологически чистом газовом топливе.

Коммунальное хозяйство.

Места сбора бытовых отходов.

На территории Верхнехавского муниципального района имеется районная свалка, расположенная на границе Большеприваловского и Спасского сельских поселений, площадью 12,5 га. В остальных сельских поселениях официальные места для сбора твердых бытовых отходов отсутствуют. Необходимо запроектировать площадку под пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО, а в каждом поселении площадки под усовершенствованные свалки (полигоны ТБО). Реализация мероприятия позволит значительно улучшить экологическую обстановку района.

Кладбища.

В настоящее время на территории Верхнехавского муниципального района действуют 38 кладбищ. В санитарно-защитные зоны некоторых кладбищ попадают жилые дома, что не соответствует санитарным нормам. В рамках проекта необходимо предусмотреть мероприятия как по закрытию, так и по расширению кладбищ. Если расширение невозможно, необходимо в соответствии с нормами предусмотреть отведение новых участков под организацию кладбища.

Скотомогильники.

На территории Верхнехавского муниципального района имеются три скотомогильника: в Правохавском, Парижскокоммунском и Малосамовецком сельских поселениях. Необходимо запроектировать скотомогильники в каждом сельском поселении, с учетом санитарных требований.

Выводы по современному состоянию.

Основой экономического развития муниципального района и его поселений является постоянное повышение уровня и качества жизни населения, создание и укрепление конкурентных преимуществ территории, ее предприятий и производимой ими продукции. К основным проблемам развития Верхнехавского муниципального района, можно отнести следующее:

- сокращение численности постоянно проживающего населения муниципального района, связанное с превышением естественной убыли над рождаемостью (в среднем 440 чел. в год), высокой долей населения нетрудоспособного возраста.

- уменьшение потенциального резерва трудовых ресурсов района - детей на 3,4 % за 2005-2006 гг; рост безработицы с 2,4 % в 2002 г., до 3,1 % в 2006 г; по уровню зарегистрированной безработицы район по итогам 2006 г. занял 17 место по области (в 2005 г. – 21);

- удаленность от крупных населенных пунктов;

- высокая степень изношенности коммунального хозяйства составляет 56 %;

- отсутствие проектов сохранения, восстановления и развития памятников архитектуры и культуры;

- неэффективное использование сельскохозяйственных угодий, обусловленное следующим: слабо обновляется техника и оборудование, лишь небольшая часть хозяйств может закупать сельхозтехнику; в т. ч. и по лизингу; недостаточное развитие лизинга оборудования и техники; потеря (падение) плодородия почвы (гумуса); содержание гумуса в почвах района сократилось, а внесение минеральных и органических удобрений сократилось в 3 раза по сравнению с доперестроечным периодом; недостаточно соблюдается научно обоснованная система земледелия, и внедряются новые технологии производства; недостаточно применение элитного семеноводства и племенного животноводства; ухудшение качественного потенциала животноводства приводит к снижению продуктивности; одним из главных недостатков является возрастающий диспаритет цен, а также неплатежи, неполное финансирование, не упорядочение налоговой политики, отсутствие работающей системы страхования, и долгосрочных кредитов, гарантированных закупочных цен, справедливого перераспределения доходов от реализации продукции между производителями, переработчиками, «продавцами»; высокие ставки кредитных ресурсов.

- многие залежи полезных ископаемых не разведаны, и не разработаны;

- имеющиеся лесные ресурсы не используются для отдыха и туризма;

- имеющиеся водные ресурсы не используются для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, отдыха и туризма;

- не развито животноводство, низкая степень загрузки имеющихся производственных мощностей по переработке сельхозпродукции; отсутствует налаженная система сбыта продукции, производимой предприятиями района;

- в промышленном производстве занято 10% населения, занятого в экономике;

- объем производства животноводческой продукции сельхозпредприятий имеет тенденцию к снижению. Убыточно производство мяса крупного рогатого скота, свиней, молока;

- снижается поголовье крупного рогатого скота, в т. ч. коров, свиней почти в 2 раза;

- незначительные объемы капитальных вложений в строительство объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры;

- жилищное строительство ведется только за счет средств населения;

- наблюдается падение объемов перевозки грузов с 73,2 тыс. т. до 0 в 2006 году;

- жилищно-коммунальное хозяйство является одной из проблемных отраслей района: степень износа производственных фондов составляет порядка 60 %. На балансе предприятия МП УК " Верхнехавская" находятся значительно изношенные объекты, которые требуют капитального ремонта или замены. Все объекты коммунального хозяйства района построены в советский период. В последние 10 лет в жилищно-коммунальное хозяйство района инвестиции не направлялись.

- состояние здоровья населения района неудовлетворительное. Средняя продолжительность жизни населения – 67,3 лет, мужчин – 58,4, женщин – 71,2. На протяжении последних лет уровень жизни постоянно снижается.

Из общего числа учреждений здравоохранения в приспособленных зданиях располагаются 6 учреждений, в зданиях, требующих капитального ремонта – 2. По обеспеченности врачами район занимает 16 в области;

- значительное количество школ расположено в приспособленных помещениях и требует реконструкции и текущего ремонта; низкий уровень компьютеризации образовательных учреждений.

- ухудшилось состояние материально-технической базы учреждений культуры в связи с отсутствием финансирования;

- неудовлетворительное состояние дорог.

Проведенная комплексная оценка современного состояния Верхнехавского муниципального района позволила так же выявить следующие конкурентные преимущества:

- высокий уровень плодородия почв;

- наличие лесов, экологически чистых рек и водоемов;

- возможность развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции;

- наличие участков, доступных для инвестирования в развитие промышленности и агропромышленного комплекса;

- наличие квалифицированных кадров;

- наличие залежей полезных ископаемых: песка, глины, никеля;

- отсутствие вредных или экологически неблагоприятных производств;

- наличие позитивных мер, предпринятых органами местного самоуправления по улучшению социально-экономического положения муниципального района, поддержка со стороны населения, общественных организаций и предпринимателей.

В 2006 году произошло улучшение рейтинговых позиций Верхнехавского муниципального района в рейтинге муниципальных образований области:

- по сводному показателю – уровню развития производственной сферы на душу населения с 12 на 7 место;

- по объему инвестиций на душу населения с 23 на 19 место;

- по суммарному обороту розничной торговли и платных услуг на душу населения с 29 на 18 место;

- по доле среднесписочной численности работающих, занятых в малом бизнесе с 12 на 7 место.

Достигнутые результаты дают основание для значимых и весомых выводов, главный из которых состоит в том, что активизация экономики муниципального района возможна только при условии концентрации усилий власти, всех хозяйствующих субъектов и населения на достижении основной цели – повышении качества и уровня жизни жителей района.

Определение в качестве «точек роста» экономики муниципального района ключевых проектов развития, соответствующих приоритетам общенационального и областного масштаба, и распределение средств местного бюджета и средств, привлеченных из федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников, позволит даже в условиях дефицита местного бюджета достичь намеченной цели путем введения целевых индикаторов на каждый год и на весь период реализации проекта. Формируемая в рамках проекта политика территориального развития имеет детализацию в рамках поселений и конкретных населенных пунктов, в ее основу заложены «точки роста» поселений.

Основными «точками роста» муниципального района определены:

1. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения:

- осушение заболоченных сенокосов;

- применение чередования культур;

- применение элитных семян, значительное повышение урожайности.

2. Развитие животноводства:

- строительство свинокомплексов, молочных комплексов, ферм и т. д.;

- применение передовых технологий содержания животных;

- улучшение кормовой базы.

3. Стимулирование развития предпринимательства:

- стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК: крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств путем создания на территории района сельскохозяйственного потребительского и кредитного кооперативов;

- развитие сферы отдыха, услуг.

4. Развитие социальной, культурной и бытовой инфраструктуры муниципального района:

- привлечение средств федерального и областного бюджетов для строительства, реконструкции объектов социальной сферы: учреждений образования, культуры, спорта и отдыха;

5. Развитие дорожной инфраструктуры муниципального района:

- капитальный ремонт дорог;

- строительство дорог для соединения сельских населенных пунктов;

6. Развитие инженерной инфраструктуры муниципального района:

- газификация домовладений, объектов социальной сферы и предприятий;

- обеспечение централизованным водоснабжением населенных пунктов района;

- строительство очистных сооружений и расширение сетей водоотведения;

7. Развитие промышленности муниципального района:

- строительство новых заводов, которые обеспечат население рабочими местами, а так же будут являться дополнительным источников доходов бюджета района;

Анализ первой главы показал, что муниципальный район имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования всех имеющихся ресурсов.

1.4. Данные о площади поселения, характере застройки, численности

населения

1.4.1. Планировочная структура и система расселения территории Верхнехавского муниципального района.

Рельеф территории Верхнехавского муниципального района неоднороден. В южной части района развита овражно-балочная сеть. Характерной особенностью территории Верхнехавского муниципального района является большое количество водных объектов: реки Хава, Усмань, Байгора, Матрёночка, Слекатарка, Грязнушка, Плавица; озёра, пруды. Также на территории района имеется большое количество заболоченных участков. Всё это влечёт необходимость проведения мероприятий по осушению земель района.

Специфика Верхнехавского муниципального района в том, что его центр — с. Верхняя Хава находится в центре района. Расположение населенных пунктов по территории района достаточного равномерное, тем не менее транспортное обеспечение территории различное. Верхнехавский муниципальный район располагается в северо-восточной части Воронежской области. Территория является одной из наиболее благоприятных для проживания и хозяйственной деятельности. В районе сложилась аграрная зона расселения. На территории Верхнехавского муниципального района есть только сельские населенные пункты, из них два не имеют населения вообще. Плотность населения района составляет 20,9 чел/км2, это в 2 раза меньше, чем в Воронежской области. Плотность населенных пунктов составляет 5,1 населенных пункта на 100 км2, по области это число составляет 3,3 населенных пункта на 100 км2.  Населённые пункты по территории района размещены относительно равномерно. Их главной особенностью является очень маленькая плотность застройки. Большинство населённых пунктов имеют численность населения до 100 человек. Крупных населённых пунктов с численностью населения более 1000 человек всего 3: с. Верхняя Хава, с. Углянец, п. Подлесный. Застройка населенных пунктов в основном представлена индивидуальными жилыми домами. Квартирные дома есть только в районном центре с. Верхняя Хава и в селах Углянец и  Парижская Коммуна. Обеспечение объектами культурно-бытового и социального назначения в большинстве населённых пунктов не соответствует нормам. Многие из существующих объектов требуют капитального ремонта.

Преимущество Верхнехавского района — прохождение по его территории федеральной трассы «Воронеж — Тамбов». Указанная трасса образует основную планировочную ось района. В общем, дорожная сеть в районе развита хорошо, что так же является большим преимуществом. Общая площадь дорог с твердым покрытием 261,44 км2, плотность дорог — 22,9 км на км2.

Для района характерна высокая сельскохозяйственная освоенность – 76% и большая общая залесенность – 13,5%.

Значительные размеры района, его геополитическое положение, а также особенности климатической зоны, предопределили своеобразный характер и специфику развития хозяйства и использования территории.

Размещение производительных сил района, развитие транспортной инфраструктуры, системы расселения, природно-ресурсного и экономического потенциалов, структуры и специализации хозяйства - характеризуются неравномерностью по территории района. Наиболее освоенными и заселенными являются западная и центральная части района. Особенно характерна неравномерность развития промышленного потенциала района. Все промышленные предприятия расположены в районном центре с. Верхняя Хава. Сложившаяся неравномерность развития планировочной структуры отражается на плотности населения и плотности транспортных потоков.

Сельское расселение. Современное сельское расселение района образовалось в результате сложной трансформации многовековой сети населенных мест. По своим природно-климатическим факторам (продолжительное лето, мягкая зима и плодородные земли) — Верхнехавский муниципальный район один из самых благоприятных для проживания населения. Территория района относится к регионам длительного земледельческого освоения, поэтому в расселении преобладают только сельские населенные пункты.

В период с 1970 по 1989  годы численность населения района сильно уменьшилась. Это обусловлено, прежде всего, миграционным оттоком сельских жителей в городские поселения других районов и областей. В период с 1980 по 2002 годы главной причиной снижения численности населения стала естественная убыль, которая охватила все сельские районы области. В то же время наблюдался приток сельского населения за счет внешней миграции и снизился внутренний отток сельских жителей.

К основным проблемам сельского расселения Верхнехавского муниципального района относятся:

- сокращение численности населения за счет естественной убыли и усугубления регрессивности половозрастной структуры и как следствие падение демографического потенциала сельской местности. Кроме того, отток населения, т. е. выбытие самых активных трудоспособных возрастов, наблюдавшееся как минимум на протяжении двух десятилетий привело к регрессивной возрастной структуре населения — высокой доле лиц пенсионных возрастов и низкий — детей;

- запущенность социальной сферы, примитивизм сферы культурно-бытового обслуживания в отдаленных сельских пунктах;

1.4.2. Данные численности населения

На начало 2006 года в Верхнехавском муниципальном районе проживало 25,01 тыс. чел. (1,04 % всего населения области). На территории района расположено 17 сельских поселений.

Таблица 1.2

Распределение жителей по населенным пунктам Верхнехавского муниципального района.

| Показатели | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Число населенных пунктов, всего по району | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 |
| в том числе с населением до 100 человек | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 |
| от 100 до 500 человек | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| от 500 до 1000 человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| от 1000 до 2000 человек | - | - | - | - | - |
| более 2000 человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Без населения | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Из 65 населенных пунктов 13 – (20 % от общего количества) крупные и средние с численностью населения свыше 500 человек, 50 (76,9 %) – с численностью населения до 500 человек. Примечательно, что муниципальном районе в 2006 г. 2 населенных пункта не имели населения вовсе. Анализируя табл. 20 следует отметить отсутствие каких-либо значительных изменений в структуре населенных пунктов по количеству населения.

В почти 80 % населенных пунктов района – численность населения до 500 человек. Только 3 населенных пункта имеют количество жителей свыше 1000 человек. При этом заметим, что в районе нет ни одного населенного пункта с населением от 1000 до 2000 человек, что усиливает дифференциацию поселений по наличию трудовых ресурсов. Крупными поселениями, помимо Верхнехавского (численность населения – 9508 человек), являются Углянское (численность населения - 5847 человек), Спасское (1509 человек), Парижскокоммунское (1506 человек), Нижнебайгорское (1189 человек).

За последние 4 года численность населения района снизилась на 1238 человек. Анализ динамики изменения численности населения муниципального района (табл.21) свидетельствует о том, что при низкой рождаемости (7,7 чел. на каждую тысячу жителей) наблюдается достаточно высокая смертность (23,5 чел. на каждую тысячу населения).

Изменения численности населения в районе также происходит за счет миграционных процессов. В 2006 году коэффициент миграционного прироста составил — 3,1, что свидетельствует о превышении оттока над притоком населения в Верхнехавском районе. Данная тенденция объясняется стремлением людей осесть в больших городах, где уровень доходов на порядок выше, чем в сельской местности. В этой связи одной из задач проекта является создание привлекательных условий проживания в Верхнехавском муниципальном районе.

1.5. Данные об административном статусе, экономической                              специализации и группе по гражданской обороне.

1.5.1. Данные об административном статусе поселения, и группе по гражданской обороне.

В состав территории Верхнехавского  муниципального района входят 17 поселений.

Верхнехавский муниципальный район не входит в состав поселений, отнесенных к группе по гражданской обороне.

1.5.1. Данные об экономической специализации поселения.

В настоящее время в Верхнехавском районе действуют 23 предприятия общественного питания на 1018 посадочных мест. Их оборот в 2005 году в фактических действующих ценах составил 2587 тыс. руб., что в расчете на душу населения составило 103 рубля.

Из 165 зарегистрированных в 2006 г. предприятий розничной торговли - 96 магазинов, 18 павильонов и 43 киосков и 8 аптек. На территории района постоянно работает 1 рынок со 150 торговыми местами (табл. 10).

Таблица 1.3

Предприятия потребительской сферы Верхнехавского района.

| Показатели | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число предприятий розничной торговли | 147 | 146 | 158 | 164 | 165 |
| в т. ч. магазины | 75 | 81 | 87 | 98 | 96 |
| павильоны | 2 | 2 | 8 | 13 | 18 |
| киоски | 61 | 54 | 54 | 44 | 43 |
| аптеки | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Число постоянных рынков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество торговых мест на рынках | 70 | 70 | 75 | 150 | 150 |
| Торговая площадь предприятий розничной торговли, тыс. кв. м | 4,413 | 4,594 | 4,900 | 6,1 | 6,5 |
| Количество предприятий, оказывающих бытовые услуги | 13 | 13 | 10 | 14 | 16 |
| Число предприятий общепита - всего | 10 | 10 | 29 | 27 | 23 |
| Число посадочных мест в предприятиях общественного питания | 299 | 276 | 242 | 138 | 1018 |
| Численность занятых в сфере торговли |  |  | 514 | 521 | 541 |
| Численность работающих в сфере бытовых услуг | 65 | 63 | 26 | 43 | 46 |
| Численность занятых в сфере общественного питания | 26 | 25 | 26 | 35 | 65 |

Судя по данным таблицы, можно смело заявлять, что потребительская сфера является наиболее динамично развивающейся в Верхнехавском районе. Так, за пять лет вдвое выросло количество торговых мест на рынке, на 47% расширилась площадь предприятий розничной торговли, в 3,4 раза выросло число посадочных мест в предприятиях общественного питания.

Индексы оборота розничной торговли в % к предыдущему году в последние годы изменялись незначительно. Но общий торговый оборот в районе за последние пять лет практически удвоился.

Оборот непродовольственных товаров растет более динамично, чем продовольственных. Оборот розничной торговли на душу населения в 2006 г. составил 212% от уровня 2002 г., объем реализации платных услуг – 193%.

Положительная динамика в этой отрасли характеризуется ростом товарной насыщенности рынка, покупательской способностью и активностью населения, ростом товарных запасов, показателями инфраструктуры, увеличением рабочих мест, налоговыми платежами в бюджетную систему всех уровней.

Глава 2

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

района

2.1. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия                    современных средств поражения

При развязывании военных действий противоборствующие стороны будут широко использовать различные современные средства поражения, классификация которых представлена на рисунке

Состав современных средств поражения

Основные современные средства поражения

Оружие массового поражения

Обычные виды оружия

Ядерное и термоядерное

Химическое

Бактериологическое

Осколочное

Фугасное

Кумулятивное

Бетонобойное

Зажигательное

Боеприпасы объемного взрыва

Кассетное

Высокоточное

2.1.1.        Ядерное оружие и его поражающие факторы

Ядерное оружие может быть использовано для массового поражения людей, уничтожения или разрушения административных и промышленных центров, различных объектов, сооружений и техники.

Поражающими факторами ядерного взрыва (ЯВ) являются: световое излучение, проникающая радиация, ударная волна, радиоактивное заражение.

Примерно половина всей энергии выходит в виде ударной волны, остальное - световое излучение, на долю проникающей радиации (гамма-лучей и нейтронов) приходится не более 5%.

Таблица 2.1

Радиусы действия поражающих факторов ядерного взрыва

| Заряд | Световое излучение, км | Ударная волна, км | Проникающая радиация, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 кт | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| 100кг | 4,4 | 3,2 | 2 |
| 600 кт | 9 | 5,9 | 2,8 |
| 1 Мт | 11 | 7 | 3,2 |
| 50 Мт | 53 | 25 | 6,9 |

2.1.2.   Обычные средства поражения, их характеристики и воздействие на        человека и объекты экономики

Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, применяющиеся артиллерийские, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы и ракеты в обычном снаряжении, зажигательные боеприпасы и смеси.

Обычное оружие может применяться самостоятельно и в сочетании с ядерным оружием для поражения живой силы и техники противника, а также для разрушения и уничтожения различных объектов (химические предприятия, атомные энергетические установки, гидротехнические сооружения и др.).

Осколочные боеприпасы используются главным образом для поражения людей. Наиболее эффективными боеприпасами этого типа являются шариковые бомбы. Они сбрасываются с самолетов в кассетах, в которых содержится от 96 до 640 бомб. Над поверхностью земли кассета раскрывается, а бомбы разлетаются и взрываются на площади до 250000 м2. Убойная сила поражающих элементов (металлические шарики диаметром 2-3 мм) каждой бомбы сохраняется в радиусе до 15м. От шариковых бомб можно укрываться в зданиях, различного типа укрытиях, складках местности и т.д.

Фугасные боеприпасы применяются для разрушения промышленных, жилых и административных зданий, железнодорожных и автомобильных магистралей, поражения техники и людей. Основным поражающим фактором фугасных боеприпасов является воздушная ударная волна, возникающая при взрыве обычного взрывчатого вещества (ВВ), которым снаряжаются эти боеприпасы. От ударной волны и осколков фугасных и осколочных боеприпасов эффективно защищают убежища, укрытия различных типов.

Кумулятивные боеприпасы используются для поражения бронированных целей. Принцип действия их основан на прожигании преграды мошной струей продуктов детонации ВВ с t° = 6000-7000 градусов и давлением 5000-6000 кгс/см2.

Образование кумулятивной струи достигается за счет кумулятивной выемки в заряде ВВ. Сфокусированные продукты детонации способны прожигать отверстия в броневых перекрытиях толщиной в несколько десятков сантиметров и вызывать пожары.

Бетонобойные боеприпасы предназначены для поражения железобетонных сооружений высокой прочности и для разрушения взлетно-посадочных полос аэродромов. Обычно в корпусе боеприпаса размещаются два заряда - кумулятивный и фугасный и два детонатора. При встрече с преградой срабатывает детонатор мгновенного действия, который подрывает кумулятивный заряд. С некоторой задержкой (после прохождения боеприпаса через перекрытия) срабатывает второй детонатор, подрывающий фугасный заряд, который и вызывает основное разрушение объекта.

Зажигательные боеприпасы используются для поражения людей, уничтожения огнем зданий и сооружений промышленных объектов и населенных пунктов, подвижного состава и различных складов.

Основу зажигательных боеприпасов составляют зажигательные смеси и вещества: зажигательные смеси на основе нефтепродуктов (напалмы); металлизированные зажигательные смеси (пирогели); термит и термитные составы; обычный или пластифицированный фосфор.

Наиболее эффективными боеприпасами этого типа являются авиационные зажигательные бомбы и баки. Кроме того, возможно применение зажигательных средств ствольной и реактивной артиллерией, с помощью зажигательных фугасов, гранат и пуль. Наиболее эффективную защиту людей от зажигательного оружия обеспечивают защитные сооружения.

Принцип действия боеприпасов объемного взрыва (БОВ) заключается в следующем: жидкое топливо (обычно сверхлетучее горючее), обладающее высокой теплотворной способностью (окись этилена, диборан, перекись уксусной кислоты, пропилнитрат), помещенные в специальную оболочку, при взрыве разбрызгивается, испаряется и перемешивается с кислородом воздуха. При этом образуется сферическое облако топливовоздушной смеси радиусом около 15 м и толщиной слоя 2-3 см. Образовавшаяся смесь подрывается в нескольких местах специальными детонаторами. В зоне детонации за несколько микросекунд развивается температура до 2500-3000°С. В момент взрыва внутри оболочки из топливовоздушной смеси образуется относительная пустота. Возникает нечто похожее на взрыв оболочки шара с откаченным воздухом ("вакуумная бомба").

Основным поражающим фактором БОВ является ударная волна. Боеприпасы объемного взрыва по своей мощности занимают промежуточное положение между ядерными и обычными (фугасными) боеприпасами. Избыточное давление во фронте ударной волны БОВ на удалении до 100 м от центра взрыва может достигать 100 кПа (1 кгс/см2).

2.1.3.     Возможная обстановка на территории Верхнехавского муниципального района после нападения противника с применением оружия массового поражения и обычных средств поражения

В соответствии со СНиП 2.01.51-90, Верхнехавский муниципальный район находится за зоной возможных разрушений. Одна его часть находится в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), а другая в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

В зоне  возможного опасного радиоактивного заражения расположены следующие сельские поселения:

- Большеприваловское сельское поселение – село Большая Приваловка;

- Малоприваловское  сельское поселение – село Малая Приваловка;

- Углянское сельское поселение – село Углянец;

- Парижскокоммунское сельское поселение – село Парижская Коммуна;

- Правохавское сельское поселение – село Правая Хава;

- Спасское сельское поселение – поселок Вишневка;

В зоне  возможного сильного радиоактивного заражения расположены следующие сельские поселения:

- Александровское сельское поселение – село Александровка;

- Верхнелуговатское  сельское поселение – село Верхняя Луговатка;

- Верхнемазовское сельское поселение – поселок Верхняя Маза;

- Верхнеплавицкое сельское поселение – село Верхняя Плавица;

- Верхнехавское сельское поселение – село Верхняя Хава;

- Малосамовецкое  сельское поселение – поселок Малый Самовец;

- Нижнебайгорское сельское поселение – село Нижняя Байгора;

- Плясоватское сельское поселение – село Плясоватка;

- Семеновское сельское поселение – село Семеновка;

- Сухогаевское сельское поселение – село Сухие Гаи;

- Шукавское сельское поселение – поселок Шукавка.

Радиоактивное заражение - результат выпадения из поднятого на большую высоту облака взрыва огромного количества радиоактивных веществ - как ставших таковыми из-за наведенной радиоактивности, так и продуктов деления. Оседая на поверхность земли по направлению движения ветра, они создают радиоактивный участок, называемый радиоактивным следом. В зависимости от степени заражения этот участок условно делится на три зоны -умеренного, сильного и опасного заражения. Распад атомного ядра может пойти по 40 различным путям, с образованием 80 различных изотопов. Часть из них не радиоактивна, часть имеет очень короткий период полураспада, часть - очень длинный. Наибольшую опасность являют изотопы с периодом полураспада, измеряемым годами (а не днями или тысячами лет) - с одной стороны их активность достаточно велика, а с другой - сохраняется по меркам человеческой жизни очень долго, такие как цезий-137, стронций-89, 90, углерод-14, еще и трансурановые элементы - источники альфа-частиц.

Всего несколько кюри изотопа на км2 делают район непригодным для проживания по современным нормам радиационной безопасности. Заряд мегатонного уровня производит достаточно радиоактивных веществ, чтобы покрыть территорию около 200 000 км2 и сделать ее непригодной для хозяйственной деятельности.

При мощных взрывах (> 200 кт) столб гриба взрыва достигает верхних слоев стратосферы (30-40 км), что резко замедляет скорость выпадения осадков. Которые, при таких обстоятельствах, могут разноситься за сотни и тысячи километров от места взрыва.

Радиоактивное заражение характеризуется относительно невысоким уровнем радиоактивности, но зато сохраняющимся в течение долгого периода времени и большой вероятностью попадания радиоактивных изотопов в организм человека. Это приводит к "отложенности" эффекта его проявления. Низкий фон позволяет организму восстанавливать поврежденные клетки, однако, вследствие долговременного облучения, существует вероятность "неправильной" починки или повреждения ДНК, в результате которого может развиться рак.

При распаде нестабильного изотопа испускается ионизирующее излучение. Оно бывает трех типов: альфа, бета, гамма.

При внешнем облучении тяжелые и неповоротливые альфа-частицы создают вокруг себя огромное количество ионов, но именно благодаря этому, их пробег в воздухе составляет несколько сантиметров, а задерживаться они могут листом бумаги или верхним слоем эпидермиса.

Бета-излучение обладает большей проникающей способностью, но все равно способно воздействовать исключительно на ткани организма, прилегающие к коже (в зависимости от энергии электрона глубина его проникновения от 1 мм до 1 см) и то, только на неприкрытые одеждой участки. Дезактивация (простое смывание с себя попавших на кожу частичек радиоактивных веществ, стрижка волос) способна практически исключить влияние этого типа радиоактивности. Но все же, если облучения не удалось избежать, развиваются такие симптомы: на коже ощущается зуд и чувство жжения во время первых 24-48 часов. Затем это проходит, но через 2-3 недели появляется покраснение, усиливается пигментация кожи. Затем следует выпадение волос.

При легком и умеренном течении болезни страдают только верхние участки кожи. Образуется корка, которая сменяется здоровой кожей, окруженной зоной усиленной пигментации. Нормальная пигментация восстанавливается в течение нескольких недель.

В тяжелых случаях появляются глубокие язвы. Излечение занимает месяцы. Еще одна опасность от бета-лучей может состоять в том, что, тормозясь в какой-либо металлической пластине, электроны рождают рентгеновское излучение, обладающее большой проникающей способностью.

Гама-излучение имеет очень большую проникающую способность, из-за чего облучению подвергаются все ткани организма.

Внутреннее облучение особо опасно - ведь в этом случае радиация действует изнутри непосредственно на клетки человека. Среди всех изотопов, находящихся в облаке взрыва, наибольший вред наносят изотопы углерода, йода, цезия и стронция.

Выводы из оценки возможной обстановки

Таким образом, в результате нападения противника на территории поселения может сложиться сложная обстановка, характеризующаяся нарушением централизованного электроснабжения, перебоями в работе транспортной сети и сети связи. Большая часть территории поселения будет заражена радиоактивными веществами.

Объемы разрушений и особенно потери среди населения будут в значительной степени снижены при своевременном выполнении мероприятий ГО по защите населения и повышению устойчивости функционирования объектов экономики в военное время.

2.2 Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Наибольшую опасность в настоящее время в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, аварии с выбросом химически опасных веществ, аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.

Опасность транспортных аварий, значительно возросла.

Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.

Аварийность на железнодорожном транспорте достаточно высока. Особенно велик риск при перевозке опасных грузов, основные объемы которых доставляются именно этим транспортом. Согласно статистике количество аварий и инцидентов в грузовых поездах с опасными грузами имеют тенденцию роста. Определяющим фактором, влияющим на безопасность железнодорожного движения, остается изношенность технических средств, а также человеческий фактор.

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. Каждую зиму без центрального отопления остаются целые жилые кварталы с десятками тысяч жителей. В наиболее тяжелых случаях, население приходится эвакуировать из мест постоянного проживания.

В настоящее время в Верхнехавском муниципальном районе наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации вызванные авариями на автодорогах, железной дороге и магистральном газопроводе:

- по территории района проходит дорога федерального значения «Воронеж – Тамбов» и дороги областного значения «Воронеж – Усмань»,  «Воронеж – Панино», «Воронеж — Тамбов - Верхняя Хава» на которых могут перевозиться химически опасные вещества ( аммиак, хлор), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости ( бензин, дизельное топливо).

- железнодорожная дорога "Воронеж-Анна", по которой может транспортироваться химически опасные вещества ( аммиак, хлор), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости ( бензин, дизельное топливо).

- магистральный газопровод проходящий по территории муниципального района, давлением Р≤12 кг/см2 .

2.2.1. Анализ возможных последствий аварий в случае разрушения цистерн с АХОВ и ТВС при авариях на железнодорожном и автомобильном транспорте

Физико-химические свойства основных транспортируемых опасных веществ.

Бензин - бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, представляющая собой смесь легких углеводородов, по степени воздействия на организм относятся к веществам 4-го класса опасности. Бензин при горении прогревается на всю глубину, образуя все возрастающий гомотермический слой. Скорость нарастания прогретого слоя 0,7 м/ч, температура прогретого слоя 80 - 100°С, температура пламени 1200°С. Температура вспышки около -30°С, температура самовоспламенения около +350°С, плотность - 730 кг/м3. Пары бензина обладают высокими токсическими свойствами, и при длительном вдыхании могут вызвать сильное отравление человека. Пары бензина образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Взрывоопасные концентрации паров составляют 0,93 - 5,1% об.

Дизельное топливо - легковоспламеняющаяся и горючая жидкость, по степени воздействия на организм относится к веществам 4-го класса опасности. Температура вспышки около 40°С, температура самовоспламенения около +210°С, плотность - 840 кг/мЗ. Пары образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Нижний концентрационный предел распространения пламени 0,52% об.

Меры первой помощи: Обеспечение перемещения пострадавших в безопасное место. Доврачебная помощь может быть выполнена в виде: искусственного дыхания, остановки кровотечения, перевязки ран, наложения неподвижных повязок при переломах и т.д.

Сжиженные углеводородные газы - пожаро- и взрывоопасны, малотоксичны, имеют специфический характерный запах, по степени воздействия на организм относятся к веществам 4-го класса опасности ГОСТ 12.1.007. Сжиженные газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации паров пропана от 2,3% до 9,5%, нормального бутана от 1,8% до 9,1% (по объему), при давлении 0,1 МПа (1 атм.) и температуре 15°С - 20°С. Температура самовоспламенения пропана в воздухе составляет 470°С, нормального бутана - 405°С. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод) предельных углеводородов (пропан, нормальный бутан) - 300 мг/мЗ, непредельных углеводородов (пропилен, бутилен) -100 мг/мЗ.

Действие на организм:  Сжиженные газы, попадая на тело человека, вызывают обморожение, напоминающее ожог. Пары сжиженного газа тяжелее воздуха и могут скапливаться в низких непроветриваемых местах. Человек, находящийся в атмосфере с незначительным превышением ПДК паров сжиженного газа в воздухе, испытывает кислородное голодание, а при значительных концентрациях в воздухе может погибнуть от удушья.

Аммиак -  бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта, в 1,7 раза легче воздуха, хорошо растворяется в воде. Температура кипения сжиженного аммиака – 33,35°С, так что даже зимой аммиак находится в газообразном состоянии. При температуре минус 77,7°С аммиак затвердевает. При выходе в атмосферу из сжиженного состояния дымит. Облако аммиака распространяется в верхние слои приземного слоя атмосферы. Поражающее действие в атмосфере и на поверхности объектов сохраняется в течение одного часа.

Действие на организм:  По физиологическому действию на организм относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном поражении вызвать токсический отёк лёгких и тяжёлое поражение нервной системы. Аммиак обладает как местным, так и резорбтивным действием. Пары аммиака сильно раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а также кожные покровы. Вызывают при этом обильное слезотечение, боль в глазах, химический ожог конъюктивы и роговицы, потерю зрения, приступы кашля, покраснение и зуд кожи. При соприкосновении сжиженного аммиака и его растворов с кожей возникает жжение, возможен химический ожог с пузырями, изъязвлениями. Признаки поражения аммиаком: обильное слезотечение, боль в глазах, потеря зрения, приступообразный кашель; при поражении кожи химический ожог 1 й или 2 й степени.

Хлор – зеленовато желтый газ с резким удушающим запахом. Плохо растворяется в воде, хорошо – в некоторых органических растворителях. В практических условиях растворимость хлора в воде незначительна и составляет 3 кг на 1 т воды. При обычном давлении сжижается при температуре – 34°С, образуя маслянистую жидкость желтовато зелёного цвета, затвердевающую при минус 101°С. Твёрдый хлор это бледно жёлтые кристаллы. Под давлением хлор сжижается уже при обычных температурах. Температура кипения сжиженного хлора –34,1°С, следовательно, даже зимой хлор находится в газообразном состоянии. При испарении образует с водяными парами белый туман. Один килограмм жидкого хлора дает 0,315 м3 газа. 
Хорошо адсорбируется активным углём. Химически очень активен.

Действие хлора на организм:  По физиологическому действию на организм хлор относится к группе веществ удушающего действия. В момент контакта он оказывает сильное раздражающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей и глаза. Признаки поражения наступают сразу после воздействия, поэтому хлор является быстродействующим АХОВ. Проникая в глубокие дыхательные пути, хлор разрушает лёгочную ткань, вызывая отёк лёгких. При вдыхании хлора в очень высоких концентрациях смерть наступает в течение нескольких минут из за паралича дыхательного центра. 
Антидота против хлора не существует.

Защита от поражения аммиака и хлора: Защитой от АХОВ служат фильтрующие промышленные и гражданские противогазы, промышленные респираторы, изолирующие противогазы, убежища ГО. Если состав газов и паров неизвестен или их концентрация выше максимально допустимой, применяются только изолирующие противогазы (ИП-4, ИП-5).

Меры первой помощи: Надо как можно скорее прекратить воздействия АХОВ. Для этого необходимо надеть на пострадавшего противогаз и вынести его на свежий воздух, обеспечить полный покой и создать тепло. Расстегнуть ворог, ослабить поясной ремень. При возможности снять верхнюю одежду, которая может быть заражена парами хлора, аммиака или другого вещества.

При поражении хлором, чтобы смягчить раздражение дыхательных путей, следует дать вдыхать аэрозоль 0,5%-го раствора питьевой соды. Полезно также вдыхать кислород. Кожу и слизистые промывать 2%-м содовым раствором не менее 15 мин. Из-за удушающего действия хлора пострадавшему передвигаться самостоятельно нельзя. Транспортируют его только в лежачем положении. Если человек перестал дышать, надо немедленно сделать искусственное дыхание методом "изо рта в рот".

При поражении аммиаком пострадавшему следует дышать теплыми водяными парами 10%-го раствора ментола в хлороформе, дать теплое молоко с боржоми или содой. При удушье необходим кислород, при спазме голосовой щели — тепло на область шеи, тёплые водяные ингаляции. Если произошел отёк лёгких, искусственное дыхание делать нельзя. Слизистые и глаза промывать не менее 15 мин водой или 2%-м раствором борной кислоты. В глаза закапать 2-3 капли 3 0%-го раствора альбуцида, в нос — тёплое оливковое, персиковое или вазелиновое масло. При поражении кожи обливают чистой водой, накладывают примочки из 5%-го раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты.

Авария при перевозке АХОВ.

При возникновении аварии со АХОВ, рассмотрен следующий сценарий развития событий: - выброс опасного вещества с образованием токсичной зоны заражения. В результате чего возникает интоксикация людей на прилегающей территории. Основным поражающим фактором при этом является токсическое поражение.

В качестве исходных данных при заблаговременном прогнозировании масштабов заражения приняты:

- самый неблагоприятный вариант с разгерметизацией максимальной по объему цистерны.

- при свободном разлитии, толщина слоя жидкости принимается равной 0,05 м;

- внешние границы зоны поражения рассчитаны по пороговой токсикодозе  при ингаляционном воздействии на организм человека.

- разлив АХОВ – свободный;

- способ перевозки – под давлением;

- время прошедшее после начала аварии –  N = 1 ч.

- степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

- температура воздуха – 20 0С;

- скорость приземного ветра – 1 м/с;

- направление ветра – на проектируемый объект

Расчет выполнен в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» РД 52.04.253-90 (Госгидромет СССР, 1991).

Определение эквивалентного количества вещества по первичному облаку

Эквивалентное количество вещества по первичному облаку (в тоннах) определяется по формуле:

QЭ1=K1∗K2∗K5∗K7∗Q0

где: K1 - коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ;

K3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ;

К5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха: принимается равным для инверсии – 1;

K7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха;

Q0- количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т

Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку рассчитывается по формуле:

QЭ2=1−К1∗К2∗К3∗К4∗К5∗К6∗К7∗Q0h∗d

где: K2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ;

K4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра;

K6 - коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии N;

K6=N0.8T0.8      при    N<TN>T;  при Т < 1 час   К6 принимается для 1 часа

d - плотность АХОВ, т/м3 (табл. П2);

h - толщина слоя АХОВ, м

Определение продолжительности поражающего действия АХОВ.

Продолжительность поражающего действия АХОВ определяется временем его испарения с площади разлива.

Время испарения АХОВ с площади разлива (в часах) определяется по формуле:

T=h∗dK2∗K4∗K7

где: h - толщина слоя АХОВ, м;

d - удельный вес АХОВ, т/м3;

К2, К4, К7 – коэффициенты.

Расчет глубины зоны заражения.

В табл.П1 РД 52.04.253-90 приведены максимальные значения глубин зон заражения первичным Г1 или вторичным облаком АХОВ Г2, определяемые в зависимости от эквивалентного количества вещества и скорости ветра. Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака АХОВ, определяется:

Г=Г'+ 0,5Г"

где: Г' - наибольший, Г" - наименьший из размеров Г1 и Г2.

Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп, определяемым по формуле:

ГП=N∗V

где: N - время от начала аварии, ч;

V - скорость переноса переднего фронта заражённого воздуха при данных скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (табл.2)

За окончательную расчетную глубину зоны заражения Г (км), принимается меньшее из 2-х сравниваемых между собой значений. Полученное значение Г наносится на ситуационный план

# Определение площади зоны заражения.

Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ определяется по формуле:

SB=8,72∗10−3∗Г2∗ϕ

где: SB- площадь зоны возможного заражения АХОВ, км2;

Г - глубина зоны заражения, км;

 - угловые размеры зоны возможного заражения, град

Площадь зоны фактического заражения Sф в км рассчитывается по формуле:

# Sф=К8∗Г2∗N0,2

где: К8- коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха,

принимается равными 0,081 при инверсии;

N - время, прошедшее после начала аварии, ч

Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту

Время подхода облака АХОВ к заданному объекту зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле:

t=XV

где: X - расстояние от источника заражения до заданного объекта, км;

V - скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч.

Авария при перевозке ЛВЖ.

Исходя из анализа возможных ситуаций возникновения ЧС на транспорте предполагаем, что наиболее вероятными из них могут быть:

1. Разлитие жидкости  из цистерны с последующим испарением жидкости с поверхности разлития, образованием облака ТВС и взрывом его при наличии источника воспламенения.

2. Нагрев цистерны в результате пожара транспортного средства с последующим её разрушением и выбросом облака в зону пожара. Мгновенное воспламенение и горение облака в режиме "огненного шара" .

3. Разлитие жидкости  из цистерны с последующим испарением жидкости с поверхности разлития. При наличии источника воспламенения, возгорание и пожар разлития.

В качестве поражающих факторов в разделе ИТМ рассматриваются:

1.  Воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений топливо-воздушной смеси (ТВС) при разливе топлива в открытом пространстве;

2.  Тепловое излучение при пожаре разлития и образовании "огненного шара".

В качестве показателей последствий взрывных явлений и пожара приняты:

1. Степень  поражения  людей  (  смертельное  поражение,  тяжелые , средние,  легкие   травмы,  нижний порог  поражения )

2. Степень  разрушения  окружающей  застройки  (полное,  50%  разрушение,  среднее, умеренное  повреждение зданий ,  малые  повреждения ).

3. Воздействие  тепловых  потоков  на  здания  и  сооружения  (оценивается  возможностью  воспламенения  горючих  материалов).

В качестве исходных данных приняты следующие постоянные:

Класс окружающего пространства (в соответствии с табл.2) – 4 (слабозагроможденное);

Время испарения – 3 600 с;

Разлив ЛВЖ – свободный;

Направление ветра – на проектируемый объект;

При разрушении цистерны, объем вытекшей жидкости принимается - 80%;

Взрыв облака ТВС.

Прогноз границ зон разрушений и возгорания здания и поражения людей проведен в соответствии с «Методикой оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» (Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2), М., МЧС России, 1994 г.).

При взрыве облака ТВС, количество вещества в облаке, участвующего в образовании ударной волны принимается равным – 0,1;

Определение массы вещества в облаке ТВС.

М = 0,1 Мт ;

где  Мт  - масса топлива, содержащегося в резервуаре, т;

Величину дрейфа центра облака ТВС следует принимать равной 300 м при мгновенной разгерметизации резервуара и 150 м при длительном истечении, что составляет 70 % всех случаев.

Независимо от характера разгерметизации образующееся облако ТВС в 20 % случаев рассеивается. В остальных случаях происходит воспламенение облака.

По классу пространства, окружающего место воспламенения облака и классу вещества по таблице 4 определяем режим взрывного превращения облака ТВС – 5 (дефлаграция).

Пожар проливов ЛВЖ

Расчет выполняется по методике приведенной в ГОСТ Р 12.3.047-98.

При проливе ЛВЖ , масса вещества в облаке равняется массе ЛВЖ находящейся в резервуаре;

Интенсивность теплового излучения q, кВтм-2, для пожара пролива жидкости или при горении твердых материалов вычисляют по формуле

q=Еf  Fq

где

Еf - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВтм-2

Fq- угловой коэффициент облученности;

 - коэффициент пропускания атмосферы.

Рассчитывают эффективный диаметр пролива d, м, по формуле

d=4⋅Fπ,

где  F площадь пролива, м2.

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле

H=42⋅d⋅mpBg⋅d0,61,

где

m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кгм-2с-1;

рВ - плотность окружающего воздуха, кгм-3;

g = 9,81 мс-2 - ускорение свободного падения.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:

Fq=Fv2+Fн2,

где

Fv , Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:

Fv=1π⋅1S⋅arctdhS2−1+hS⋅arctgS−1S+1−AA2−1⋅arсtdA+1⋅S−1A−1⋅S+1; Fн=1π⋅B−1SB2−1⋅arctdB+1⋅S−1B−1⋅S+1−A−1SA2−1⋅arctdA+1⋅S−1A−1⋅S+1.

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле

=ехр [-7,010-4(r-0,5d)].

"Огненный шар".

Расчет выполняется по методике приведенной в ГОСТ Р 12.3.047-98.

При образовании "огненного шара", в создании теплового излучения принимает участие 60% массы ЛВЖ от общего количества находящегося в резервуаре.

“огненный шар” - крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве резервуара с горючей жидкостью или газом под давлением с воспламенением содержимого резервуара.

Интенсивность теплового излучения q, кВтм-2, для “огненного шара” вычисляют по формуле

q=Еf  Fq

Величину Еf определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Допускается принимать Еf равным 450 кВтм-2.

Значение Fq вычисляют по формуле

Fq=HDs+0,54⋅(HDs+0,5)2+(rDs)21,5,

где

Н - высота центра “огненного шара”, м;

Ds - эффективный диаметр  “огненного шара”, м;

r - расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром “огненного шара”, м.

Эффективный диаметр “огненного шара” Ds определяют по формуле:

Ds=5,33m0,327,

где m - масса горючего вещества, кг.

Величину Н определяют в ходе специальных исследований. Допускается принимать величину Н равной Ds/2.

Время существования “огненного шара” ts , с, определяют по формуле

ts=0,92m0,303.

Коэффициент пропускания атмосферы  рассчитывают по формуле:

τ=exp−7,0⋅10−4⋅(r2+H2−Ds2).

Авария при перевозке СУГ.

Расчет параметров волны давления при взрыве резервуара с СУГ при воздействии на       него очага пожара

Расчет выполняется по методике приведенной в ГОСТ Р 12.3.047-98.

При попадании замкнутого резервуара со сжиженным газом или жидкостью в очаг пожара может происходить нагрев содержимого резервуара до температуры, существенно превышающей нормальную температуру кипения, с соответствующим повышением давления. За счет нагрева несмоченных стенок сосуда уменьшается предел прочности их материала, в результате чего при определенных условиях оказывается возможным разрыв резервуара с возникновением волн давления и образованием «огненного шара». Порядок расчета параметров волн давления изложен ниже. Разрыв резервуара в очаге пожара с образованием волн давления получил название BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion - взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости).

Возможность возникновения BLEVE для конкретного вещества, хранящегося в замкнутой емкости, определяют следующим образом.

Рассчитывают  по формуле:

δ = Cp (T − Tкип)L,

где Ср - удельная теплоемкость жидкой фазы, Дж/кг;

Т - температура жидкой фазы, соответствующая температуре насыщенного пара при давлении срабатывания предохранительного клапана, К;

Ткип - температура кипения вещества при нормальном давлении, К;

L - удельная теплота испарения при нормальной температуре кипения Ткип, Дж/кг.

Если  < 0,35, BLEVE не происходит. При   0,35 вероятность возникновения данного явления велика.

Параметрами волны давления, образующейся при BLEVE, являются избыточное давление в положительной фазе волны р и безразмерный импульс положительной фазы волны i.

р, кПа, и i, Па·с, рассчитывают по формулам:

Δ p = p0 (0,8 mпр0,33/r + 3 mпр0,66/r2 + 5 mпр/r3,

i = 123 mпр0,66/r

где р0 - атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

r - расстояние до разрушающегося технологического оборудования, м;

mпр - приведенная масса, кг, рассчитанная по формуле

mпр = Еиэ /Q0,

где Еиэ - энергия, выделяющаяся при изоэнтропическом расширении среды, находящейся в резервуаре, Дж;

Q0 - константа, равная 4,52·106 Дж/кг.

Еиэ, Дж, рассчитывают по формуле

Еиэ = Сэфф m (T – Tкип),

где т - масса вещества в резервуаре, кг;

Сэфф - константа, равная 500 Дж/(кг·К);

Т - температура вещества в резервуаре в момент его взрыва, К;

Ткип -температура кипения вещества при атмосферном давлении, К.

Расчет параметров волны давления при сгорании СУГ в открытом пространстве.

Прогноз границ зон разрушений и возгорания зданий и поражения людей проведен в соответствии с «Методикой оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» (Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2), М., МЧС России, 1994 г.).

Принимаем объем вытекающей жидкости из резервуара равным 80% всего объема.

Приведенная масса СУГ.

mпр = (Qcr/Q0) mr.п. х Z ;

где: Qo = 4,52 х 106 Дж/кг - константа

Qcr= 4,6 х 107 Дж/кг - удельная теплота сгорания ТВС

mr.п - масса вещества в облаке ТВС, кг

Z - коэффициент участия массы топлива во взрыве (10%)

Избыточное давление в положительной фазе волны:

∆p = Р0(0,8 х mпр.0,33 /r + 3mпр.0,66 /r² + 5mпр./r3)

где: Р0 = 101 кПа атмосферное давление

А.  Авария с разгерметизацией автоцистерны перевозящей АХОВ.

###### Разрушение емкости с аммиаком.

###### Исходные данные:

АХОВ – аммиак;

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 0,681 т/ м3);

Температура жидкости – минус 40 0С;

Количество разлившегося АХОВ (Q0) = 17 т;

Таблица  3.1.

Зоны заражения при разрушении автоцистерны с аммиаком.

| Разрушение емкости с хлором. Глубина зоны заражения, км |  |  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс ( Гп, км ) | Площадь зоны заражения км2 |  | Время самоиспарения АХОВ (Т, час) | Время подхода облака к объекту ( t, час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичным облаком ( Г1 ) | Вторичным облаком ( Г2 ) | Полная глубина ( Г ) |  | Возможная ( Sв ) | Фактическая ( Sф ) |  |  |
| 1,35 | 2,72 | 3,4 | 5,0 | 39,24 | 0,93 | 1,36 |  |

###### Исходные данные.

АХОВ – хлор;

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 1,553 т/ м3);

Температура жидкости – минус 40 0С;

Количество разлившегося АХОВ (Q0) = 17 т;

Таблица  3.2.

Зоны заражения при разрушении автоцистерны с хлором.

| Б. Авария с разгерметизацией автомобильной цистерны перевозящей ЛВЖ. Глубина зоны заражения, км |  |  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс ( Гп, км ) | Площадь зоны заражения км2 |  | Время самоиспарения АХОВ (Т, час) | Время подхода облака к объекту ( t, час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичным облаком ( Г1 ) | Вторичным облаком ( Г2 ) | Полная глубина ( Г ) |  | Возможная ( Sв ) | Фактическая ( Sф ) |  |  |
| 9,28 | 18,31 | 22,9 | 5,0 | 39,24 | 2,02 | 1,49 |  |

Исходные данные:

ЛВЖ – бензин;

Масса взрывоопасного вещества – 17 т;

Классификация ВОВ  (в соответствии с табл. 3) – 3 класс;

Таблица  3.3.

Зоны действия поражающих факторов при разгерметизации автомобильной цистерны перевозящей ЛВЖ.

| Приведенная масса газовоздуш-ной смеси, кг | Параметры | Рассто яние, м |
| --- | --- | --- |
| Взрыв ТВС |  |  |
| 12 938 | полное разрушение зданий (∆Р = 100 кПа) | 62,4 |
|  | 50 %-ное разрушение зданий(∆Р = 53 кПа) | 87,7 |
|  | средние повреждения зданий(∆Р = 28 кПа) | 128,4 |
|  | умеренные повреждения зданий (∆Р = 12 кПа) | 229,2 |
|  | малые повреждения (разбита часть остекления) (∆Р = 3 кПа) | 714,5 |
|  | крайне тяжелые (смертельные) травмы(∆Р = 100 кПа) | 62,4 |
|  | тяжелые травмы(∆Р = 60 кПа) | 81,9 |
|  | средние травмы(∆Р = 40 кПа) | 103,2 |
|  | легкие травмы(∆Р = 20 кПа) | 159,9 |
|  | нижний порог повреждения человека волной давления(∆Р = 5 кПа) | 458,4 |
| Пожар проливов ЛВЖ |  |  |
| 13 600 | Высота пламени, ( Н ) | 28,6 |
|  | Диаметр факела ( d ) | 21,7 |
|  | Воспламенение древесины и фанеры ( 17,0 кВт/м2) | 13,0 |
|  | Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 16 - 12 с. ( 10,5 кВт/м2) | 16,5 |
|  | Безопасно для человека в брезентовой одежде ( 4,2 кВт/м2) | 26,5 |
|  | Без негативных последствий в течение длит. времени ( 1,4 кВт/м2) | 42,0 |
| "Огненный шар" |  |  |
| 77 628 | Время существования "огненного шара" (t, сек) | 16,4 с |
|  | Эффективный диаметр “огненного шара” (Ds) | 119,8 |
|  | Высота центра “огненного шара” (Н) | 59,9 |
|  | Доза теплового излучения, 320 Дж/м2. Ожог 3-й степени | 171,3 |
|  | Доза теплового излучения, 220 Дж/м2. Ожог 2-й степени | 202,4 |
|  | Доза теплового излучения, 120 Дж/м2. Ожог 1-й степени | 257,8 |

В.  Авария с разгерметизацией автомобильной цистерны перевозящей СУГ.

Исходные данные:

СУГ – пропан;

Масса взрывоопасного вещества – 17 т;

Классификация ВОВ  (в соответствии с табл. 3) – 2 класс;

Таблица  3.4.

Зоны действия поражающих факторов при разгерметизации автомобильной цистерны перевозящей СУГ.

| Приведенная масса газовоздуш-ной смеси, кг | Параметры | Рассто яние, м |
| --- | --- | --- |
| Взрыв ТВС |  |  |
| 14 304 | полное разрушение зданий (∆Р = 100 кПа) | 64,6 |
|  | 50 %-ное разрушение зданий(∆Р = 53 кПа) | 90,7 |
|  | средние повреждения зданий(∆Р = 28 кПа) | 132,7 |
|  | умеренные повреждения зданий (∆Р = 12 кПа) | 236,9 |
|  | малые повреждения (разбита часть остекления) (∆Р = 3 кПа) | 738,7 |
|  | крайне тяжелые (смертельные) травмы(∆Р = 100 кПа) | 64,6 |
|  | тяжелые травмы(∆Р = 60 кПа) | 84,6 |
|  | средние травмы(∆Р = 40 кПа) | 106,7 |
|  | легкие травмы(∆Р = 20 кПа) | 165,3 |
|  | нижний порог повреждения человека волной давления(∆Р = 5 кПа) | 474,1 |
| Пожар проливов СУГ |  |  |
| 13 600 | Высота пламени, ( Н ) | 42,2 |
|  | Диаметр факела ( d ) | 24,3 |
|  | Воспламенение древесины и фанеры ( 17,0 кВт/м2) | 26,0 |
|  | Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 16 - 12 с. ( 10,5 кВт/м2) | 32,5 |
|  | Безопасно для человека в брезентовой одежде ( 4,2 кВт/м2) | 50,0 |
|  | Без негативных последствий в течение длит. времени ( 1,4 кВт/м2) | 76,0 |
| "Огненный шар" |  |  |
| 85 824 | Время существования "огненного шара" (t, сек) | 16,4 с |
|  | Эффективный диаметр “огненного шара” (Ds) | 119,8 |
|  | Высота центра “огненного шара” (Н) | 59,9 |
|  | Доза теплового излучения, 320 Дж/м2. Ожог 3-й степени | 171,3 |
|  | Доза теплового излучения, 220 Дж/м2. Ожог 2-й степени | 202,4 |
|  | Доза теплового излучения, 120 Дж/м2. Ожог 1-й степени | 257,8 |

Г.  Авария с разгерметизацией железнодорожной цистерны перевозящей АХОВ.

###### Разрушение емкости с аммиаком.

###### Исходные данные.

АХОВ – аммиак;

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 0,681 т/ м3);

Температура жидкости – минус 40 0С;

Количество разлившегося АХОВ (Q0) = 60 т;

Таблица  3.5.

Зоны заражения при разрушении железнодорожной цистерны с аммиаком.

| Глубина зоны заражения, км |  |  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс ( Гп, км ) | Площадь зоны заражения км2 |  | Время самоиспарения АХОВ (Т, час) | Время подхода облака к объекту ( t, час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичным облаком ( Г1 ) | Вторичным облаком ( Г2 ) | Полная глубина ( Г ) |  | Возможная ( Sв ) | Фактическая ( Sф ) |  |  |
| 2,83 | 5,73 | 7,15 | 5,0 | 39,24 | 2,025 | 1,36 |  |

###### Разрушение емкости с хлором.

###### Исходные данные.

АХОВ – хлор;

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 1,553 т/ м3);

Температура жидкости – минус 40 0С;

Количество разлившегося АХОВ (Q0) = 60 т;

Таблица  3.6.

Зоны заражения при разрушении железнодорожной цистерны с хлором.

| Глубина зоны заражения, км |  |  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс ( Гп, км ) | Площадь зоны заражения км2 |  | Время самоиспарения АХОВ (Т, час) | Время подхода облака к объекту ( t, час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичным облаком ( Г1 ) | Вторичным облаком ( Г2 ) | Полная глубина ( Г ) |  | Возможная ( Sв ) | Фактическая ( Sф ) |  |  |
| 20,02 | 40,27 | 50,28 | 5,0 | 39,24 | 2,02 | 1,49 |  |

Д.  Авария с разгерметизацией железнодорожной цистерны перевозящей ЛВЖ.

Исходные данные:

ЛВЖ – бензин;

Масса взрывоопасного вещества – 60 т;

Классификация ВОВ  (в соответствии с табл. 3) – 3 класс;

Таблица  3.7.

Зоны действия поражающих факторов при разгерметизации железнодорожной  цистерны перевозящей ЛВЖ.

| Приведенная масса газовоздуш-ной смеси, кг | Параметры | Рассто яние, м |
| --- | --- | --- |
| Взрыв ТВС |  |  |
| 45 664 | полное разрушение зданий (∆Р = 100 кПа) | 95,1 |
|  | 50 %-ное разрушение зданий(∆Р = 53 кПа) | 133,6 |
|  | средние повреждения зданий(∆Р = 28 кПа) | 195,4 |
|  | умеренные повреждения зданий (∆Р = 12 кПа) | 348,9 |
|  | малые повреждения (разбита часть остекления) (∆Р = 3 кПа) | 1087,8 |
|  | крайне тяжелые (смертельные) травмы(∆Р = 100 кПа) | 95,1 |
|  | тяжелые травмы(∆Р = 60 кПа) | 124,6 |
|  | средние травмы(∆Р = 40 кПа) | 157,1 |
|  | легкие травмы(∆Р = 20 кПа) | 243,4 |
|  | нижний порог повреждения человека волной давления(∆Р = 5 кПа) | 698,0 |
| Пожар проливов ЛВЖ |  |  |
| 48 000 | Высота пламени, ( Н ) | 44,3 |
|  | Диаметр факела ( d ) | 40,8 |
|  | Воспламенение древесины и фанеры ( 17,0 кВт/м2) | 24,0 |
|  | Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 16 - 12 с. ( 10,5 кВт/м2) | 30,0 |
|  | Безопасно для человека в брезентовой одежде ( 4,2 кВт/м2) | 46,0 |
|  | Без негативных последствий в течение длит. времени ( 1,4 кВт/м2) | 72,0 |
| "Огненный шар" |  |  |
| 273 982 | Время существования "огненного шара" (t, сек) | 24,1 с |
|  | Эффективный диаметр “огненного шара” (Ds) | 180,9 |
|  | Высота центра “огненного шара” (Н) | 90,5 |
|  | Доза теплового излучения, 320 Дж/м2. Ожог 3-й степени | 299,8 |
|  | Доза теплового излучения, 220 Дж/м2. Ожог 2-й степени | 348,3 |
|  | Доза теплового излучения, 120 Дж/м2. Ожог 1-й степени | 434,9 |

Е.  Авария с разгерметизацией железнодорожной цистерны перевозящей СУГ.

1. Исходные данные:

СУГ – пропан;

Масса взрывоопасного вещества – 60 т;

Классификация ВОВ  (в соответствии с табл. 3) – 2 класс;

Таблица  3.8.

Зоны действия поражающих факторов при разгерметизации железнодорожной  цистерны перевозящей СУГ.

| Приведенная масса газовоздуш-ной смеси, кг | Параметры | Рассто яние, м |
| --- | --- | --- |
| Взрыв ТВС |  |  |
| 50 484 | полное разрушение зданий (∆Р = 100 кПа) | 98,3 |
|  | 50 %-ное разрушение зданий(∆Р = 53 кПа) | 138,1 |
|  | средние повреждения зданий(∆Р = 28 кПа) | 202,1 |
|  | умеренные повреждения зданий (∆Р = 12 кПа) | 360,8 |
|  | малые повреждения (разбита часть остекления) (∆Р = 3 кПа) | 1124,8 |
|  | крайне тяжелые (смертельные) травмы(∆Р = 100 кПа) | 98,3 |
|  | тяжелые травмы(∆Р = 60 кПа) | 128,9 |
|  | средние травмы(∆Р = 40 кПа) | 162,5 |
|  | легкие травмы(∆Р = 20 кПа) | 251,7 |
|  | нижний порог повреждения человека волной давления(∆Р = 5 кПа) | 721,7 |
| Пожар проливов СУГ |  |  |
| 48 000 | Высота пламени, ( Н ) | 65,5 |
|  | Диаметр факела ( d ) | 45,7 |
|  | Воспламенение древесины и фанеры ( 17,0 кВт/м2) | 45,0 |
|  | Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 16 - 12 с. ( 10,5 кВт/м2) | 56,5 |
|  | Безопасно для человека в брезентовой одежде ( 4,2 кВт/м2) | 85,0 |
|  | Без негативных последствий в течение длит. времени ( 1,4 кВт/м2) | 127,0 |
| "Огненный шар" |  |  |
| 302 909 | Время существования "огненного шара" (t, сек) | 24,1 с |
|  | Эффективный диаметр “огненного шара” (Ds) | 180,9 |
|  | Высота центра “огненного шара” (Н) | 90,5 |
|  | Доза теплового излучения, 320 Дж/м2. Ожог 3-й степени | 299,8 |
|  | Доза теплового излучения, 220 Дж/м2. Ожог 2-й степени | 348,3 |
|  | Доза теплового излучения, 120 Дж/м2. Ожог 1-й степени | 434,9 |

Выполнив расчет нескольких сценариев, с разгерметизацией максимальной по объему цистерны можно сделать вывод:

1) При аварии автоцистерны перевозящей аммиак, расчетная зона заражения через 1 час после аварии может составить 3,4 км. При этом ремонтная бригада обслуживающая газопровод на расстоянии 7,7 км от места аварии не попадает в зону заражения.

2) При аварии автоцистерны перевозящей хлор, расчетная зона заражения через 1 час после аварии может составить 5,0 км. При этом ремонтная бригада не попадает в зону заражения.

3) При аварии автоцистерны перевозящей бензин или пропан, зона разрушения сооружений может быть до 738,8 м, а зона поражения людей до 474,0 м. При этом ремонтная бригада не попадает в зону поражений, а надземные сооружения газопровода не попадают в зону разрушений.

4) При аварии железнодорожной цистерны перевозящей аммиак, расчетная зона заражения через 1 час после аварии может составить 5,0 км. При этом ремонтная бригада обслуживающая газопровод на расстоянии 5,2 км от места аварии не попадает в зону заражения.

5) При аварии железнодорожной цистерны перевозящей хлор, расчетная зона заражения через 1 час после аварии может составить 5,0 км. При этом ремонтная бригада не попадает в зону заражения.

6) При аварии железнодорожной цистерны перевозящей бензин или пропан, зона разрушения сооружений может быть до 1124,8 м, а зона поражения людей до 721,7 м. При этом ремонтная бригада не попадает в зону поражений, а надземные сооружения газопровода не попадают в зону разрушений.

Так как зоны поражения людей и разрушения сооружений при авариях с перевозкой бензина или пропана в несколько раз меньше расстояния до проектируемого объекта, то на ситуационный план эти зоны не нанесены.

Зоны поражения людей и разрушения сооружений при авариях с перевозкой бензина или пропана автомобильным транспортом приблизительно одинаковы. Поэтому на ситуационном плане нанесены только зоны от взрыва автоцистерны с пропаном.

Так как зоны поражения людей и разрушения сооружений при авариях с перевозкой бензина, СУГ и АХОВ железнодорожным транспортом по расчету меньше расстояния до проектируемого объекта, то на ситуационный план эти зоны не нанесены.

2.2.2. Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях с указанием применяемых для этого методик расчетов.

По территории Верхнехавского района проходит газопровод высокого давления  159 х 4,0 мм с давлением Р≤12 кгс/см2

Разрушения, повреждения газопровода могут быть в результате технических дефектов, а также внешних механических  воздействий (строительная деятельность, повреждения транспортом, террористические акты, военные действия).

При аварийном повреждении подземного газопровода образуется локальная зона загазованности непосредственно в месте разгерметизации. При этом не создаются условия для самозажигания струи газа. Возгорание возможно лишь в случае попадания в зону утечки источника инициирования зажигания.

При образовании воронки выброса газа и при наличии источника инициирования возгорания (воспламенения) газа в начальный момент времени возникает факельное горение метана. При отсутствии в начальный момент времени источника зажигания будет формироваться газовоздушное облако. При отсутствии ветра газовоздушное облако всплывает вверх и рассеивается. Однако может возникнуть вероятность взрыва при наличии источника воспламенения. Так как метан легче воздуха и газовоздушное облако обладает плавучестью, то при наличии ветра происходит его дрейф и облако может рассеяться.

В качестве поражающих факторов в разделе ИТМ  рассматривается:

Воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных  превращений ГВС;

В  качестве показателей последствий взрывных явлений и пожара приняты:

1.   Степень поражения людей (смертельное поражение, тяжелые, средние, легкие травмы

порог поражения);

2. Степень разрушения окружающей застройки (полное,  50% разрушение , умеренное          разрушение, малые повреждения,   повреждение остекления);

3. Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих материалов.

### Оценка степени разрушения зданий и сооружений от воздушной ударной волны.

| Наименование зоны разрушения зданий | Р кПа | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- | --- |
| Полная | 100 | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений, включая подвалы |
| Сильная | 53 | Разрушение части стен и перекрытий. Верхних этажей. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий этажей. |
| Средняя | 28 | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после проведения ремонта. |
| Слабая | 12 | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов |

Оценка степени пострадавших от воздушной ударной волны (ВУВ) .

| Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека | Р, кПа |
| --- | --- |
| Возможны травмы от разрушения стекол и повреждения стен здания | 5,9 – 8,3 |
| Временная потеря слуха или травмы от вторичных эффектов ВУВ | 16 |
| Травмы серьезные, возможен летальный исход | 24 |
| Летальный исход в 50 % случаев | 55 |
| Летальный исход | 70 |

Оценка разрушений и степени воздействия на людей

теплового излучения горящих факелов

| Интенсивность излучения, кВт/м2 | Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека |
| --- | --- |
|  | Разрушение стальных конструкций (Твоспл.= 300С) |
| 30 | 10 минут |
| 20 | 30 минут |
| 15 | 50 минут |
|  | Разрушение кирпичных конструкций (Твоспл.= 700С) |
| 95 | 10 минут |
| 55 | 30 минут |
| 35 | 50 минут |
|  | Летальный исход |
| 45 | 10 секунд |
| 35 | 30 секунд |
| 20 | 1 минута |
| 10 | 10 минут |
|  | Ожог 2-й степени |
| 20 | 10 секунд |
| 10,5 | 30 секунд |
| 8 | 1 минута |
| 6 | 10 минут |

Расчет параметров волны давления при сгорании ГВС в открытом    пространстве.

Исходные данные для расчета последствий ЧС на газопроводе:

1. Газопровод  159х4,5 с давлением Р =12кгс/см2.

2.Предполагается,  что  во  взрыве  облака  ГВС  принимает участие масса

составляющая        80%  от массы вышедшего газа из трубопровода при его разрыве.

3. Разгерметизация трубопровода произошла мгновенно.

Определение массы газов, поступающих в окружающее пространство производится

по сборнику методик прогнозирования возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС  кн.2 п.5.

М  = 66 х S х  Р х р = 66 х 0,0176 х 1 200 000 х 0,73 = 1087,2 кг

где:

Р – давление в газопроводе, Па;

S – площадь сечения трубы, м2;

р – плотность газа, кг/м3

Масса горючих газов       Мгп = 0,8М = 0,8 х 1017=869,7 кг

Определение приведенной массы ГВС:

Мпр = (Gсг/G0) х Мгп х Z = (4,6 х 107/4,52 х 106) х 869,7 х 0,1 = 885,2 кг

где:

Gсг – удельная теплота сгорания газа, Дж/кг;

G0 – константа, Дж/кг;

Z = 0,1 – коэффициент участия.

Определение избыточного давления р, кПа.

р = Р0 х (0,8Мпр0,33/r + 3Мпр0,66/r2 + 5Мпр/r3)

где: Р0 = 101кПа – атмосферное давление.

r – расстояние от эпицентра облака ГВС, м.

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАСЧЁТОВ РАДИУСОВ ЗОН ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ

для газопровода    159х4,5  давлением Р = 12 кгс/см2  Мпр  = 885,2 кг

| Избыточное давление ∆Р (кПа) | Степень поражения | Радиус зоны поражения, м |
| --- | --- | --- |
| 100 | Смертельное | 25,2 |
| 60 | Тяжелые травмы | 33,0 |
| 40 | Средние травмы | 41,5 |
| 20 | Лёгкие травмы | 64,1 |
| 5 | Порог поражения | 184,1 |

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАСЧЁТОВ РАДИУСОВ ЗОН РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ

для газопровода    159х4,5  давлением Р = 12 кгс/см2  Мпр  = 885,2 кг

| Избыточное давление ∆Р (кПа) | Степень разрушения | Радиус зоны разрушения, м |
| --- | --- | --- |
| 100 | Полное разрушение | 25,2 |
| 53 | 50 % разрушение | 35,2 |
| 28 | Среднее разрушение | 51,7 |
| 12 | Умеренное разрушение | 92,9 |
| 3 | Малые повреждения (Разбита часть остекления) | 299,5 |

2.3.      Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

На поверхности Земли и в прилегающих к ней слоях атмосферы идет развитие множества сложнейших физических, физико-химических и биохимических процессов, сопровождающихся обменом и взаимной трансформацией различных видов энергии. Источником энергии являются процессы реорганизации вещества, происходящие внутри Земли, физические и химические взаимодействия ее внешних оболочек и физических полей, а также гелио-физические воздействия. Эти процессы лежат в основе эволюции и природной обстановки Земли, являясь источником постоянных преобразований облика планеты или ее геодинамики.

Геодинамические и гелиофизические преобразования являются источником различных геологических и атмосферных процессов и явлений, широко развитых на Земле и в прилегающих к ее поверхности слоях атмосферы, создающих природную опасность для человека и окружающей среды.

Наибольшее распространение имеют явления, связанные с эндогенными, гидрометеорологическими, экзогенными и геокриологическими процессами.

В районе Верхнехавского сельского поселения наиболее часто проявляются гидрометеорологические явления, среди которых наиболее вероятными могут быть метели, ливневые дожди, град, шквалы, гололед.

Метели. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). В среднем число дней с метелью составляет от 23 до 40 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная - 50 часов. Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей вблизи крупных водоёмов, а также в пределах ветрового коридора.

Ливневые дожди, град, шквал. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. В связи с этим последние отличаются кратковременностью и локальностью протекания.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре. Характер распространения на территории поселения не прослеживается.

Гололёд. Гололёдно-изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололёдно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Климатические воздействия, перечисленные в таблице 11, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения с.Верхнемазовка, однако оказывают негативное воздействие на объекты строительства, здания и сооружения сельского поселения.

Источники ЧС природного происхождения и характер воздействия их поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки ливень, метель | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрические разряды |

Тяжелыми стихийными бедствиями являются наводнения. Основными причинами большинства наводнений являются сильные ливни, интенсивное таяние снегов, речные паводки в результате приливной волны или изменения ветра в устье реки.

Наводнение - это интенсивное затопление большой территории водой выше ежегодных уровней, одно из стихийных бедствий. Отмечается при половодьях, паводках, прорывах дамб и плотин.

Половодье - это относительно продолжительное увеличение водности реки; которое ежегодно повторяется в один и тот же сезон и сопровождается высоким и длительным подъёмом воды, обычно выходом её из русла на пойму.

Действия населения при наводнениях осуществляются с учетом времени упреждения наводнения, а также опыта наблюдений прошлых лет за проявлениями этой стихии. Масштабы наводнений, например, вызываемых весенними, летними или осенними паводками, могут прогнозировать за месяц и более, нагонные наводнения – за несколько часов (до суток).

Оповещение о наводнении

Об эвакуации на случай наводнения, как правило, объявляется специальным распоряжением комиссии по борьбе с наводнением. Население о начале и порядке эвакуации оповещается по местным радиотрансляционным сетям и местному телевидению; работающие, кроме того, оповещаются через администрацию предприятий, учреждений и учебных заведений, а население, не занятое в производстве и сфере обслуживания,– через жилищно-эксплуатационные конторы и домоуправления. Населению сообщаются места развертывания сборных эвакопунктов, сроки явки на эти пункты, маршруты следования при эвакуации пешим порядком, а также другие сведения, сообразующиеся с местной обстановкой, ожидаемым масштабом бедствия, временем его упреждения. Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), необходимо сообщить об этом вашим близким, соседям, оказать помощь престарелым и больным.

В случае внезапных наводнений предупреждение населения производится всеми имеющимися техническими средствами оповещения, в том числе и с помощью громкоговорящих подвижных установок.

Эвакуация

Во время эвакуации вывозят (выводят) людей в загородную зону, т.е. в те районы и населенные пункты, где дальнейшее проживание не представляет опасности. Их удаленность может быть самой различной, от нескольких километров до сотен. Расселение населения осуществляется в общественных зданиях или на жилой площади местных жителей.

На предприятиях и в учреждениях при угрозе затопления изменяется режим работы, а в некоторых случаях работа прекращается. Защита некоторой части материальных ценностей иногда предусматривается на месте, для чего заделываются приямки, входы и оконные проемы подвалов и нижних этажей зданий.

В зонах возможных затоплений временно прекращают работу школы и дошкольные детские учреждения; детей переводят в школы и детские учреждения, которые находятся в безопасных местах.

Внезапность возникновения наводнения вызывает необходимость особого поведения и действий населения. Если люди проживают на первом этаже или других нижних этажах и на улице наблюдается подъем воды, необходимо покинуть квартиры, подняться на верхние этажи, если дом одноэтажный – занять чердачные помещения. При нахождении на работе по распоряжению администрации следует, соблюдая установленный порядок, занять возвышенные места. Находясь в поле, при внезапном затоплении следует занять возвышенные места или деревья, использовать различного рода плавающие предметы (например, камеры шин сельскохозяйственной техники).

В условиях возникновения чрезвычайной ситуации особо важное значение приобретает быстрота эвакуации. С этой целью может использоваться не какой-либо один вид транспорта, а все его многообразие, то есть комбинированно.

Комбинированный способ предусматривает как вывоз населения автомобильным, железнодорожным, водным транспортом, так и массовый вывод пешком. Транспорт используется для тех, кто не может передвигаться самостоятельно (престарелых, инвалидов, больных, беременных женщин, женщин с детьми до 10 лет). Пешком выводится вся остальная здоровая часть населения.

Эвакуация рабочих, служащих и членов их семей осуществляется по производственному принципу, то есть по предприятиям, цехам, отделам. Эвакуация населения, не связанного с производством, производится по территориальному принципу - по месту жительства, через домоуправления и различные другие жилищно-эксплуатационные организации. Дети обычно эвакуируются вместе с родителями, но в особых случаях образовательные учреждения и детские сады вывозятся самостоятельно.

Организуют эвакуацию начальники ГО - главы администраций городов, районов, руководители предприятий, организаций, учреждений. Рабочим аппаратом у них служат штабы ГО и ЧС.

Глава 3

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС,

ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ НА

МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

3.1.      Защитные сооружения гражданской обороны

Верхнехавский муниципальный район является некатегорированным поселением по гражданской обороне. Как было отмечено в предыдущем разделе часть района расположено в зоне возможного опасного радиактивного заражения, а другая часть в зоне возможного сильного радиактивного заражения.

В целях защиты населения Верхнехавского района от химического и радиактивного заражения  в мирное и в военное время, должен быть создан фонд защитных противорадиационных сооружений гражданской обороны, классификация которых представлена на рисунке.

Классификация защитных сооружений гражданской обороны.

Заблаговременное накопление фонда защитных сооружений решается на основе строительных норм и правил с учетом развития средств поражения и экономических возможностей.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) сельскохозяйственных предприятий продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения, должен быть создан на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки. Для укрытия населения должно быть предусмотрено использование противорадиационных укрытий, подвалов, других заглубленных помещений.

При аварии с АХОВ на транспортных магистралях защита рабочих и служащих осуществляется путем их укрытия в защитных сооружениях, оборудованных режимом полной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-й режим).

На предприятиях не обеспеченных убежищами с 3-мя режимами защита рабочих и служащих осуществляется, как правило, путем эвакуации из опасных зон в безопасные места в кратчайшие сроки перпендикулярно распространению зараженного воздуха.

Для защиты людей от возможного воздействия поражающих факторов, связанных с выбросами АХОВ, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- проведение герметизации помещений, в которых находятся люди (закрытие и уплотнение входных проёмов, окон и т.п.);

- проведение эвакуации людей в безопасные районы, указанные в речевом сообщении
Главного управления МЧС России по Воронежской области или местной администрации;

- укрытие людей в имеющихся защитных сооружениях;

- обеспечение людей средствами индивидуальной защиты.

3.2.    Система оповещения

Система оповещения Верхнехавского района входит в общую систему оповещения Воронежской области.

Система оповещения органов управления ГО и ЧС, населения и сил ГО по сигналам ГО предназначена для оперативного и своевременного доведения сигналов и информации гражданской обороны до:

- органов управления;

- формирований ГО;

- населения.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного оповещения сельского звена осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по городскому, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории Верхнехавского сельского поселения, отвечают требованиям совместного приказа МЧС Росси, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения

ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

3.3.      Противопожарная охрана и светомаскировка

В настоящее время на территории Верхнехавского района имеется только одна пожарная часть, которая находится в с.Верхняя Хава и обслуживает весь Верхнехавский район.

Световая маскировка территории Верхнехавского района предусматривается в соответствии со СниП 2.01.51-90 и 2.01.53-84 в режимах частичного и полного затемнения.

Светомаскировка предусматривается двумя способами:

- электрическим способом - отключение освещения;

- механическим способом - установка зашторивающих устройств из светонепроницаемых материалов на оконных проемах.

Светомаскировочные мероприятия проводятся силами и средствами службы энергоснабжения и светомаскировки и объектов экономики.

3.4.   Лечебно-профилактические учреждения

Система здравоохранения  Верхнехавского муниципального района включает в себя  1 поликлинику, одну больницу, 4 сельских амбулаторий, 15 фельдшерско-акушерских пунктов, в которых работают 46 врачей и 198 средних медицинских работников. Всего в больницах развернуто 190 коек, на которых в течение года получают лечение больные. Имеется станция скорой медицинской помощи, круглосуточно работают врачебные бригады.

Показатели обеспеченности населения медицинскими работниками, врачами и средним персоналом в 2006 году составили соответственно 18 и 79 человек на 10 тыс. жителей, при норме 41 и 114, что явно недостаточно.

Из-за дефицита бюджетных средств невозможно оснастить больницы  всем необходимым лечебно-диагностическим оборудованием, наркозно-дыхательными аппаратами, приобрести в полном объеме лекарственные препараты для стационарных больных, что сдерживает внедрение новых медицинских технологий, не позволяет обеспечить надлежащие качество и объемы уточняющей диагностики и лечения. В настоящее время потребность в лекарственных препаратах частично не удовлетворяется. Вопрос здоровья населения тесно связан с объемом и качеством спортивно-оздоровительных услуг.

Глава  4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТЕ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ И

ТЕРРИТОРИЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

4.1.      Основные предложения по совершенствованию и развитию сельской планировочной структуры

Отметим следующие проблемы организации материальной среды села:

1. Несоответствие существующей системы культурно-бытового обслуживания населения ее реальной востребованности жителями: в крупном поселении таких объектов может быть в избытке‚ в то время как жители малых сел ограничены в доступе к ним;

2. Наличие большого количества ветхих и аварийных строительных фондов‚ в том числе в инженерном обустройстве и благоустройстве.

Следует отметить высокую степень узнаваемости сел независимо от их крупности, архитектурно-планировочной структуры и модернизированности.

То есть каждое поселение обладает индивидуальностью, неповторимым обликом и силуэтом и, как правило, гармонирует с ландшафтом.

Проектом предусмотрено реконструировать застройку населенных пунктов района. При реконструкции населенных пунктов выделяют 3 направления:

— освоение под застройку прилегающих к населенному пункту территорий. Этому будут способствовать интенсивное развитие крупного производства, появление большого количества новоселов, положительный прирост населения;

— уплотнение и упорядочение существующей застройки в границах поселковой черты. Условия для этого — выделение частных и кооперативных хозяйственных структур, стабильность производства и демографической ситуации при нулевом приросте населения;

— сокращение территории поселения. На это влияет кризис производства, реструктуризация и реорганизация хозяйственно-экономических отношений на фоне ухудшения демографической ситуации.

В рамках проекта перспективными направлениями территориального развития сельских поселений следует считать первое (освоение новых территорий) и второе (уплотнение и упорядочение). Архитектурно-планировочные решения должны отличаться удобством‚ комфортом проживания и обслуживания (высоким уровнем инженерного обустройства жилья, развитой системой культурно-бытового обслуживания, полного благоустройства территории поселка); красотой архитектурного облика села (художественно выразительными формами и планировочным каркасом); экономичностью (минимум затрат на проведение трансформации) и долговечностью (увеличение периода соответствия сформированной пространственной организации населенного пункта изменяющимся условиям его жизнедеятельности).  Для оценки указанных параметров необходимо их детализировать:

1. Удобство проживания и обслуживания населения определяется по:

— наличию отдельной квартиры для каждой семьи;

— обеспеченности жилой площадью на человека 30 м2;

— размерам и форме приусадебных участков (0,15 га );

— наличию в радиусе от 0‚5 до 1 км объектов культурно-бытового обслуживания повседневного (магазин смешанной торговли, детский сад-ясли, начальная школа, пункт медицинской помощи, спортивные сооружения) и периодического пользования (3 – 5 км — специализированные магазины, средняя школа, клуб, сельсовет, узел связи с отделением сбербанком, аптека, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, баня, гостиница, парикмахерская, комплексный приемный пункт);

— существованию кратчайших (близких к прямой) транспортных коммуникаций к объектам обслуживания и местам приложения труда;

— инженерному обеспечению жилья (водоснабжение, канализация, электроснабжение, газоснабжение и т. д.);

— расстоянию соседских связей (до 50 м);

— защищенности селитьбы от неблагоприятных факторов внешней среды;

2. Выразительность архитектурного облика села определяется по:

— использованию закономерностей архитектурной композиции и средств художественной выразительности;

— гармоничности искусственных и естественных элементов среды;

— соотношению открытых пространств и архитектурных форм и их соразмерности человеку;

— цветовой гамме‚ силуэту‚ форме, фактуре застройки;

3. Экономичность архитектурно-планировочных решений выражается в затратах на:

— строительство и благоустройство территорий сел;

— эксплуатацию и текущий ремонт строительных фондов;

— утилизацию элементов застройки;

4. Долговечность архитектурно-планировочных решений сельских населенных мест определяется по показателям физического и морального износа‚ который колеблется от 20 до 50 лет.

Сложившиеся условия в поселениях Верхнехавского района не  соответствуют требованиям из предложенного комплекса, поэтому необходимо совершенствовать архитектурно-планировочную организацию сельских населенных мест. Она представляет собой многоуровневую систему‚ включающую следующие принципиальные положения:

— обеспечение градостроительными средствами взаимосвязанного функционирования и развития сельских населенных пунктов в системе расселения с организацией открытой, трансформируемой планировочной структуры;

— дифференциация направлений и средств архитектурной реконструкции в зависимости от функционального типа, степени соответствия сложившейся структуры населенных пунктов современным требованиям;

— планировочное и пространственное обеспечение интеграции и наложения функций сельских поселений;

— целесообразное и органичное использование сложившейся застройки поселков;

— целенаправленное применение средств архитектурной гармонизации территорий;

— сохранение природных ландшафтов и культурных ценностей;

— организация экономически обоснованной планировочной структуры поселений;

— независимость эстетического уровня организации пространства от социально-экономической значимости объекта.

Исходя из этого проектом предусмотрены различные мероприятия  трансформации решений сельских населенных мест, касающиеся основных структурных элементов населенных пунктов: селитьбы территории и объектов культурно-бытового назначения‚ транспортных и инженерных  коммуникаций.

— снос ветхих строений;— ликвидация заброшенных нежилых усадеб;

— использование территорий нежилых усадеб (“белых планировочных пятен”) под проезды, игровые площадки, рекреационные территории и т. п.;

— экономичная застройка перспективными типами усадебных домов;

— композиция существующей и проектируемой застройки;

— гармонизация застройки.

Территории и объекты культурно-бытового назначения:

— определение вместимости, мощности объектов культурно-бытового обслуживания по социально-демографическим характеристикам региона, а также с расчетом на перспективу и с учетом развития форм и способов обслуживания (мобильные виды услуг‚ стационарные и передвижные многопрофильные объекты);

— установление состава объектов по нормам обслуживания;

— возведение новых объектов культурно-бытового назначения, если невозможно модернизировать или перепрофилировать существующие в соответствии с новыми социальными условиями;

— размещение новых культурно-бытовых объектов на территориях, прилегающих к селитьбе, с тяготением к общественному и геометрическому центрам села;

Транспортные коммуникации:

— устройство дорог с твердым покрытием внутри населенных пунктов и между населенными пунктами, реконструкция существующих дорог;

— организация автостоянок вблизи (до 30 м) жилых и общественных зданий;

— разделение пешеходного и транспортного движения (устройство тротуаров).

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

4.2.      Основные направления развития инженерной и транспортной

инфраструктуры

Водоснабжение.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды поселений приведены в таблице.

Следовательно, существующие водозаборы обеспечивают потребности населения в воде при централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкультбыта.

В перспективе требуется разработать проекты реконструкции водозаборов и сетей для обеспечения села централизованным водоснабжением. Кроме того, в поселениях, в связи с тем, что вода в колодцах не отвечает требованиям   для воды питьевого качества, требуется разработать проекты на прокладку новых сетей.

Канализация.

Требуется разработать проекты на реконструкцию существующих сетей и очистных сооружений канализации.

Для действующих на территории поселений Верхнехавского района свиноводческих комплексов необходимо предусмотреть проектирование очистных сооружений для производственных сточных вод.

В перспективе при переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Газоснабжение.

В схеме газификации района на основании гидравлических расчетов и оптимизации газораспределительной сети определен диаметр газопроводов, давление газа, подаваемого к потребителю и материал труб газопроводов.

Прокладка распределительных сетей предусматривается в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Трубы для газопроводов высокого, среднего и низкого давления предусмотрены из углеродистой стали марок СТ2, СТ3, СТ4 по ГОСТ 380-94, из полиэтилена ПЭ80, ПЭ100 в соответствии с ГОСТ Р 50838-95*. Для защиты стальных труб от почвенных коррозий предусматривается «весьма усиленная» изоляция, выполняемая в заводских условиях.

Отключающие устройства на газопроводах предусматриваются:

- перед газорегуляторными пунктами;

- на выходе из газорегуляторных пунктов в системе с двумя и более источниками газораспределения;

- на ответвлениях от газопроводах к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов, газораспределительным пунктам, производственным потреблениям и котельным;

- для отключения отдельных участков газопроводов;

- при пересечении водных преград;

- при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог I – II категорий.

В качестве запорной арматуры приняты шаровые краны. Соединения труб предусматриваются сварными. Фланцевые соединения предусматриваются только в местах установки запорной арматуры.

Прокладка газопроводов предусматривается с преодолением водных преград методом горизонтально – направленного бурения, при пересечении железнодорожных и автомобильных дорог – подземная прокладка газопровода в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием и укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах. На концах защитных футляров устанавливаются контрольные трубки для проверки утечки газа. Глубина прокладки газопровода принята не менее 0,8 м до верха трубы.

Стальные газопроводы оснащаются средствами электрохимической защиты от коррозии. Газорегуляторные пункты применяются в основном в исходном исполнении в зависимости от производительности и назначения.

На перспективе развития района до 2019 г запланировано строительство объектов сельскохозяйственного производства, промышленности. Районов жилой застройки.

Расход газа на вышеуказанные объекты составляет 29925 м3/час

При необходимости провести реконструкцию существующих газовых сетей (с заменой их на большие диаметры трубопроводов), газорегуляторных пунктов, АГРС.

Общий расход газа составляет - 14131 м3/час ( 31,09 млн.м3/год).

Автодороги.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а так же предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Для совершенствования и развития дорожной сети в районе проектом предлагаются основные мероприятия, отраженные в таблице № 33.

Табл. № 4.1.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в Верхнехавском муниципальном районе.

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Строительство дороги, соединяющей с. Углянец и с. Парижская Коммуна. | 1,7 |
| 2 | Строительство дороги, соединяющей с. Углянец и с. Забугорье. | 1,6 |
| 3 | Строительство дороги, соединяющей 2 садовых товарищества с выездом на ст. Графская (Малоприваловское сельское поселение). | 2,1 |
| 4 | Строительство дороги, соединяющей с. Забугорье и п. Лукичёвка. | 0,4 |
| 5 | Строительство дороги, соединяющей п. Енино и п. Желдаевка. | 0,8 |
| 6 | Строительство дороги, соединяющей п. Желдаевка и с. Малая Приваловка. | 0,8 |
| 7 | Строительство дороги, соединяющей п. Желдаевка и дорогу «Воронеж – Усмань». | 0,1 |
| 8 | Строительство дороги, соединяющей с. Малая Приваловка — х. Эртель — п. Никольское | 4,3 |
| 9 | Строительство дороги, соединяющей с. Никольское и дорогу «Воронеж – Панино» | 1,6 |
| 10 | Строительство дороги, соединяющей п. Нескучное и с. Спасское. | 0,7 |
| 11 | Строительство дороги, соединяющей с. Спасское и с. Грушино. | 1,1 |
| 12 | Строительство дороги, соединяющей д. Ильиновка и д. Андреевка 1-я. | 4,0 |
| 13 | Строительство дороги, соединяющей с. Марьевка и п. Вишнёвка. | 2,0 |
| 14 | Строительство дороги, соединяющей дорогу Верхняя Байгора – Нижняя Байгора и площадку под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) | 1,0 |
| 15 | Строительство дороги, соединяющей с. Нижняя Байгора с Липецкой обл. | 1,8 |
| 16 | Строительство дороги, соединяющей планируемую свиноферму и дорогу «Воронеж – Панино» (Верхнехавское сельское поселение). | 0,7 |
| 17 | Строительство дороги, соединяющей дорогу «Воронеж – Панино» и площадку под усовершенствованную свалку (полигон ТБО). | 2,2 |
| 18 | Строительство дороги Семеновка – Плясоватка – Шукавка. | 6,7 |
| 19 | Строительство дороги с. Шукавка — п. Верхняя Маза. | 5,0 |
| 20 | Строительство дороги п. Верхняя Маза — п. Синицыно. | 2,1 |
| 21 | Строительство дороги, соединяющей п. Верхняя Маза и п. Николаевка. | 1,1 |
| 22 | Строительство дороги, соединяющей дорогу «Воронеж – Тамбов» и с. Синицино. | 2,6 |
| 23 | Строительство дороги, соединяющей с. Верхняя Луговатка и площадку под усовершенствованную свалку (полигон ТБО). | 1,5 |
| 24 | Строительство дороги, соединяющей с. Верхняя Плавица и д. Архангельское. | 1,9 |
| 25 | Строительство дороги, соединяющей с. Шукавка и с. Васильевка 2-я. | 5,3 |
| 26 | Строительство дороги, соединяющей п. Воля и п. Приобретёнка. | 4,7 |
| 27 | Строительство дороги, соединяющей п. Малый Самовец и с. Александровка. | 7,3 |

4.3.      Основные направления развития земель специального назначения

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности (кладбища, свалки твердых бытовых отходов и т.д.)

Места сбора бытовых отходов.

В Верхнехавском муниципальном районе в настоящее время имеется районная свалка, которая расположена в Большеприваловском сельском поселении. В будущем необходимо запроектировать площадку под пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО, организуемую на территории района после утверждения подпрограммы «Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2010-2014 г.г. и на период до 2020 года». Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров, площадка запроектирована в юго-восточной части Большеприваловского сельского поселения.

Для каждого сельского поселения Верхнехавского муниципального района предусмотрена площадка под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) в перспективе после утверждения подпрограммы «Система обращения с отходами на территории  Воронежской области на 2010 – 2014 гг. и на период до 2020 г.» и выделения целевых бюджетных средств, переоборудуемую под контейнерную площадку сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости, оснащенных системой «Мультилифт».

Размещение проектируемых площадок под усовершенствованные свалки (полигоны ТБО) и площадка под пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО показано на Схеме территориального планирования (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

Кладбища.

Большая часть кладбищ, расположенных в поселениях Верхнехавского муниципального района не соответствует санитарным требованиям. Проектом предусмотрены площадки для размещения новых кладбищ, а так же для расширения существующих. При выборе площадок учитываются необходимые санитарно-защитные зоны, рельеф, господствующее направление ветра, а так же другие факторы.

В районе предусмотрено закрытие 11 кладбищ в Большеприваловском, Верхнемазовском, Верхнехавском, Верхнеплавицком, Малоприваловском, Нижнебайгорском, Сухогаевском, Углянском, Шукавском сельских поселениях. Новые кладбища предусмотрены в Верхнемазовском, Малоаприваловском, Спасском, Сухогаевском, Шукавском и Парижскокоммунском сельских поселениях. Для Плясоватского и Семеновского сельских поселений предусматривается организация единого кладбища.

В Приложении 3 таблица 2 дан перечень мероприятий по организации мест захоронений.

Скотомогильники.

В Верхнехавском муниципальном районе необходимо устройство скотомогильников в каждом поселении, которые проектируются согласно нормам СНиП 2.07.01-89 (Градостроительство). Размер выбранных участков 54 м2. Выбор мест для скотомогильников производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 метров. Размещение скотомогильников показано на Схеме территориального планирования (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

Перечень проектируемых скотомогильников указан в Приложении 3, табл. 3.

4.4.      Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

4.4.1.   Защитные сооружения гражданской обороны

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью предусматривается планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений, которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

В Верхнехавском сельском поселении отсутствуют противорадиационные укрытия. В целях защиты населения от химического и радиактивного заражения  в мирное и в военное время, должен быть создан фонд защитных противорадиационных сооружений гражданской обороны,

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения—в районах жилой застройки.

Для данной местности ПРУ должно иметь коэффициент защиты не менее Рф=50 кПа.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

приспособления под защитные сооружения подвальных помещении во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружении различного назначения;

б) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

При численности работающей смены на сельскохозяйственных предприятиях 50 человек и менее допускается строительство защитных сооружений, обеспечивающих укрытие наибольшей работающей смены групп предприятий.

Убежища и противорадиационные укрытия следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений гражданской обороны.

4.4.2. Размещение объектов и планировка поселения

Новые сельскохозяйственные предприятия и коммунально-складские объекты целесообразно размещать на территории сложившихся промышленных районов.

При размещении новых промышленных предприятий предпочтение следует отдавать групповому размещению промышленных предприятий (промышленным узлам) с общими объектами.

При проектировании животноводческих комплексов и крупных ферм, птицефабрик их размещение следует предусматривать на безопасном расстоянии от объектов, которые могут быть источниками вторичных факторов поражения (химически опасные предприятия, хранилища нефтепродуктов, газов и т.п.).

4.4.3.        Предприятия и инженерные системы

Объекты экономики размещаются таким образом, чтобы они не попадали в зоны высокой природной и техногенной опасности. Они должны быть отнесены от жилых зон и друг от друга на расстояния, обеспечивающие безопасность населения и соседних объектов.

Водоснабжение

Суммарная проектная производительность объектов водоснабжения в поселении. обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения—из расчета 25 л в сутки на одного человека.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения поселения и для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями).

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Качество питьевой воды определяется требованиями постановления Правительства от 24.07.2000 г. № 554, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1116-02, СНиП II-11-77* (приложение 1) и ГОСТ 51232-98.

Газоснабжение

Прокладку газопроводов на территории поселения следует осуществлять в соответствии с требованиями норм проектирования газоснабжения.

4.4.4.   Электросвязь и проводное вещание. Система оповещения

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

В системе РСЧС, при любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

В настоящее время система оповещения Верхнехавского муниципального района входит в общую систему оповещения Воронежской области.

Перспективное строительство (реконструкция) системы оповещения Верхнехавского района на местном уровне может быть произведено на базе аппаратуры оповещения, учитывающую изменения и внедрение новейших технологий, происходящих в области телекоммуникаций (П-166, П-166ВАУ, СГС-22).

Верхнее звено системы оповещения поселения, устанавливается в Администрации Верхнехавского сельского поселения, где организовано постоянное дежурство ответственных лиц.

Радиотрансляционные сети (сети проводного вещания) обеспечивают доведение информации по проводам до квартирных радиоточек (громкоговорителей).

Радиотрансляционные сети сельского поселения должны иметь (по заданию местного штаба гражданской обороны) требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

При планировании использования в составе территориальных СЦО электронных средств массовой информации целесообразно ориентироваться на преимущественное использование местных сетей теле- и радиовещания. Следует ожидать, что сети проводного вещания сохранят свое информационное значение в системе оповещения сельского поселения и объектовых системах оповещения. Существенно расширить возможности системы оповещения позволяет широкое развитие коммерческих сетей вещания. Их использование в интересах оповещения населения также должно предусматриваться местными органами управления ГОЧС.

Проект на строительство и реконструкцию ТАСЦО должен разрабатываться проектными организациями связи в соответствии со следующими основными документами:

- СНиП 2.01.51-90;

- типовыми проектными материалами У-050-87 «Сети уличной звукофикации в городах и других населенных пунктах», НИИ «Гипросвязь» г. Москва;

- ГОСТ В20.39.308-76 «Конструктивные технические требования»;

- ГОСТ 11515-91 «Каналы и тракты звукового вещания»;

- ГОСТ В20.39.301-76, ГОСТ В20.39.304-76, определяющим требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям.

4.4.5.     Транспортные сооружения

При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям - пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

4.4.6.     Пожарная охрана

В настоящее время на территории Верхнехавского муниципального района имеется только одна пожарная часть, которая обслуживает весь Верхнехавский район. Существующее положение не отвечает противопожарным нормам проектирования объектов пожарной охраны, утвержденных МВД Российской Федерации (п. 6* СНиП 2.07.01-89*, приложение 1* обязательное).

При генеральном планировании территории Верхнехавского района необходимо предусмотреть размещение пожарной части в каждом поселении, с расстоянием до самой удаленной точки поселения 3 км.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

4.4.7.     Защита сельскохозяйственных животных, складов продовольствия от радиоактивного заражения (загрязнения)

В Верхнехавском районе основными мероприятиями, обеспечивающими защиту сельскохозяйственных животных, складов продовольствия от радиоактивного заражения (загрязнения) могут быть следующие мероприятия.

Защита сельскохозяйственных животных

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление указанной защиты животных, должны проводиться заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение одних суток.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных или трубчатых колодцев, а также защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Защита продукции животноводства, растениеводства и продовольственных товаров

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции и товаров от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоактивных веществ (РВ) и отравляющих веществ (ОВ), биологических (бактериальных) средств (БС).

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия должны иметь необходимую непроницаемость для аэрозолей РВ, ОВ и БС, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

Проектирование уплотнения (герметизации) помещений предприятий, перерабатывающих продукцию животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия следует осуществлять в соответствии с Основными требованиями по уплотнению (герметизации) ограждающих строительных конструкций продовольственных баз, холодильников, складов и других помещений, предназначаемых для хранения продовольственных товаров, пищевого сырья и фуража, для защиты их от средств массового поражения.

Склады, предназначенные для хранения продовольствия в газовой среде, относятся к герметизированным и дополнительной герметизации не подлежат.

4.4.8.   Световая маскировка

Верхнехавский муниципальный район находится на территории Воронежской области, входящей в зону светомаскировки, определенной СНиП 2.01.51-90 (таблица 7).

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм).

Обеспечение светомаскировки Верхнехавского района в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства" должно решаться централизованно, путем отключения питающих линий электрических сетей поселения при введении режимов светомаскировки на территории Воронежской области.

Световую маскировку для Верхнехавского района следует предусматривать в двух режимах - частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

Для обеспечения мероприятий частичной и полной светомаскировки в мирное время следует проводить следующие подготовительные работы:

- проверка системы централизованного наружного освещения и специальных аппаратов для централизованного отключения наружного освещения;

- обеспечение светонепроницаемыми шторами окон;

- установка светильников местного освещения на рабочих местах;

- выполнение и подготовка к использованию световых знаков, приведенных в СНиП
2.01.53-84 (приложение 10);

- разработка и доведение до сведения персонала объектов экономики должностных
инструкции и почасовых графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий в
режиме частичного затемнения;

- обучение и тренировки населения по частичному и полному затемнению;

- периодические проверки работоспособности технических средств по переводу объектов в режимы частичного и полного затемнения.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

Мероприятия по частичной светомаскировке.

Для режима частичного затемнения предусматриваются в соответствии с требованием СНиП 2.01.53-84 следующие мероприятия:

- на открытой территории - полное отключение светильников, включаемых только на
период осмотра оборудования;

- установка (проверка готовности) штор в световых проемах (тип штор выбирается со
гласно рекомендациям СНиП 2.01.53-84 (приложение 8);

- снижение уровня освещенности за счет установки ламп накаливания взамен люминесцентных, применения ламп с малой мощностью или регуляторами напряжения, использования маскировочных приспособлений на светильниках и установки специальных светильников, приведенных в СНиП 2.01.53-84 (приложение 2);

выполнение наружного маскировочного освещения, удовлетворяющего требованиям
указанного СНиП 2.01.53-84.

Мероприятия по полной светомаскировке:

отключение наружного и внутреннего освещения, включение светильников и световых знаков;

- приведение в действие устройств маскировки световых проемов;

- проведение мероприятий светомаскировки в зданиях (сооружениях), население в которых продолжает работу в режиме полного затемнения. Полное затемнение всех окон осуществляется путем применения светонепроницаемых штор, включения местных светильников с направленным потоком на рабочие места, исключения попадания прямого светового потока на световые проемы (двери, окна, вентиляционные отверстия) и др.

Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги".

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

Световая маскировка железнодорожного и автомобильного транспорта должна производиться в соответствии с требованиями Норм проектирования световой маскировки сельских поселений и объектов народного хозяйства, а так же ведомственных инструкций по световой маскировке, разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых министерствами и ведомствами по согласованию с Минобороны РФ.

4.4.9.      Объекты коммунально-бытового назначения, приспосабливаемые для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта

Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные самообслуживания, включая кооперативные предприятия стирки белья и химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта независимо от их ведомственной подчиненности предусматривается приспосабливать соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

На указанных объектах, должны быть разработаны проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

В этих проектах следует выделять два этапа:

1-й этап - подготовительные мероприятия, подлежащие выполнению заблаговременно, в ходе строительства новых и реконструкции существующих объектов, а также при различных видах ремонта действующих объектов. В этот этап включаются наиболее трудоемкие строительно-монтажные работы, обеспечивающие перевод объектов в течение 24 ч на режим санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, но не затрудняющие их работу в режиме мирного времени;

2-й этап - мероприятия по переводу объектов на режим санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, осуществляемые в особый период. В этот этап включаются мероприятия, выполнение которых на 1-м этапе нецелесообразно.

При проектировании приспособления объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, подвергшихся заражению (загрязнению) РВ, ОВ и БС, необходимо предусматривать круглосуточную непрерывную работу этих объектов и поточность обработки, не допускающую пересечения загрязненных потоков людей, одежды, подвижного состава автотранспорта с потоками, прошедшими соответствующую обработку.

Пропускную способность бани или душевой в режиме санитарной обработки людей, производственную мощность прачечной или фабрики химической чистки в режиме специальной обработки одежды, а также пропускную способность участка по специальной обработке подвижного состава автотранспорта следует определять в соответствии с требованиями Норм проектирования приспособления объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

Глава   5

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПО

ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ,

ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ ЧИСЛЕННОСТИ

РАЗМЕЩАЕМОГО РАССРЕДОТАЧИВАЕМОГО И/ИЛИ

ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ

5.1.      Размещение рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения

Описанные ниже мероприятия относятся к поселениям находящимся в загородной зоне, а именно в зоне возможного сильного радиактивного заражения. Эти поселения должны будут принять эвакуированных граждан в случае возникновения радиактивного заражения.

Эвакуация включает в себя непосредственно эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из городов Воронежской области, отнесенных к группам по гражданской обороне, из населенных пунктов, имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, и железнодорожные станции первой категории, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих в военное время производственную деятельность в указанных населенных пунктах (далее - рассредоточение работников организаций).

Рассредоточение - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из категорированных городов и размещение в загородной зоне для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в этих городах.

Эвакуация населения в мирное время - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации (ЧС) или вероятной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС) районах (местах).

Для кратковременного размещения населения развертываются пункты временного размещения (ПВР) на объектах, способных вместить необходимое количество эвакуированных и обеспечить их первоочередное жизнеобеспечение на период от нескольких часов до нескольких суток.

Особенности проведения эвакуации определяются характером источника ЧС, пространственно-временными характеристиками воздействия поражающих факторов источника ЧС, численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и срочностью проведения эвакомероприятий.

В зависимости от времени и сроков проведения эвакуации населения из зон чрезвычайной ситуации (ЧС) или вероятной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера - эвакуация может быть упреждающая (заблаговременная) или экстренная (безотлагательная).

Размещение рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения в Верхнехавском сельском поселении осуществляется в соответствии с планами приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения, разработанными в виде разделов в текстовой части и приложения к плану гражданской обороны и плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время.

В этих же документах указаны пункты приема эвакуируемого населения в Верхнехавском сельском поселении и пункты выдачи средств защиты.

Эвакуированное население размещается в жилых, общественных и административных зданиях, независимо от форм их собственности и ведомственной подчиненности, пансионатах, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях, кроме имеющих мобилизационное предназначение, в отапливаемых домах дачных кооперативов и садоводческих товариществ на основании ордеров (предписаний), выдаваемых органами местного самоуправления.

Для размещения и хранения материальных и культурных ценностей заблаговременно определяются помещения или сооружаются специальные хранилища, отвечающие необходимым для этого требованиям.

5.2.        Обеспеченность защитными сооружениями ГО

Количество защитных сооружений на предприятиях, организациях и в жилой зоне, их вместимость, а также места их оборудования разрабатываются в "Плане гражданской обороны Верхнехавского муниципального района" и отражены на схеме размещения защитных сооружений гражданской обороны.

Там же приведены численность укрываемого населения, процент его укрытия по всему поселению, а также потребность в противорадиационных укрытиях (ПРУ), обеспечивающих 100% укрытие эвакуируемого населения.

Предусматривается укрытие работающих смен предприятий, аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и лечебных учреждений, развертываемых в военное время в ПРУ.

5.3.      Обеспеченность транспортного сообщения для доставки НРС в зону возможных разрушений и обратно

Организация подвоза работающих смен на объекты экономики к местам работы и обратно, а также необходимый для этого транспорт и материальные средства планируются на один месяц с начала проведения эвакомероприятий.

5.4.      Требования к медицинскому и культурно-бытовому обслуживанию эваконаселения в местах его размещения

Организация медицинского обеспечения

Медицинское обеспечение рабочих и служащих объекта экономики в местах размещения организуется силами и средствами медсанчасти (МСЧ) объекта, а при ее отсутствии силами и средствами местных и эвакуируемых медицинских учреждений.

Медицинское обеспечение эвакуируемого населения организуется по территориально-участковому принципу в местах его размещения местными и эвакуируемыми лечебно-профилактическими (больницы,	поликлиники, диспансеры), санитарно-эпидемиологическими и аптечными учреждениями.

Ответственность за медицинское обеспечение эвакуированного населения в пределах административных границ района несет главный врач центральной районной больницы, которому подчиняются все местные и эвакуированные на территорию района медицинские учреждения.

Санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение

При временном размещении в приспособленных зданиях и сооружениях эвакуированного населения в сельском поселении следует планировать на одного человека не менее 2-3 м2 жилой площади (исходя из местных условий). В приспособленных под жилье помещениях умывальники устанавливаются из расчета один сосок на 10 - 15 человек, туалеты оборудуются из расчета одно сиденье и один писсуар на 34 - 40 человек мужчин и одно сиденье на 25 - 30 женщин, причем размещать их следует на расстоянии до 50 - 60 м от места проживания населения.

Нечистоты должны собираться в специальные емкости (одна емкость 50 - 100 л на 50 человек).

Для расчета средств гигиенической помывки эвакуированного населения следует исходить из того, что под одной душевой сеткой в течение 15 мин. могут помыться не более 3 -4 человек.

В связи с увеличением численности населения в поселке возникает потребность в большом количестве питьевой воды. При ее дефиците организуется подвоз из открытых водоистоников, для чего необходимо отвести места забора воды, оборудовать их средствами очистки и обеззараживания. Вода из подземных источников (водозаборных скважин с герметическими устьями, а также из шахтных колодцев и родников с герметическими оголовками) может использоваться для питья без обеззараживания после контроля ее качества.

Использование в качестве источника питьевого водоснабжения верховодки допустимо только по разрешению санэпидучреждений (СЭС) после предварительной (а в дальнейшем -по показаниям) проверки воды на зараженность радиоактивными и другими вредными веществами.

При расчете минимальной потребности в воде для эвакуированного населения следует исходить из следующих нормативов:

10 л на одного человека в сутки для питья и приготовления пищи в соответствии с
Инструкцией ВСН ВК4-90;

75 л в сутки на одного пораженного, находящегося на стационарном лечении (включая потребности в питье);

45 л на обмывку одного человека, включая  личный  состав аварийно-спасательных
формирований, работающих в очаге поражения;

2 л на одного человека в сутки - в противорадиационных укрытиях (в соответствии
со СНиП II-11-77 "Защитные сооружения ГО").

5.5.      Требования к инженерному оборудованию района размещения                    эваконаселения

Основными задачами инженерного оборудования района размещения эвакуируемого населения являются:

- оборудование общественных зданий и сооружений и устройство временных помещений для размещения эвакуируемых;

- оборудование сооружений для временных торговых точек, медицинских пунктов.
полевых хлебопекарен, бань и других объектов быта;

- оборудование пунктов водоснабжения;

- подготовка и содержание путей маневра в районе размещения.

Для размещения эвакуируемых используются здания общественного пользования: клубы, дома культуры, а летом и школы. При недостатке жилья могут строиться палаточные городки или (в крайнем случае) возводятся другие временные сооружения: шалаши, дощатые бараки, а зимой землянки.

При оборудовании общественных зданий под жилье устраиваются дощатые перегородки, нары для отдыха, оборудуются места для приготовления пищи, места для умывания. дополнительные санузлы (отхожие места).

Общественные здания оборудуются под жилье силами местного населения, а после завершения эвакуации - силами эвакуированных. Для строительства палаточных городков и других сооружений для жилья привлекаются также войсковые части ГО. В этом случае для эваконаселения выделяется необходимое количество строительных материалов.

Сооружения (помещения) для временных торговых точек, медицинских пунктов, полевых хлебопекарен и бань оборудуются в имеющихся или строятся из готовых сборных конструкций. Для их возведения из местного и эвакуированного населения создается необходимое количество специализированных бригад. При отсутствии возможности строительства временных помещений в районе размещения организуется работа передвижных автолавок и развертываются полевые хлебозаводы.

Существующая в поселении сеть путей сообщения должна обеспечивать выезд рабочих и служащих к месту работы, к медицинским учреждениям и объектам быта, а также доставку продовольствия и других предметов первой необходимости для жизнеобеспечения населения.

При недостаточной плотности дорог и низком их качестве организуются ремонт существующих и строительство новых, как правило, грунтовых улучшенных дорог, а иногда и дорог с твердым покрытием.

5.6.      Требования к водоснабжению эваконаселения в районе            размещения

Основная задача при работе систем водоснабжения в районе размещения эвакуированных - обеспечение потребности в воде населения, промышленных предприятий и других организаций при возможных длительных перегрузках отдельных элементов водоснабжения, а также комплекса сооружений и оборудования. При этом необходимо учитывать возможное заражение местности и водоисточников радиоактивными и сильнодействующими ядовитыми веществами, нарушение энергоснабжения и другие негативные факторы.

Отведение и очистка сточных вод, сбор и утилизация осадков в местах эвакуации должны проводиться в комплексе с обеспечением водоснабжения, чтобы не допустить загрязнения подземных вод и открытых водоемов.

Очистка поверхности вод от радиоактивных и других вредных веществ осуществляется по технологии, изложенной в Инструкции по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях ВСН ВК4-90, разработанной НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды АКХ, утвержденной Госкомитетом РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству.

В районах размещения эвакуированного населения целесообразно пользоваться водой из подземных водоисточников как наиболее защищенных от возможного загрязнения или заражения.

Воду из зараженных источников можно употреблять для питья, как правило, без обеззараживания (после контроля качества воды органами СЭС) из водозаборных скважин с герметичными устьями и оголовками, из шахтных колодцев и родников с герметическими оголовками.

При отсутствии в районе размещения эвакуированного населения подземных вод питьевого качества допускается временно использовать подземные воды, не полностью удовлетворяющие по физико-химическим требованиям ГОСТ 2874-82: жесткости, солям, железу и др., - при условии согласования с органами СЭС.

При недостаточном количестве подземных вод, получаемых от существующих водозаборов в период эвакуации населения, необходимо пробурить резервные скважины по согласованию с гидрорежимными партиями Министерства природных ресурсов РФ, а также подготовить фильтровентиляционные бассейны для пополнения запасов подземных вод из открытых водоисточников.

Использовать в качестве источника водоснабжения верховодку можно только по согласованию с органами СЭС и лишь после предварительной проверки воды на зараженность и загрязненность.

При отсутствии подземных вод водоснабжение обеспечивается из поверхностных источников после осветления, обеззараживания и обезвреживания воды, которая после обработки должна удовлетворять требованиям ГОСТ 2874-82. Отступление от этих требований согласовывается с органами СЭС в соответствии с Инструкцией ВСН ВК4-90.

На водопроводах, использующих подземные воды, восходящие и нисходящие родники, должны быть осуществлены следующие мероприятия:

- приведены в технически   исправное   состояние   и   подготовлены к герметизации
оголовки действующих скважин, каптажи и шахтные колодцы (герметизации подлежат все
эксплуатируемые скважины, независимо от видов подъемного оборудования);

- скважины, оборудованные эрлифтами, следует подготовить к переоборудованию
другими водоподъемниками и герметизировать;

- неиспользуемые скважины должны быть затампонированы;

- электроснабжение насосного оборудования необходимо предусмотреть от двух независимых источников, при отсутствии второго источника электроснабжения предусматривается резервное электроснабжение от передвижных или стационарных дизельных электростанций.

Для отключения водоочистных сооружений по обработке подземных вод и водонапорных башен должны быть устроены обводные линии с необходимой запорной арматурой.

На случай подвоза воды автотранспортом к планируемым местам эвакуации населения заблаговременно должна быть предусмотрена и обеспечена возможность отбора воды из источников в автоцистерны, применяемые для перевозки воды и жидких пищевых продуктов, а также в термосы, ведра, походные кухни и т.п. Следует предусмотреть и оборудовать пути подъезда и водозаборные пункты.

При заражении водоисточников РВ и другими вредными веществами необходимо ввести на водоочистительных сооружениях специальный режим работы в соответствии с Инструкцией ВСН ВК4-90, а на водопроводной сети привести в готовность отключающиеся устройства, обеспечивающие отключение водопроводов от основных магистралей.

В резервуарах в водонапорных башнях устанавливается и поддерживается максимальный уровень. Все резервные агрегаты, механизмы и сооружения должны быть приведены в рабочее состояние, резервные и дублирующие коммуникации должны быть промыты.

С возникновением чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологические учреждения осуществляют контроль за проведением санитарно-гигиенических мероприятий по вопросам водоснабжения.

При недостатке воды должны быть использованы все имеющиеся резервные источники водоснабжения, кроме того, необходимо организовать обеззараживание и обезвреживание воды на пунктах водоснабжения, а также индивидуальное обеззараживание воды.

5.7.     Требования к коммунально-бытовому обслуживанию                эваконаселения в районе размещения

Коммунальная энергетика

Системы энергоснабжения должны обеспечивать тепловой и электрической энергией население, объекты социальной инфраструктуры, промышленное производство. Расчетные количества энергии должны соответствовать действующим СНиП.

Для обеспечения надежного функционирования систем коммунального теплоснабжения должны использоваться:

- ресурсы местных видов топлива (уголь, торф, дрова, древесные отходы, биогаз и

т.п.);

- законсервированные отопительные котельные;

- нетрадиционные виды энергии (солнечная, геотермальная), а также вторичные энергетические ресурсы промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При обеспечении теплоснабжения должны использоваться децентрализованные источники теплоснабжения; теплогенераторы целесообразно применять для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов и небольших объектов общественного назначения.

Системы и схемы теплоснабжения для районов эвакуации населения рекомендуется выбирать с учетом технико-экономических предпосылок, приведенных в разделе 3 Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов. Часть 3 "Теплоснабжение" (ЦНИИЭП инженерного оборудования. М., 1990).

При организации надежного электроснабжения должны использоваться резервные автономные источники (передвижные дизель-генераторы, ветроустановки местного назначения).

Схемы электроснабжения, напряжений в электрических сетях рекомендуется выбирать с учетом Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов. Часть 5 "Электроснабжение и наружное освещение" (ЦНИИЭП инженерного оборудования. М., 1990).

Для анализа состояния системы коммунальной энергетики, последующей разработки плана мероприятий по обеспечению надежного функционирования должно быть выполнено детальное обследование.

Работа бань в районах размещения эваконаселения

В качестве санитарно-обмывочных пунктов (СОП) следует использовать бани, расположенные в поселке и других населенных пунктах, находящихся в районах размещения населения.

Подготовка и работа бань в качестве СОП должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.57-85 "Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта" под руководством службы санитарной обработки людей и обеззараживания одежды или коммунально-технической службы (КТС).

СОП предназначены для массовой санитарной обработки людей, подвергшихся в результате техногенных аварий воздействию радиоактивных и других вредных веществ.

Санитарная обработка людей может проводиться в полном объеме или частично. Частичную санитарную обработку выполняют после вывода людей из района заражения при невозможности проведения полной санитарной обработки в ближайшие 5 часов.

После прохождения полной санитарной обработки лицам, эвакуированным из очага заражения, заменяют их нательное белье, одежду и обувь из обменного фонда СОП.

В период подготовки к работе органы ГО обеспечивают создание на СОП обменного фонда одежды, белья, обуви. Обменный фонд должен снабдить каждого, прошедшего полную санитарную обработку на данном СОП, всеми видами упомянутого выше вещевого имущества с тем, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность людей.

В период подготовки СОП к работе КТС должна определить конкретные станции обеззараживания одежды (СОО) и станции пропитки одежды (СПО), которые за счет обеззараживания белья и одежды, при необходимости и за счет пропитки одежды защитными составами, обеспечат постоянное восполнение обменного фонда СОП.

Обувь, противогазы, средства индивидуальной защиты, как правило, обеззараживаются самостоятельно их владельцами путем протирки специальными растворами.

Одежду, белье и средства индивидуальной защиты кожи фильтрующего типа, изготовленные из текстильных материалов, а также зимнюю одежду лиц, направляемых на полную санитарную обработку, рекомендуется обезличивать и отправлять для обеззараживания на СОО.

Работа СОО ведется круглосуточно.

Подготовку бань к работе в качестве СОП следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 2.01.57-85.

КТС района размещения эвакуируемого населения в соответствии с заблаговременно разработанными планами обязана обеспечить начальника СОП:

трубами, фасонными изделиями, арматурой, душевыми сетками, другим инвентарем
и материалами, необходимыми для бесперебойной работы бани в качестве СОП;

- обменным фондом;

- мылом, а при необходимости дезинфицирующими и дегазирующими средствами;

- медицинскими работниками и аптечкой для организации медпункта при СОП;

- рабочими для монтажа в мыльном отделении душевых сеток, организации системы
водоснабжения, оборудования стеллажами помещений, предназначенных для хранения обменного фонда;

- средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи для личного состава
объектового формирования;

- автотранспортом для перевозки зараженного, обеззараженного вещевого имущества.

Работа прачечных в районах размещения эваконаселения

Использованию в качестве станций обеззараживания одежды и средств индивидуальной защиты подлежат прачечные, соответствующие требованиям СНиП "Предприятия бытового обслуживания населения", производительностью 500 кг в смену и более в режиме гигиенической стирки белья, вне зависимости от их ведомственной принадлежности.

При необходимости прачечные также могут быть использованы в качестве станций пропитки одежды специальными составами.

Импрегнированная одежда может использоваться в качестве средств индивидуальной защиты фильтрующего типа. Ей могут быть приданы методами импрегнирования и огнезащитные свойства.

Работы по приданию одежде защитных свойств следует выполнять в соответствии с требованиями действующего Руководства по импрегнированию одежды на типовом оборудовании прачечных.

Подготовку прачечных к работе в качестве СОО следует выполнять исходя из условий:

- круглосуточной их работы;

- использования штатного оборудования прачечной;

- организации производства по методу поточности, чтобы изделия, размещаясь вдоль
потока, последовательно проходили все технологические операции;

- недопущения пересечений потоков зараженной и обеззараженной одежды.
Гигиеническая обработка белья и одежды на предприятиях, работающих в качестве

СОО, запрещается. Вещевое имущество, поступающее на СОО для обеззараживания, должно обезличиваться вне зависимости от того, является ли это имущество собственностью отдельных лиц или организаций. Обезличенное вещевое имущество после обеззараживания направляется для дальнейшего использования в соответствии с указаниями органов ГО. Подготовка и работа прачечных в качестве СОО должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП "Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта" под руководством службы санитарной обработки людей и обеззараживания одежды или коммунально-технической службы.

Коммунально-техническая служба района размещения эваконаселения в соответствии с заранее разработанными планами должна обеспечить начальника СОО:

- людьми для укомплектования личным составом исходя из условий круглосуточной
работы объекта;

- моющими и обеззараживающими средствами;

- материалами, необходимыми для выполнения требований, изложенных в предыдущем разделе;

- средствами индивидуальной защиты кожи и органов дыхания личного состава СОО.

Перечень основных руководящих, нормативных и методических   документов, используемых при разработке раздела

Федеральные законы

«Об обороне» о 31.05.1996 г. № 61-ФЗ в редакции от 19.06.2007 г. № 103-ФЗ.

«О гражданской обороне» от 12.02.1998г. № 28-ФЗ в редакции от 19.06.2007г. №
103-ФЗ.

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 30.10. 2007г. № 241-ФЗ.

«О безопасности» от 05.03.1992 г. № 2446-1 в редакции от 25.07.2006 г № 128-ФЗ.

«О   промышленной   безопасности   опасных   производственных   объектов»   от
21.07.1997г. № 116-ФЗ.

«О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 1 8.10.2007 г. № 230-ФЗ.

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2005 г. № 190-ФЗ

Постановления правительства Российской Федерации

«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» от 27 апреля
2000 г. № 379;

«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 3 октября 1998г. № 1149;

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 4 сентября 2003г. № 547;

«О единой государственной системе оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» от 01.03.1993г. № 178;

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11. 1996г. № 1340;

«О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных
производственных объектов» от 02.02.1998 №142.

«О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. №794 в редакции от 03.10.2006 г № 600.

«О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от
19.09.1998г. №1115.

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 121.05.2007 г. № 304.

Нормативно-технические документы

СНиП      2.01.51-90      "Инженерно-технические      мероприятия      гражданской
обороны";

СНиП   2.01.53-84    "Световая   маскировка   населенных    пунктов   и   объектов
народного хозяйства";

СНиП 11-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";

СНиП 2.01.15-90  "Инженерная защита территорий, зданий  и сооружений  от
опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология";

СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

ГОСТ    Р    22.0.06    "Безопасность    в    чрезвычайных    ситуациях.    Источники
природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

ГОСТ    Р    22.0.07    "Безопасность    в    чрезвычайных    ситуациях.    Источники
техногенных, чрезвычайных ситуаций";

ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";

СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и
составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";

СНиП II -11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

ВСН ИТМ ГО АС-90 «Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на атомных станциях»;

ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народно
го хозяйства»;

СНиП 2.01.54-84 «Защитные сооружения гражданской обороны в подземных вы
работках»;

СНиП 2.01.55-85 «Объекты народного хозяйства в подземных горных выработках» СНиП 2.01.57-85   «Приспособления объектов коммунально-бытового назначения для
санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава авто
транспорта»;

ПНАЭ Г-03-33-93 «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;

ПНАЭ Г-05-035-94 «Учет внешних воздействий природного и техногенного про
исхождения на ядерно и радиационно опасные объекты»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации»;

СП   11   -   112   -  2001   «Порядок  разработки  и   состав  раздела  «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных
образований»;

СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и
сельских поселений»;

СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

СанПиН 2.2.1/2.1. 1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарные классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

ПБХ-93 «Правила безопасности при производстве хранении, транспортировке и
хранения хлора»;

Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера
ГОЧС,М.1996;

Руководство   по   организации  планирования,   обеспечения   и   проведения   эвакуации населения в военное время (ДСП 233 Москва 1997 г).

Методические документы

Методическое   пособие   по   прогнозированию и   оценке   химической   обстановки чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

Сборник   методик   по   прогнозированию   возможных   аварий,   катастроф,   стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

Временная методика прогнозирования радиационной обстановки в случае запроектных аварий, сопровождающихся выбросами в атмосферу и сбросами в водную среду радиоактивных веществ на объектах атомной энергетики. - М: В/ч 52609, 1991;

"Руководство    по    составлению   раздела    ИТМ    ГО    в    проектах    детальной
планировки" (ЦНИИП градостроительства, Москва, 1985г.).